BÀI MỞ ĐẦU

----

Dung sai – đo lường là môn học cơ sở và được giảng dạy cho học viện các ngành cơ khí, ôtô … của trường Cao Đẳng Nghề Miền Đông Nam Bộ. Môn học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về dung sai và lắp ghép các mối ghép thông thường dùng trong cơ khí, một số phương pháp đo và dụng cụ đo để đo kiểm các thông số hình học của chi tiết máy.

Môn học có thời lượng 45 tiết, được trình bày trong 6 chương:

  - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép

- Trình bày khái niệm tính đổi lẫn chức năng của chi tiết máy, kích thước danh nghĩa, kích thước thực, kích thước giới hạn, dung sai chi tiết, dung sai lắp ghép, sơ đồ phân bố dung sai.

- Trình bày các khái niệm về  lắp ghép: Lắp lỏng, lắp chặt, lắp trung gian.

  - Chương 2: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn

- Trình bày 2 hệ thống lắp ghép: lỗ và trục

- Hướng dẫn tra các giá trị sai lệch giới hạn của các miền dung sai tương ứng

- Hướng dẫn chọn kiểu lắp tiêu chuẩn trong lắp ghép

  - Chương 3: Dung sai hình dạng, vị trí, nhám bề mặt.

- Trình bày các sai lệch về hình dạng: Độ tròn, độ trụ của mặt trụ, độ phẳng của mặt phẳng, độ thẳng của đường thẳng.

- Trình bày các sai lệch về vị trí tương quan: độ song song, độ vuông góc, độ đồng tâm, độ đối xứng, độ giao nhau giữa các đường tâm, độ đảo.

- Sai lệch chất lượng bề mặt – độ nhám bề mặt

- Hướng dẫn chọn giá trị cho phép của các sai lệch trên và cách biểu diễn các sai lệch trên bản vẽ kĩ thuật.

  - Chương 4: Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép thông dụng

- Tập trung nghiên cứu mối ghép ổ lăn, then bằng, then hoa, ren hệ mét, ren hình thang, bánh răng

- Hướng dẫn chọn kiểu lắp ghép và biểu diễn lắp ghép trên bản vẽ

  - Chương 5: Chuỗi kích thước

- Hướng dẫn giải bài toán chuỗi kích thước

- Trình bày cách ghi kích thước trên bản vẽ

  - Chương 6: Dụng cụ đo thông dụng và phương pháp đo thông số hình học trong chế tạo máy

- Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng một số dụng cụ đo thông dụng: thước cặp, panme, đồng hồ so.

- Trình bày phương pháp đo sai lệch hình dạng và vị trí tương quan giữa các bề mặt chi tiết.

Điểm học tập của học viên được đánh giá qua các bài kiểm tra quá trình, bài thi kết thúc môn và điểm chuyên cần. Hình thức thi trắc nghiệm. Điểm chuyên cần được đánh giá qua việc hoàn thành các bài tập trong quá trình học và thời gian có mặt trên lớp của học viên.

# Chương 1

# NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

----

## I.TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG CỦA CHI TIẾT MÁY

### 1.Định nghĩa

Mỗi chi tiết trong một máy hay trong một bộ phận máy đếu thực hiện một chức năng nhất định. Ví dụ: đai ốc vặn vào bulông có tác dụng bắt chặt; pittông trong xi lanh thực hiện chức năng nén khí, gây nổ và phát lực…Khi chế tạo hàng loạt đai ốc, bulông, nếu bất kì đai ốc nào cũng vặn vừa vào bất kì bulông nào trong loạt chi tiết vừa chế tạo, ta nói loạt đai ốc, bulông đó đạt tính đổi lẫn chức năng.

Vậy tính đổi lẫn chức năng là khả năng thay thế cho nhau của các chi tiết cùng loại, cùng cỡ, không cần lựa chọn hay sữa chữa gì thêm mà vẫn đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của máy hay bộ phận máy mà nó lắp thành.

### 2.Phân loại

Tuy nhiên, tùy theo khả năng chế tạo và yêu cầu về độ chính xác mà tính đổi lẫn chức năng được thỏa mãn theo một trong hai trạng thái hình thức sau:

- Đổi lẫn hoàn toàn: Mọi chi tiết trong loạt chi tiết đều đạt tính đổi lẫn chức năng.

Các chi tiết tiêu chuẩn, chi tiết dự trữ thay thế thường được chế tạo có tính đổi lẫn hoàn toàn.

- Đổi lẫn không hoàn toàn: Một hoặc một vài chi tiết trong loạt không đạt tính đổi lẫn chức năng.

Đổi lẫn không hoàn toàn cho phép các chi tiết chế tạo với phạm vi dung sai lớn hơn, thường thực hiện đối với công việc lắp ráp trong nội bộ phân xưởng hoặc nhà máy.

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.00003 Tính đổi lẫn hoàn toàn

a. Đòi hỏi chi tiết phải được chế tạo với yêu cầu kĩ thuật  nằm trong dung sai cho phép

b. Đòi hỏi chi tiết gia công có khoảng dung sai lớn hơn so với yêu cầu kĩ thuật

c. Được dùng cho các chi tiết phi tiêu chuẩn

d. Tất cả đều sai

2. Tính đổi lẫn không hoàn toàn

a. Cho phép chi tiết được chế tạo với khoảng dung sai lớn hơn khoảng dung sai cho phép

b. Đòi hỏi chi tiết phải được chế tạo với mức độ chính xác cao

c. Được dùng cho các chi tiết tiêu chuẩn

d. Tất cả đều sai

### 3.Ý nghĩa thực tiễn của tính đổi lẫn chức năng

Tính đổi lẫn chức năng có một vai trò hết sức quan trọng trong ngành chế tạo máy. Hiệu quả của nó đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ đồng thời lại tạo thuận lợi cho việc sử dụng, sữa chữa và thay thế các phụ tùng hư hỏng, có thể phân tích hiệu quả của nó ở các mặt:

- Đối với thiết kế: Do hình dáng, kết cấu và các thông số kỹ thuật được thống nhất hóa và tiêu chuẩn hóa nên giảm được thời gian công tác và chi phí cho quá trình thiết kế.

- Đối với sản xuất:  Nhờ có tính đổi lẫn nên có thể xúc tiến chuyên môn hóa trong sản xuất, nhờ có chuyên môn hóa sản xuất, các nhà máy có đủ trang bị những máy móc chuyên dùng có năng suất cao, áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất mặt hàng ổn định đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Đối với sử dụng: Nhờ có đổi lẫn chức năng nên luôn có sẵn những chi tiết cùng loại, cùng cỡ đã được chế tạo trước để dự trữ. Nếu có chi tiết nào hư hỏng, luôn có ngay chi tiết mới thay thế mà vẫn đảm bảo yêu cầu làm việc. Nhờ đó giảm được thời gian chết máy, tận dụng được thời gian làm việc của máy, thuận lợi cho bộ phận sửa chữa, chế tạo các chi tiết hư hỏng.

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.0Tính đổi lẫn chức năng là

a. Khả năng có thể thay thế cho nhau của những chi tiết cùng loại, cùng cỡ mà không cần phải lựa chọn hay sữa chữa nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và

kinh tế

b. Khả năng có thể thay thế cho nhau của những chi tiết trong cùng loạt

c. Khả năng có thể thay thế cho nhau của những chi tiết không cùng loạt nhưng cùng chức năng

d. Khả năng có thể thay thế cho nhau của những chi tiết cùng loại, cùng cỡ

2.0Tính đổi lẫn chức năng mang lại hiệu quả gì

a.Giảm thời gian chết của máy, giảm thời gian sữa chữa và thay thế

b.Sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hạ

c.Đẩy mạnh và phát triển sản xuất

d.Cả 3 đáp án trên

3.Tính đổi lẫn chức năng dùng để:

a.Chế tạo các chi tiết tiêu chuẩn

b.Chế tạo các chi tiết lắp ghép có yêu cầu thay thế một cách bất kỳ không cần phải lựa chọn

c.Cả a và b đều đúng

d.Cả a và b đều sai

## II.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

### 1.Kích thước

Kích thước là giá trị bằng số của đại lượng đo chiều dài (đường kính, chiều dài) theo đơn vị đo được lựa chọn.

Trong ngành cơ khí, đơn vị đo thường dùng cho kích thước là milimet (mm) và qui ước không cần ghi kí hiệu “mm” trên bản vẽ.

#### 1.1. Kích thước danh nghĩa – kích thước thiết kế

Là kích thước được xác định dựa vào chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết và được chọn theo trị số kích thước tiêu chuẩn.

Vấn đề đặt ra là tại sao phải tiêu chuẩn hóa kích thước danh nghĩa?

Ví dụ: Xuất phát từ độ bền chịu lực của chi tiết trục, ta tính được đường kính trục là 29,8mm  theo các giá trị của dãy kích thước chuẩn (bảng 1.1) ta qui tròn là 30mm. Vậy kích thước danh nghĩa của chi tiết trục là 30mm

Bảng 1.1 – Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn

| Ra5 (R5) | Ra10 (R10) | Ra20 (R20) | Ra40 (R40) | Ra5 (R5) | Ra10 (R10) | Ra20 (R20) | Ra40 (R40) | Ra5 (R5) | Ra10 (R10) | Ra20 (R20) | Ra40 (R40) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 1,05 | 10 | 10 | 10 | 10 10,5 | 100 | 100 | 100 | 100 105 |
|  |  | 1,1 | 1,1 1,15 |  |  | 11 | 11 11,5 |  |  | 110 | 11 115 |
|  | 1,2 | 1,2 | 1,2 1,3 |  | 12 | 12 | 12 13 |  | 125 | 125 | 120 130 |
|  |  | 1,4 | 1,4 1,5 |  |  | 14 | 14 15 |  |  | 140 | 140 150 |
| 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 1,7 | 16 | 16 | 16 | 16 17 | 160 | 160 | 160 | 160 170 |
|  |  | 1,8 | 1,8 1,9 |  |  | 18 | 18 19 |  |  | 180 | 180 190 |
|  | 2,0 | 2,0 | 2,0 2,1 |  | 20 | 20 | 20 21 |  | 200 | 200 | 200 210 |
|  |  | 2,2 | 2,2 2,4 |  |  | 22 | 22 24 |  |  | 220 | 220 240 |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 2,6 | 25 | 25 | 25 | 25 26 | 250 | 250 | 250 | 250 260 |
|  |  | 2,8 | 2,8 3,0 |  |  | 28 | 28 30 |  |  | 280 | 280 300 |
|  | 3,2 | 3,2 | 3,2 3,4 |  | 32 | 32 | 32 34 |  | 320 | 320 | 320 340 |
|  |  | 3,6 | 3,6 3,8 |  |  | 36 | 36 38 |  |  | 360 | 360 380 |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 4,2 | 40 | 40 | 40 | 40 42 | 400 | 400 | 400 | 400 420 |
|  |  | 4,5 | 4,5 4,8 |  |  | 45 | 45 48 |  |  | 450 | 450 480 |
|  | 5,0 | 5,0 | 5,0 5,3 |  | 50 | 50 | 50 53 |  | 500 | 500 | 500 530 |
|  |  | 5,6 | 5,6 6,0 |  |  | 56 | 56 60 |  |  | 560 | 560 600 |
| 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 6,7 | 63 | 63 | 63 | 63 67 | 630 | 630 | 630 | 630 670 |
|  |  | 7,1 | 7,1 7,5 |  |  | 71 | 71 75 |  |  | 710 | 710 750 |
|  | 8,0 | 8,0 | 8,0 8,5 |  | 80 | 80 | 80 85 |  | 800 | 800 | 800 850 |
|  |  | 9,0 | 9,0 9,5 |  |  | 90 | 90 95 |  |  | 900 | 900 950 |

- Qui ước kí hiệu trong dung sai: chữ in hoa dùng kí hiệu cho chi tiết bao, chữ thường dùng kí hiệu cho chi tiết bị bao – hình 1.1a, b

Ví dụ:

Hình 1.1 a

Thường gặp mối ghép trục trơn nên từ nay về sau trình bày kí hiệu lỗ, trục, những chi tiết khác được kí hiệu tương tự như qui tắc đã nêu.

- Kích thước danh nghĩa của lỗ: D

- Kích thước danh nghĩa của trục: d

Hình 1.1 b

#### 1.2. Kích thước thực

Kích thước thực là kích thước đo trực tiếp trên chi tiết bằng phương pháp đo và dụng cụ đo chính xác nhất mà kỹ thuật đo có thể thực hiện được.

Trong thực tế, không thể xác định được kích thước một cách chính xác tuyệt đối, nên còn cho phép quan niệm kích thước thực là kích thước được xác định bằng cách đo với sai số cho phép.

Sau khi gia công, kích thước thực của loạt chi tiết thường không giống nhau và không giống với kích thước danh nghĩa do tác động của loạt sai số phát sinh trong quá trình gia công.

#### 1.3. Kích thước giới hạn

Kích thước giới hạn là kích thước lớn nhất và nhỏ nhất giới hạn phạm vi cho phép của kích thước chi tiết

Kích thước giới hạn lớn nhất Dmax,dmax

Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin,dmin

Chi tiết gia công được xem là đạt yêu cầu khi kích thước thực thỏa mãn.

Dmin≤Dt≤Dmax (đối với chi tiết lỗ)

dmin≤dt≤dmax (đối với chi tiết trục)

Ví dụ: Chi tiết trục có kích thước giới hạn: φ29,98÷φ30,02, sau gia công đo được φ29,98;φ30,2;φ29,90có đạt yêu cầu về kích thước không?

Chi tiết lỗ có  kích thước giới hạn: φ19,94÷φ19,99 , sau gia công đo được φ19,99;φ19,90;φ20có đạt yêu cầu về kích thước không?

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.00001 Đơn vị đo kích thước trong ngành cơ khí thường dùng là mm

a.Đúng				b.Sai

2. Kích thước danh nghĩa là kích thước đo được trên chi tiết

a.Đúng				b.Sai

3.00002 Kích thước danh nghĩa được lấy tùy ý, không theo một qui định nào

a.Đúng				b.Sai

4.00007Trong thực tế, có thể xác định kích thước thực chính xác một cách tuyệt đối

a.Đúng				b.Sai

5.0Trên bản vẽ, tất cả các kích thước đều phải cùng một đơn vị đo là mm

a. Đúng			b. Sai

6.Kích thước thực là kích thước của chi tiết cho trên bản vẽ

a.Đúng				b.Sai

7.000Tiêu chuẩn hóa kích thước danh nghĩa nhằm

a.Giảm số lượng chủng loại những chi tiết được tiêu chuẩn hóa

b.Tăng số lượng cỡ phôi thanh, giảm số lượng dụng cụ cắt, trang bị công nghệ và dụng cụ đo lường

c.Giảm số lượng cỡ phôi thanh, giảm số lượng dụng cụ cắt, trang bị công nghệ và dụng cụ đo lường cho quá trình gia công chi tiết

d.Cả a và c đều đúng

8.Kích thước thực là:

a.Kích thước đo được trên chi tiết sau gia công với mức độ chính xác theo yêu cầu.

b.Kích thước được tính toán xá định theo kích thước chuẩn.

c.Kích thước đo được trên chi tiết nằng dụng cụ đo và phương pháp đo chính xác nhất mà kĩ thuật đo có thể đạt được.

d.Kích thước do người thiết kế định ra nhằm nhằm đảm bảo cho chi tiết làm việc ở trạng thái tốt nhất.

9.Kích thước giới hạn là:

a.Kích thước lớn nhất và kích thước nhỏ nhất giới hạn phạm vi cho phép của kích thước chi tiết

b.Kích thước lớn nhất của chi tiết

c.Kích thước nằm trong khoảng dung sai cho phép của chi tiết

d.Kích thước thỏa mãn điều kiện làm việc của chi tiết

10.Kích thước giới hạn được xác định sao cho:

a.Đảm bảo yêu cầu làm việc của chi tiết.

b.Thỏa mãn điều kiện gia công chi tiết một cách kinh tế nhất.

c.Vừa đảm bảo yêu cầu làm việc của chi tiết, vừa đảm bảo điều kiện gia công chi tiết một cách kinh tế nhất.

d.Đảm bảo được kích thước chi tiết nằm trong giới hạn cho phép.

### 2. Sai lệch giới hạn

Sai lệch giới hạn là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn và kích thước danh nghĩa.

#### 2.1. Sai lệch giới hạn trên

Đối với lỗ: ES=Dmax−D

Đối với trục: es=dmax−d

Ví dụ: cho lỗ có kích thước danh nghĩa φ30 kích thước giới hạn từφ29,92÷φ30,08, tính sai lệch giới hạn trên của lỗ

Tính sai lệch giới hạn trên của trục

Sai lệch giới hạn trên của trục: es=dmax−d=30,08−30=0,08mm

#### 2.2. Sai lệch giới hạn dưới

Đối với lỗ: EI=Dmin−D

Đối với trục: ei=dmin−d

Ví dụ: cho trục có kích thước danh nghĩa φ120 kích thước giới hạn từ φ119,95÷φ120,15, tính sai lệch giới hạn dưới của trục

Sai lệch giới hạn dưới của trục: ei=dmin−d=119,95−120=−0,05mm

Các sai lệch giới hạn được ghi bên cạnh kích thước danh nghĩa, sai lệch trên ghi trên, sai lệch dưới ghi dưới, tất cả đều phải cùng một đơn vị (thường là mm)

Ví dụ: Bạn hiểu như thế nào khi đọc các kích thước được ghi như sau:  D=φ800+0,07 , d=φ40±0,12

Kích thước D=φ800+0,07 có nghĩa là kích thước danh nghĩa là 80, cho phép dao động từ Dmin=80+0=80 đến Dmax=80+0,07=80,07

- Chú ý:

- Sai lệch giới hạn có thể dương, âm hoặc bằng 0.

- Sai lệch giới hạn trên luôn lớn hơn sai lệch giới hạn dưới

- Đơn vị của sai lệch giới hạn có thể là mm, μm

### 3. Dung sai TD,Td

Dung sai là hiệu giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất.

Đối với lỗ: TD=Dmax−Dmin=ES−EI

Đối với trục: Td=dmax−dmin=es−ei

Ví dụ: Chi tiết lỗ có kích thước danh nghĩa 45mm, kích thước giới hạn lớn nhất 45mm, kích thước giới hạn nhỏ nhất 44,84mm. Tính sai lệch giới hạn và dung sai của lỗ

Sai lệch giới hạn trên của lỗ: ES=Dmax−D=45−45=0mm

Sai lệch giới hạn dưới của lỗ: EI=Dmin−D=44,84−45=−0,16mm

Dung sai lỗ: TD=Dmax−Dmin=45−44,84=0,16mm

- Chú ý:

- Dung sai luôn luôn dương (T > 0)

- Đơn vị: mm,μm

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Sai lệch giới hạn là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn và kích thước danh nghĩa

a. Đúng					b. Sai

2. 00007 Kích thước giới hạn nhỏ nhất bằng tổng đại số giữa kích thước danh nghĩa

và sai lệch giới hạn dưới

a. Đúng					b. Sai

3. Kích thước giới hạn lớn nhất bằng tổng đại số giữa kích thước danh nghĩa

và sai lệch giới hạn dưới

a. Đúng					b. Sai

4. Sai lệch giới hạn trên luôn nhỏ hơn sai lệch giới hạn dưới

a. Đúng					b. Sai

5. Sai lệch giới hạn là hiệu đại số giữa kích thước giới hạn và kích thước thực

a. Đúng					b. Sai

6. Dung sai là hiệu đại số giữa sai lệch giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới

a. Đúng					b. Sai

7.0Trị số dung sai có thể âm và có thể dương

a.Đúng						b.Sai

8.00002 Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất là:

a.Sai lệch giới hạn trên		b.Sai lệch giới hạn dưới

c.Sai lệch giới hạn			d.Dung sai

9.Sai lệch giới hạn trên là :

a. Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước danh nghĩa

b.Hiệu đại số giữa kích thước danh nghĩa và kích thước giới hạn

c.Hiệu đại số giữa kích thước danh nghĩa và kích thước thực

d.Hiệu đại số giữa kích thước danh nghĩa và kích thước thực

10.Hiệu đại số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước thực là:

a.Dung sai					b.Sai lệch giới hạn trên

c.Sai lệch giới hạn dưới		d.Tất cả đều sai

11.Chi tiết có kích thước D = 80±0,015. Dung sai của chi tiết là:

a.TD = 0,030 mm			b.Td = 0 mm

c.Td = 0,015 mm				d.Tất cả đều sai

12.00001 Một chi tiết được ghi kích thước trên bản vẽ  φ50−0,015+0,030

Chi tiết nào đạt yêu cầu về kích thước trong các chi tiết sau:

a.φ50,038

b.φ50,128

c.Cả 2 chi tiết đều đạt

d.Cả 2 chi tiết đều không đạt

13.Cho chi tiết có kích thước  d=50+0,034+0,050 Sai lệch giới hạn và dung sai của chi tiết là:

a.es=0,050     ei=0,034	Td=0,016

b.es=0,034     ei=0,016	Td=0,084

c.es=0,084     ei=0,034	Td=0,016

d.es=0,050     ei=0,034	Td=0,084

14. 000Một chi tiết được ghi kích thước trên bản vẽ  φ100−0,15+0,30

Chi tiết nào đạt yêu cầu về kích thước trong các chi tiết sau:

a	.φ100,28

b	.φ99,88

c	.Cả 2 chi tiết đều đạt

d  .Cả 2 chi tiết đều không đạt

## III. KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP

### 1. Khái niệm

Lắp ghép là sự phối hợp giữa 2 hay nhiều chi tiết với nhau để tạo thành một bộ phận máy hay một máy có ích.

Ví dụ: Đai ốc lắp với bulông có tác dụng bắt chặt; Pittông lắp với xylanh có tác dụng nén khí …

Bề mặt lắp ghép là bề mặt tiếp xúc giữa hai chi tiết lắp ghép với nhau

Kích thước của bề mặt lắp ghép là kích thước lắp ghép. Một lắp ghép bao giờ cũng có chung một kích thước danh nghĩa cho cả 2 chi tiết lắp ghép gọi là kích thước danh nghĩa của lắp ghép.

Bề mặt lắp ghép được chia làm 2 loại: bề mặt bao và bề mặt bị bao.Bề mặt lắp ghép có thể là mặt trụ hay mặt phẳng

Hình 1.2

### 2. Các loại lắp ghép

#### 2.1.Lắp ghép có độ hở – lắp lỏng

- Lắp ghép có độ hở là lắp ghép trong đó kích thước bao luôn luôn lớn hơn kích thước bị bao để tạo thành độ hở trong lắp ghép.

- Độ hở trong lắp ghép được ký hiệu là S

- Áp dụng: …………………………………………………………………

- Các đặc trưng của lắp ghép:

  - Độ hở lớn nhất: Smax=……………………………………………….

  - Độ hở nhỏ nhất: Smin=……………………………………………….

  - Độ hở trung bình Stb=Smax+Smin2

  - Dung sai độ hở: TS=…………………………………………………

Ví dụ: Cho kiểu lắp lỏng trong đó kích thước lỗ là φ46+0,025,kích thước trục φ46−0,025−0,009. Hãy tính các đặc trưng của lắp ghép

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### 2.2.Lắp ghép có độ dôi – lắp chặt

- Lắp ghép có độ dôi là ................................................................................ ……………………………………………………………………………………....

- Độ dôi trong lắp ghép được ký hiệu là N

- Áp dụng: …………………………………………………………………

- Các đặc trưng của lắp ghép:

  - Độ dôi lớn nhất: Nmax=………………………………………………

  - Độ dôi nhỏ nhất: Nmin=……………………………………………...

  - Độ dôi trung bình: Ntb=……………………………………………..

  - Dung sai độ dôi: TN=………………………………………………..

Ví dụ: Cho kiểu lắp chặt trong đó kích thước lỗ là φ124−0,068−0,028,kích thước trục φ124−0,025. Hãy tính các đặc trưng của lắp ghép

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### 2.3.Lắp ghép trung gian

- Lắp ghép trung gian là loại lắp ghép quá độ giữa lắp ghép có độ hở và lắp ghép có độ dôi (tức là lắp ghép có độ hở hay độ dôi tùy theo kích thước thực của cặp chi tiết lắp ghép với nhau)

- Áp dụng: …………………………………………………………………

- Các đặc trưng của lắp ghép:

  - Độ hở lớn nhất: ………………………………………………………

  - Độ dôi lớn nhất: ……………………………………………………...

  - Dung sai lắp ghép: TS,N=Smax+Nmax

Ví dụ: Cho kiểu lắp chặt trong đó kích thước lỗ là φ66+0,030,kích thước trục φ66+0,030+0,039. Hãy tính các đặc trưng của lắp ghép

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vấn đề đặt ra là nên chọn lắp trung gian hay lắp dôi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Chú ý: Các đặc trưng của lắp ghép luôn luôn dương

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Laép gheùp coù ñoä hôû laø:

a.Laép gheùp trong ñoù kích thöôùc cuûa beà maët bò bao luoân lôùn hôn beà maët bao.

b. Laép gheùp trong ñoù kích thöôùc cuûa beà maët bao luoân lôùn hôn beà maët bò bao.

c. Laép gheùp trong ñoù kích thöôùc cuûa beà maët bao coù khi lôùn hôn, coù khi nhoû hôn kích thöôùc beà maët bò bao.

d. Laép gheùp trong ñoù hai chi tieát coá ñònh trong quaù trình laøm vieäc.

2.Lắp ghép có độ hở dùng trong trường hợp:

a.Caùc chi tieát caàn chuyeån ñoäng quay töông ñoái.

b.Caùc chi tieát caàn chuyeån ñoäng tònh tieán doïc truïc.

c.Caùc chi tieát caàn chuyeån ñoäng laéc töông ñoái.

d.Taát caû ñeàu ñuùng.

3.Trong các mối lắp sau, mối lắp nào là lắp ghép có độ hở.

a.D=∅120+0.035mm, d= ∅120+0.06+0.085mm	c.D= ∅70−0.017+0.006mm, d= ∅70−0.014mm

b.D= ∅25−0.03mm, d= ∅25−0.02mm	d.D= ∅30+0.021mm, d= ∅30−0.073−0.04mm

4.Lắp ghép trung gian được dùng cho:

a.Moái gheùp coá ñònh, ít thaùo laép, khoâng caàn duøng caùc chi tieát phuï nhö then, choát.

b.Moái gheùp coù yeâu caàu ñoä doâi lôùn, khoâng thaùo laép thöôøgn xuyeân.

c.Moái gheùp coá ñònh, hay thaùo laép thöôøng xuyeân vaø phaûi duøng chi tieát phuï nhö then, choát.

d.Moái gheùp coù yeâu caàu ñoä chính xaùc cao.

5.Khi chọn mối lắp có độ dôi, độ dôi của mối lắp cần phải:

a.Vöøa ñuû ñeå chi tieát coá ñònh sau khi laép.

b.Ñuû lôùn ñeå taïo ra löïc ma saùt thaéng ñöôïc ngoaïi löïc taùc duïng.

c.Khoâng lôùn quaù ñeå khoâng phaù huûy chi tieát laép gheùp.

d.Ñaûm baûo caû 2 ñieàu kieän b vaø c.

6.Cho D=∅30−0.007+0.02mm, d=∅30−0,009mm. Tính Smax,Nmax

a.Smax= 0.02mm			Nmax= 0.016mm

b.Smax= 0.029mm		Nmax =  0.009mm

c.Smax= 0.02mm			Nmax = 0.007mm

d.Smax= 0.029mm		Nmax =0.007mm

7.Cho D=∅70−0.03mm, d=∅70−0,02mm. Tính Smax, Nmax

a.Smax= 0.02mm			Nmax= 0.01mm

b. Smax= 0.03mm		Nmax= 0.02mm

c.Smax= 0.02mm			Nmax= 0.03mm

d.Smax= 0.05mm			Nmax= 0.03mm

8.Cho D= ∅50+0.035mm, d= ∅50+0.06+0.085mm, tính Nmax, Nmin

a.Nmax=0.085mm 		Nmin=0.06mm

b.Nmax=0.035mm 		Nmin=0.025mm

c.Nmax=0.085mm 		Nmin=0.035mm

d.Nmax=0.085mm 		Nmin=0.025mm

### 3 Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép

Sơ đồ phân bố miền dung sai dùng để biểu diễn một lắp ghép đơn giản và nhanh chóng.

Qui ước khi vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai:

  - Lập một hệ tọa độ vuông góc, trong đó trục hoành biểu thị cho vị trí của kích thước danh nghĩa ( đường không), trục tung biểu thị cho giá trị sai lệch giới hạn (tính bằngμm)

  - Lần lượt vẽ miền dung sai của lỗ và trục. Sai lệch giới hạn có thể ở trên đường  không nếu sai lệch dương và ở dưới đường không nếu sai lệch âm.

- Chú ý: trên trục tung, ghi các giá trị sai lệch giới hạn của trục và lỗ theo μm. Và trên sơ đồ, miền dung sai của lỗ và trục được biểu thị bằng các hình chữ nhật có bề rộng tùy ý, chiều đánh tuyến ảnh tùy ý và được gạch chéo trái chiều nhau.

Ví dụ: Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép sau đây, với kích thước lỗ φ58+0,030, kích thước trục φ58+0,053+0,072

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dựa vào sơ đồ phân bố dung sai, ta có thể xác định:

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………………

Câu hỏi trắc nghiệm:

Cho caùc sô ñoà phaân boá dung sai cuûa caùc laép gheùp sau ñaây:

Vôùi caùc soá lieäu döôùi ñaây, choïn sô ñoà phaân boá dung sai thích hôïp

1.D=d=Φ50mm, ei=10µm, Nmax=50µm, Smax=10µm, TD=20µm

a.Sô ñoà 1	b.Sô ñoà 2		c.Sô ñoà 3		d.Sô ñoà 4

2.D=d=Φ80mm, EI=-15µm, Nmax=75µm, Nmin=10µm, TD=40µm

a.Sô ñoà 1	b.Sô ñoà 2		c.Sô ñoà 3		d.Caû 3 caâu ñeàu sai

3.D=d=Φ70mm, ES=20µm, Nmax=75µm, Smax=10µm, Td=50µm

a.Sô ñoà 1	b.Sô ñoà 2		c.Sô ñoà 3		d.Sô ñoà 4

4.D=d=Φ120mm, es=60µm, ES=20 µm, Nmax=75µm, Smax=5µm

a.Sô ñoà 1	b.Sô ñoà 2		c.Sô ñoà 3		d.Sô ñoà 4

## BÀI TẬP CHƯƠNG 1

----

1.Chi tiết lỗ có kích thước danh nghĩa D=φ55, kích thước giới hạn Dmax=55,046, Dmin=55

- Tính sai lệch giới hạn và dung sai của kích thước

- Lỗ sau gia công có kích thước thực Dt=φ55,025 có dùng được không? Vì sao?

2. Tính kích thước giới hạn và dung sai của các chi tiết

a. d=φ60−0,029−0,010	b. D=φ80+0,066+0,085	c. d=φ50±0,015

3. Với các kích thước lỗ và trục cho dưới đây, hãy:

- Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

- Xác định các kích thước giới hạn của lỗ và trục

- Xác định đặc tính lắp ghép và các đặc trưng của lắp ghép

a. D=φ30+0,021, d=φ60−0,058−0,004

b. D=φ120±0,027, d=φ120−0,035

c. D=φ63+0,030, d=φ63+0,066+0,085

4. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép với các số liệu sau:

a. D=d=φ50mm, ei=20μm, Nmax=60μm, Smax=10μm, TD=40μm

b. D=d=φ80mm, es=0, Nmax=40μm, Td=30μm, TD=50μm

c. D=d=φ35mm, Td=23μm, EI=0, Smax=15μm, TD=25μm

d. D=d=φ75mm, ES=0, Nmax=65μm, Nmin=8μm, Td=25μm

# Chương 2

# DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

----

## I. QUI ĐỊNH DUNG SAI

### 1. Cấp chính xác

TCVN qui định chia mức độ chính xác của kích thước chi tiết ra làm 20 cấp theo thứ tự độ chính xác ……… dần: 01; 0; 1; 2;….;18. Trong đó:

- Cấp chính xác 01; 0; 1; 2; 3; 4: dùng cho các kích thước lắp ghép trong các dụng cụ đo, kiểm tra

- Cấp chính xác 5 đến 11: dùng cho các kích thước lắp ghép trong các máy móc thông dụng

- Cấp chính xác 12 đến 18: dùng cho các kích thước không lắp ghép hoặc lắp ghép thô

### 2. Công thức tính trị số dung sai

Trị số dung sai phụ thuộc vào kích thước danh nghĩa và cấp chính xác của kích thước thông qua công thức sau:

T=a.iμm							(2.1)

Trong đó:

a: hệ số chính xác, phụ thuộc vào cấp chính xác của kích thước bảng 2.1. Kích thước càng chính xác thì a càng ………….., trị số dung sai càng …………, và ngược lại.

Bảng 2.1 – Hệ số chính xác a phụ thuộc vào cấp chính xác

| Cấp chính xác | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số a | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2500 |

i: đơn vị dung sai phụ thuộc vào kích thước danh nghĩa D bằng công thức sau:

i=0,453D+0,001D

Từ (2.1) ta dễ dàng tính được trị số dung sai T cho một kích thước bất kì ứng với một cấp chính xác cho trước. Tuy nhiên, để thuận lợi cho người sử dụng, các trị số dung sai đã được tính toán cho từng khoảng kích thước và cho sẵn trong bảng  2.2

| II. QUI ĐỊNH LẮP GHÉP 1. Sai lệch cơ bản (SLCB) Ví dụ: Để tạo mối ghép trụ trơn từ chi tiết trục và bạc – hình 2.1 Với kích thước danh nghĩa , độ chính xác cấp 7, tra bảng 2.2 ta được , muốn có mối ghép chặt ta phải bố trí miền dung sai của trục nằm trên miền dung sai của lỗ – hình 2.2a, muốn có lắp ghep lỏng ta phải bố trí miền dung sai của trục nằm dưới miền dung sai của lỗ – hình 2.2b |  |
| --- | --- |

TCVN qui định 27 cách bố trí miền dung sai (so với kích thước danh nghĩa) cho kích thước trục được kí hiệu bằng chữ in thường: a, b, c… - hình 2.3a và 27 cách bố trí miền dung sai cho kích thước lỗ được kí hiệu bằng chữ in hoa: A, B, C…- hình 2.3b

Vị trí miền dung sai được xác định bởi sai lệch cơ bản

Vậy: SLCB là sai lệch xác định vị trí của miền dung sai so với kích thước danh nghĩa, nó là một trong hai sai lệch giới hạn của kích thước (sai lệch trên hoặc dưới) nhưng gần với đường không nhất, sai lệch còn lại gọi là sai lệch không cơ bản.

- Nhận xét:

- SLCB của lỗ H có ……..=0

- SLCB của trục h có ……=0

- SLCB Js, js có miền dung sai phân bố đối xứng qua đường không.

- Trị số và dấu của các SLCB khác được qui định theo tiêu chuẩn và được xác định bằng cách tra bảng.

Khi phối hợp một SLCB với một cấp chính xác ta được một miền dung sai tương ứng. Tuy nhiên, nếu phối hợp một cách bất kì thì miền dung sai sẽ rất nhiều và khó sử dụng, do đó tiêu chuẩn qui định 81 miền dung sai của trục – bảng 2.3a và 72 miền dung sai của lỗ – bảng 2.3b

Với mỗi miền dung sai ứng với một kích thước danh nghĩa sẽ có một sai lệch giới hạn, sai lệch giới hạn của lỗ – bảng 2.4, sai lệch giới hạn của trục – bảng 2.5

### 2. Hệ thống lỗ cơ bản

Là hệ thống các kiểu lắp mà vị trí của miền dung sai lỗ là cố định, muốn thay đổi đặc tính lắp ghép, ta thay đổi vị trí miền dung sai của trục.

### 3. Hệ thống trục cơ bản

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thông thường, các lắp ghép được thực hiện trong hệ thống lỗ, trong một số trường hợp do yêu cầu về kết cấu và tính công nghệ mà phải chọn theo hệ thống trục cụ thể là :

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

### 4. Lắp ghép tiêu chuẩn

TCVN qui định 69 kiểu lắp trong hệ thống lỗ – bảng 2.6a và 61 kiểu lắp trong hệ thống trục – bảng 2.6b gồm 3 nhóm:

- Nhóm lắp lỏng gồm các kiểu lắp:

- Trong hệ thống lỗ: …………………………………………………...

- Trong hệ thống trục: …………………………………………………

Độ hở của lắp ghép …….. dần từ ……đến ……..

- Nhóm lắp trung gian gồm các kiểu lắp:

- Trong hệ thống lỗ: …………………………………………………...

- Trong hệ thống trục: …………………………………………………

Độ dôi của lắp ghép …….. dần từ ……đến ……..

- Nhóm lắp chặt gồm các kiểu lắp:

- Trong hệ thống lỗ: …………………………………………………...

- Trong hệ thống trục: …………………………………………………

Độ dôi của lắp ghép …….. dần từ ……đến ……..

### 5. Ghi kí hiệu dung sai và lắp ghép trên bản vẽ

Kí hiệu dung sai được ghi trên bản vẽ chi tiết có thể bằng một trong hai cách sau:

- Cách 1:

- Kích thước danh nghĩa

- Miền dung sai (SLCB và cấp chính xác)

- Ví dụ: φ18H7, φ30e8

- Cách 2:

- Kích thước danh nghĩa

- Sai lệch giới hạn (sai lệch giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới)

- Ví dụ: φ18+0,018, φ30−0,073−0,040

Lựa chọn cách ghi nào là phụ thuộc vào điều kiện gia công và kiểm tra chi tiết.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

- Cho phép kết hợp cả hai cách trên

Ví dụ: φ18H7+0,018, φ30e8−0,073−0,040

Kí hiệu lắp ghép được ghi trên bản vẽ lắp gồm có:

- Kích thước danh nghĩa

- Miền dung sai của lỗ

- Miền dung sai của trục

Ví dụ: φ50H7f7hoặc φ50H7f7 hoặc φ50H7−f7

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Cho moät laép gheùp theo heä thoáng loã coù D=d=∅65mm, sai leänh giôùi haïn cuûa truïc laø h, TD=Td=32m. Tính caùc kích thöôùc giôùi haïn cuûa loã vaø truïc

a.Dmax=∅65,032		Dmin=∅64,968	dmax=∅65	    dmin=∅64,968

b.Dmax=∅65		Dmin=∅64,968	dmax=∅65,032   dmin=∅65

c.Dmax=∅65,032		Dmin=∅65		dmax=∅65	    dmin=∅64,968

d.Dmax=∅65,032		Dmin=∅65		dmax=∅65,032   dmin=∅65

2.Trong caùc laép gheùp sau, laép gheùp naøo laø laép gheùp coù ñoä hôû trong heä thoáng truïc?

a. ∅40K8/h7					b. ∅50H9/d9

c. ∅60H7/g6					d. ∅72G7/h6

3.Cho moät kieåu laép trong heä thoáng truïc coù TD =30m, Td=35m, Smax=23m. Tính sai leäch giôùi haïn cuûa loã vaø truïc:

a.ES= -12m		EI=28m		es=0		ei= -35m

b.ES=0		EI=-30m		es=0		ei= -35m

c.ES=53m		EI=23m		es=35m	ei=0

d.ES=-12m		EI=-42m		es=0		ei= -35m

2.Coâng thöùc toång quaùt ñeå tính giaù trò dung sai cho caáp chính xaùc töø 5-17 laø IT= a.i trong ñoù:

a.   a laø caáp chính xaùc, i laø ñôn vò dung sai ñöôïc tính theo coâng thöùc

i=0.453D+0.001D

b.   a laø heä soá chính xaùc, i laø ñôn vò dung sai ñöôïc tính theo coâng thöùc

i=0.453D+0.001D

c.   a laø heä soá chính xaùc, i laø ñôn vò dung sai ñöôïc tính theo coâng thöùc

i=0.453D

d.   a laø caáp chính xaùc, i laø ñôn vò dung sai ñöôïc tính theo coâng thöùc

i=0.452D+0.01D

3.Theo TCVN 2244-77, möùc ñoä chính xaùc veà kích thöôùc chi tieát ñöôïc chia ra:

a.19 caáp 1, 2,..19	b.17 caáp 1, 2,..17

c.19 caáp 0, 1,..,18	d.20 caáp 01, 0, 1,...18

4.Sôû dó ngöôøi ta phaûi tieán haønh phaân khoaûng kích thöôùc khi tính giaù trò dung sai T laø vì

a.Vôùi caùc kích thöôùc danh nghóa gaàn nhau, giaù trò dung sai IT thay ñoåi khoâng ñaùng keå.

b.Ñeå baûng tieâu chuaån dung sai ngaén goïn.

c.Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söû duïng.

d.Taát caû ñeàu ñuùng.

5.Giaù trò dung sai cuûa kích thöôùc phuï thuoäc vaøo:

a.Möùc ñoä chính xaùc cuûa kích thöôùc.

b.Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa khoaûng ñoù.

c.Heä soá chính xaùc a vaø sai leäch cô baûn.

d.Möùc ñoä chính xaùc vaø giaù trò danh nghóa cuûa kích thöôùc.

6.Sai leäch cô baûn laø:

a.Sai leäch giôùi haïn treân cuûa mieàn dung sai.

b.Sai leäch giôùi haïn döôùi cuûa mieàn dung sai.

c.Moät trong 2 sai leäch giôùi haïn (treân hoaëc döôùi) nhöng gaàn vôùi ñöôøng khoâng nhaát.

d.Coù theå laø sai leäch giôùi haïn treân hoaëc döôùi tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå.

7.Sai leäch cô baûn h laø loaïi sai leäch ñaëc bieät coù:

a. es=0 vaø mieàn dung sai phaân boá treân ñöôøng 0.

b. ei=0 vaø mieàn dung sai phaân boá treân ñöôøng 0.

c. es=0 vaø mieàn dung sai phaân boá döôùi ñöôøng 0.

d. Mieàn dung sai phaân boá ñoái xöùng qua ñöôøng 0.

8.Heä thoáng truïc ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp:

a.Laép gheùp giöõa moät truïc trôn vôùi loã maø yeâu caàu ñoä chính xaùc cao.

b.Laép gheùp giöõa moät truïc trôn vôùi loã ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoùa.

c.Laép gheùp giöõa moät truïc trôn vôùi nhieàu loã maø yeâu caàu coù ñoä hôû.

d.Laép gheùp giöõa moät truïc trôn vôùi nhieàu loã maø yeâu caàu caùc ñaëc tính laép gheùp khaùc nhau

9.Choïn taát caû caùc laép gheùp coù ñoä hôû trong heä thoáng truïc töø caùc laép gheùp sau:

H8n7,H8f7,M7h6,N8h7,H6h5,H6k5,U8h7,S7h6,H6g5,Js5h4,E8h7,H8s7,H8u8,G6h5

a. M7h6,E8h7, G6h5                   					c. E8h7,G6h5

b. H6h5,E8h7,G6h5                    					d. E8h7,G6h5,N8h7

10.Trong caùc laép gheùp sau, laép gheùp naøo laø laép gheùp coù ñoä hôû trong heä thoáng loã:

a.∅32M7/h6	c.∅40H6/p5		b.∅35K7/h6		d.∅50H7/e8

11.Khi choïn kieåu laép cho moät moái gheùp hình truï trôn, caàn phaûi ñaûm baûo ñieàu kieän:

a.Caùc laép gheùp ñöôïc duøng trong heä thoáng loã vaø truïc.

b.Choïn kieåu laép öu tieân trong heä thoáng loã hoaëc truïc.

c.Dung sai cuûa loã neân lôùn hôn dung sai cuûa truïc nhöng khoâng ñöôïc vöôït quaù 2 caáp chính xaùc, neáu kieåu laép ñoù khoâng tieâu chuaån.

d.Taát caû ñeàu ñuùng.

12.Vôùi moät kieåu laép coù ñoä hôû trong heä thoáng truïc ñaõ choïn, muoán thay ñoåi ñoä hôû nhoû nhaát Smin thì phaûi:

a.Choïn laïi caáp chính xaùc cuûa truïc.		c.Choïn laïi sai leäch cô baûn cuûa loã.

b.Choïn laïi caáp chính xaùc cuûa loã vaø truïc.	d Choïn laïi sai leäch cô baûn cuûa truïc.

13.Caùc caáp chính xaùc 01, 0, 1, 2, 3, 4 duøng cho:

a.Caùc kích thuôùc laép gheùp cuûa caùc maùy moùc thoâng duïng.

b.Caùc kích thuôùc laép gheùp cuûa caùc duïng cuï ño vaø duïng cuï kieåm tra.

c.Caùc kích thuôùc khoâng laép gheùp cuûa caùc duïng cuï ño vaø duïng cuï kieåm tra.

d.Caùc kích thuôùc khoâng laép gheùp cuûa caùc maùy moùc thoâng duïng.

14.Cho 3 chi tieát loã coù kích thöôùc D1=Φ64+0.019mm, D2= Φ216±0.01mm, D3= Φ30+0.007+0.028mm. Haõy saép xeáp caùc kích thöôùc chi tieát theo thöù töï ñoä chính xaùc taêng daàn:

a.D2, D1, D3 	b.D3, D2, D1		c.D1, D2, D3		d.D3, D1, D2

15.Giaù trò dung sai IT cho moät khoaûng kích thöôùc ñöôïc tính treân cô sôû kích thöôùc danh nghóa laø:

a.Kích thöôùc nhoû nhaát cuûa khoaûng ñoù.	c. Kích thöôùc trung bình cuûa khoaûng ñoù.

b. Kích thöôùc lôùn  nhaát cuûa khoaûng ñoù.	d.Kích thöôùc trung bình coäng cuûa khoaûng ñoù.

16.Heä thoáng loã laø:

a.Taäp hôïp caùc kieåu laép maø ôû ñoù kích thöôùc giôùi haïn cuûa truïc khoâng ñoåi coøn kích thöôùc giôùi haïn cuûa loã thì thay ñoåi.

b.Taäp hôïp caùc kieåu laép maø khi coù cuøng kích thöôùc danh nghóa vaø cuøng caáp chính xaùc thì kích thöôùc giôùi haïn cuûa truïc thay ñoåi coøn kích thöôùc giôùi haïn cuûa loã thì khoâng ñoåi.

c.Taäp hôïp caùc kieåu laép maø khi coù cuøng kích thöôùc danh nghóa vaø cuøng caáp chính xaùc thì kích thöôùc giôùi haïn cuûa truïc vaø loã ñeàu thay ñoåi.

d.Taäp hôïp caùc kieåu laép maø ôû ñoù kích thöôùc giôùi haïn cuûa truïc thay ñoåi coøn kích thöôùc giôùi haïn cuûa loã thì khoâng ñoåi.

17.Caùc caáp chính xaùc duøng cho kích thöôùc laép gheùp trong maùy moùc thoâng duïng laø:

a.Caáp chính xaùc töø 1-12				c.Caáp chính xaùc töø 1-4

b.Caáp chính xaùc töø 5-12				d.Caáp chính xaùc töø 13-17

28.Laép gheùp trung gian duøng daõy sai leäch cô baûn:

a.Daõy caùc sai leäch cô baûn töø A(a) ñeán H(h).

b.Daõy caùc sai leäch cô baûn töø P(p) ñeán Zc(zc).

c.Daõy caùc sai leäch cô baûn töø J(j) ñeán N(n).

d.Taát caû ñeàu sai.

29.Vôùi moät kieåu coù ñoä hôû trong heä thoáng loã ñaõ choïn, muoán thay ñoåi ñoä hôû nhoû nhaát Smin caàn phaûi:

a.Choïn laïi caáp chính xaùc cuûa loã.

b.Choïn laïi caáp chính xaùc cuûa loã vaø truïc.

c.Choïn laïi sai leäch cô baûn cuûa loã.

d.Choïn laïi sai leäch cô baûn cuûa truïc.

30.Vò trí cuûa mieàn dung sai ñöôïc quyeát ñònh bôûi:

a.Sai leäch cô baûn.				c.Ñôn vò dung sai i.

b.Caáp chính xaùc.				d.Caû caáp chính xaùc vaø sai leäch cô baûn.

31.Kí hieäu Φ18H7 coù yù nghóa laø:

a.Ñöôøng kính truïc 18, sai leäch giôùi haïn H, caáp chính xaùc 7.

b.Ñöôøng kính truïc 18, sai leäch cô baûn H, caáp chính xaùc 7.

c.Ñöôøng kính loã 18, sai leäch giôùi haïn H, caáp chính xaùc 7.

d Ñöôøng kính loã 18, sai leäch cô baûn H, caáp chính xaùc 7.

32.Cho moät laép gheùp theo heä thoáng truïc coù TD=40µm, Smax=50 µm, sai leäch cô baûn cuûa loã Js. Tính sai leäch giôùi haïn cuûa loã vaø truïc.

a.ES=40 µm	EI=0			es= - 10 µm		ei= - 40 µm

b.ES=20 µm	EI=-20 µm		es= 0			ei= - 50 µm

c.ES=20 µm	EI=-20 µm		es= 0			ei= - 40 µm

d.ES=20 µm	EI=-20 µm		es= 0			ei= - 30 µm

## III. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN

### 1. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp lỏng

Độ hở trong lắp ghép là nhỏ, trung bình hay lớn tuỳ thuộc vào chức năng của mối ghép

- Kiểu lắp H7h6,H8h7,H8h8 có độ hở nhỏ (đặc biệt Smin=...) được sử dụng cho các mối ghép có chuyển động tương đối của các chi tiết chậm, và thường dọc theo trục để đảm bảo độ chính xác định tâm cao. Ví dụ: Bánh răng thay thế lắp với trục trong máy công cụ, cán pitông lắp với bạc dẫn hướng.

- Kiểu lắp H7g6,G7h6 có độ hở nhỏ, được sử dụng cho các mối ghép động chính xác. Độ hở nhỏ của lắp ghép nhằm giảm sai lệch độ đồng tâm. Thường sử dụng cho các mối ghép mà chuyển động tương đối là chuyển động tịnh tiến, hoặc ổ quay chính xác tải trọng nhỏ. Ví dụ: Ổ trục chính của máy chính xác, trục thanh đo với bạc dẫn của đồng hồ so, bánh răng dịch chuyển trên trục.

- Kiểu lắp H7f7,F8h6 có độ hở trung bình. Độ hở đủ để trục quay tự do trong ổ trượt, có bội trơn mỡ hoặc dầu. Ví dụ: Ổ trục trong các hộp truyền động, bánh răng hoặc bánh đai quay lồng không, con trượt trên rãnh trượt.

- Kiểu lắp H7e7,H8e8 có độ hở tương đối lớn. Độ hở lớn đảm bảo trục quay tự do với chế độ làm việc nặng: tải trọng lớn, tốc độ lớn, nhiệt độ cao. Ví dụ: Ổ lắp với trục của tuabin máy phát điện, cổ trục chính của trục khuỷu với ổ trong của động cơ ôtô.

- Kiểu lắp H9d9,H8d9 có độ hở lớn, cho phép bồi thường sai lệch lớn về vị trí của bề mặt lắp ghép và biến dạng nhiệt. Ví dụ: Trục máy cán, máy nghiền bi lắp với ổ trục, vòng găng lắp với rãnh pitông của máy nén khí.

### 2. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp trung gian

- Kiểu lắp H7js6,Js7h6 thường nhận được độ hở hơn là độ dôi. Độ dôi không lớn nên tháo lắp dễ dàng, chỉ cần lực nhẹ, tuy nhiên do độ dôi bé nên không đủ truyền momen xoắn mà phải dùng chi tiết phụ.

- Kiểu lắp H7k6,K7h6 được sử dụng phổ biến nhất, thường nhận được độ dôi hơn là độ hở. Trong thực tế, do ảnh hưởng của sai số lắp ghép nên khi lắp ta không cảm nhận được độ hở.

- Kiểu lắp H7n6,N7h6 là kiểu lắp bền chắt nhất trong các kiểu lắp trung gian, khi thực hiện mối ghép, thực tế không xuất hiện độ hở. Độ dôi tương đối lớn nên khi tháo lắp cần lực lớn, thường phải sử dụng máy ép. Chúng thường được sử dụng cho các mối ghép bánh răng, li hợp, tay quay với trục có chi tiết phụ khi tải trọng nặng.

Hoặc chúng cũng được dùng đối với mối ghép cố định không có chi tiết phụ nhưng tải trong nhỏ, chi tiết lỗ có thành mỏng.

### 3. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp chặt

- Kiểu lắp H7p6,P7h6 được sử dụng đối với các mối ghép truyền momen xoắn nhỏ, mối ghép có chi tiết thành mỏng không cho phép biến dạng lớn.

- Kiểu lắp H7r6,H7s6 là kiểu lắp có độ dôi vừa phải, được dùng với các mối ghép chịu tải trọng nặng nhưng có chi tiết phụ.

- Kiểu lắp H7u7ư,H8u8 có độ dôi lớn, được dùng đối với các mối ghép được truyền tải nặng, không cần chi tiết phụ.

Khi thực hiện lắp ghép có độ dôi người ta thường lắp bằng các cách sau:

- …………………………………………………………………………...

- ……………………………………………………………………………

## BÀI TẬP CHƯƠNG 2

----

1. Cho một lắp ghép trong hệ thống lỗ có kích thước danh nghĩa D=d=φ60mm, Nmax=15μm, TD=T, miền dung sai trục phân bố đối xứng qua đường không.

a. Tính các sai lệch giới hạn của lỗ và trục

b. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục

c. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

2. Cho một lắp ghép trong hệ thống trục có kích thước danh nghĩa D=d=φ50mm, TD=42μm, Nmax=60μm, Smax=15μm

a. Tính các sai lệch giới hạn của lỗ và trục

b. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục

c. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

3. Cho một lắp ghép trong hệ thống trục có kích thước danh nghĩa D=d=φ80mm, cấp chính xác của trục là cấp 7, mức độ chính xác của lỗ thấp hơn của trục một cấp, sai lệch cơ bản của lỗ là F.

a. Tính các sai lệch giới hạn của lỗ và trục

b. Tính các kích thước giới hạn của lỗ và trục

c. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

4. Cho các kiểu lắp sau:

H8f7,F7h6,H7m6,T7h6,H6n5,M7h6

- Với kích thước danh nghĩa D=d=φ80mm, hãy chọn một kiểu lắp trung gian trong hệ thống trục trong các kiểu lắp trên và tra bảng tìm sai lệch giới hạn cảu lỗ và trục

- Tính các đặc trưng của lắp ghép đó.

5. Cho các kiểu lắp sau:

H8f7,F7h6,H7m6,T7h6,H6n5,M7h6

a. Với kích thước danh nghĩa D=d=φ50mm, hãy chọn một kiểu lắp có độ hở trong hệ thống trục trong các kiểu lắp trên và tra bảng tìm sai lệch giới hạn cảu lỗ và trục

- Tính các đặc trưng của lắp ghép đó.

6. Với kích thước danh nghĩa D=d=φ60mm, hãy dựa vào bảng tiêu chuẩn để chọn một kiểu lắp có độ hở trong hệ thống lỗ.

a. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

b. Xác định dung sai và  kích thước giới hạn của lỗ và trục

- Xác định các đặc trưng của lắp ghép

7. Với kích thước danh nghĩa D=d=φ100mm, hãy dựa vào bảng tiêu chuẩn để chọn một kiểu lắp có độ dôi trong hệ thống trục.

a. Vẽ sơ đồ phân bố dung sai của lắp ghép

b. Xác định dung sai và  kích thước giới hạn của lỗ và trục

- Xác định các đặc trưng của lắp ghép

8. Giải thích các kí hiệu lắp ghép và tra bảng tìm sai lệch giới hạn cảu lỗ và trục trong các kiểu lắp sau:

D=d=φ100H7s7;D=d=φ25M7h6;D=d=φ58E8h7D=d=φ120H6g5;D=d=φ150U8h7

9. Với các kiểu lắp đã cho dưới đây, hãy lựa chọn theo từng loại các kiểu lắp có độ hở, kiểu lắp trung gian và kiểu lắp có độ dôi trong hệ thống lỗ cũng như hệ thống trục:

H8f8;F7h6;H7m6;T7h6;H5n6;M7h6;H6h5;U8h7;JS5h4;H8s7;H8u8;K6h5;E8h7

# Chương 3

# DUNG SAI HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT

----

## I. DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT

Trong quá tình gia công cơ, không những kích thước chi tiết có sai số mà hình dáng hình học, vị trí tương quan giữa các bề mặt cũng bị sai lệch so với thiết kế

Nguyên nhân các sai lệch có thể do máy không chính xác, dụng cụ cắt không chính xác, lực cắt thay đổi, nhiệt độ thay đổi, biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ máy –dao –gá –chi tiết.

### 1. Các định nghĩa

Bề mặt danh nghĩa: Là bề mặt lý tưởng, không có bất kì sai lệch nào.

Bề mặt thực: Là bề mặt thực tế của vật thể, có chứa sai lệch.

Bề mặt áp: Là bề mặt có dạng danh nghĩa tiếp xúc với bề mặt thực của chi tiết sao cho khoảng cách từ nó đến điểm xa nhất của bề mặt thực trong giới hạn phần chuẩn là nhỏ nhất.

### 2. Sai lệch hình dạng

#### 2.1. Sai lệch hình dạng bề mặt trụ

- Độ tròn  −Ο: Là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm trên profin (biên dạng) thực đến vòng tròn áp – hình 3.1a. Các sai lệch thành phần của độ tròn là:

- Độ ôvan: Là sai lêch mà profin thực là hình ôvan có đường kính lớn nhất và nhỏ nhất nằm trên hai phương vuông góc với nhau – hình 3.1b. Trị số ôvan được xác định:

- Độ phân cạnh: Là sai lệch mà profin thực là hình nhiều cạnh – hình 3.1c

- Độ trụ     :Là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm của bề mặt thực đến mặt trụ áp trong giới hạn của phần chuẩn – hình 3.2a. Trị số độ trụ được xác định:

Δ=dmax−dmin2

Các sai lệch thành phần của độ trụ là:

- Độ côn: Là sai lệch của profin mặt cắt dọc mà các đường sinh là đường thẳng nhưng không song song với nhau – hình 3.2b

- Độ phình: Là sai lệch của profin mặt cắt dọc mà các đường sinh không thẳng và đường kính tăng từ mép đến giữa mặt cắt – hình 3.2c

- Độ thắt: Là sai lệch của profin mặt cắt dọc mà các đường sinh không thẳng và đường kính giảm từ mép đến giữa mặt cắt – hình 3.2d

| 2.2. Sai lệch hình dạng bề mặt phẳng Độ thẳng – : Là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm của profin thực đến đường đẳng áp trong giới hạn phần chuẩn – hình 3.3 Độ phẳng : Là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm của bề mặt thực đến mặt phẳng áp trong giới hạn phần chuẩn – hình 3.4a |  |
| --- | --- |

Các sai lệch thành phần của độ phẳng là:

- Độ lồi: Là sai lệch mà giá trị giảm dần từ mép vào giữa – hình 3.4b

- Độ lõm: Là sai lệch mà giá trị tăng dần từ mép vào giữa – hình 3.4c

### 3. Sai lệch vị trí bề mặt

#### 3.1. Sai lệch về độ song song –  // - hình 3.5

- Giữa các mặt phẳng:  Là hiệu khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất Δ giữa các mặt phẳng áp trong giới hạn phần chuẩn

- Giữa đường thẳng và mặt phẳng: ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………....

- Giữa các đường thẳng: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………

#### 3.2. Sai lệch về độ vuông góc –

- Giữa các mặt phẳng – hình 3.6a: Là sai lệch góc giữa các mặt phẳng so với góc vuông,  biểu thị bằng đơn vị dài Δ trên chiều dài phần chuẩn.

- Giữa đường thẳng và mặt phẳng – hình 3.6b …………………………… ……...………………………………………………………………………………

- Giữa các đường thẳng – hình 3.6c…………………………………… ……………...………………………………………………………………………

#### 3.3. Sai lệch về độ đồng tâm –

Là khoảng cách lớn nhất Δ giữa đường tâm của bề mặt được khảo sát và đường tâm của bề mặt chuẩn trên chiều dài phần chuẩn – hình 3.7

#### 3.4. Sai lệch về độ đối xứng –

Là khoảng cách lớn nhất Δ giữa mặt phẳng (hoặc đường tâm) đối xứng của phần tử được khảo sát và mặt phẳng đối xứng của phần tử chuẩn trong giới hạn của phần chuẩn – hình 3.8

| 3.5. Sai lệch về độ giao nhau giữa các đường tâm – Là khoảng cách lớn nhất Δ giữa các đường tâm giao nhau danh nghĩa – hình 3.9 |  |
| --- | --- |

#### 3.6. Độ đảo –

- Độ đảo hướng kính:  Là hiệu khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất Δ từ các điểm trên profin thực của bề mặt quay tới đường tâm chuẩn trong mặt cắt vuông góc với đường tâm chuẩn – hình 3.10a

- Độ đảo mặt mút: :  Là hiệu khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất Δ từ các điểm trên profin thực của mặt đầu tới mặt phẳng vuông góc với đường tâm chuẩn – hình 3.10b

### 4. Ghi ký hiệu sai lệch hình dạng và vị trí

Kí hiệu là một khung hình chữ nhật có hai đến 3 ô, được ghi với nội dung sau:

| Ô 1 | Ô 2 | Ô 3 |
| --- | --- | --- |

Ô 1: Ghi ký hiệu của loại sai lệch hình dạng hoặc vị trí

Ô 2: Ghi trị số sai lêch cho phép mm

Ô 3: Ghi chữ cái ký hiệu chuẩn hoặc yếu tố liên quan đến sai lệch vị trí (có thể có hoặc không có ô này)

Ví dụ: hình 2.11

### 5. Xác định dung sai hình dạng và vị trí khi thiết kế

Theo TCVN, trị số dung sai hình dạng và vị trí phụ thuộc vào cấp chính xác của chúng và được cho trong bảng tra. Tiêu chuẩn qui định 16 cấp chính xác 1; 2;… theo mức độ chính xác giảm dần. Cấp chính xác hình dạng và vị trí được chọn theo phương pháp gia công bề mặt. Ví dụ: bề mặt sau khi mài tinh có thể đạt cấp chính xác 5 hoặc 6 về hình dạng và vị trí.

Đối với bề mặt trụ trơn thì cấp chính xác về hình dạng và vị trí có thể chọn theo cấp chính xác về kích thước như bảng 3.1

Bảng 3.1 – Cấp chính xác hình dạng ứng với cấp chính xác kích thước

| Độ chính xác hình học tương đối | Cấp chính xác kích thước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Cấp chính xác hình dạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thường | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Hơi cao |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Cao |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Đặc biệt cao |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Độ đồng trục là:

a.Khoảng cách lớn nhất từ các điểm của bề mặt thực tới mặt phẳng áp trong giới hạn phần chuẩn.

b.Khoảng cách lớn nhất từ các điểm của profin thực tới vòng tròn áp.

c.Khoảng cách lớn nhất giữa đường tâm bề mặt quay được khảo sát và đường tâm của mặt chuẩn trên chiều dài phần chuẩn.

d.Tất cả đều sai.

2.Thế nào là độ lồi?

a.Là sai lệch mà giá trị tăng dần từ mép vào giữa.

b.Là sai lệch giữa profin mặt cắt dọc mà các đường sinh không thẳng và đường kính giảm dần từ mép vào giữa.

c.Là sai lệch mà giá trị giảm dần từ mép vào giữa.

d.Là sai lệch profin mặt cắt dọc mà các đường sinh thẳng nhưng không song song nhau.

3.Độ tròn được định nghĩa là:

a.Khoảng cách lớn nhất từ các điểm trên profin thực tới đường chuẩn.

b.Khoảng cách lớn nhất từ các điểm trên bề mặt thực đến mặt phẳng áp trong phần chuẩn.

c.Khoảng cách lớn nhất từ các điểm của bề mặt thực đến mặt trụ áp trong giới hạn phần chuẩn.

d.Tất cả đều sai

4.Đo sai số vị trí tương quan giữa có các bề mặt gồm các yêu cầu sau:

a.Độ song song, độ vuông góc, độ phẳng, độ đảo và độ xuyên tâm.

b.Độ song song, độ thẳng, độ phẳng, độ đảo và độ đối xứng.

c.Độ song song, độ vuông góc, độ đảo, độ xuyên tâm, độ đồng tâm và độ đối xứng.

d.Độ song song, độ vuông góc, độ đồng trục, độ đảo và độ đối xứng.

| 5.Cho chi tiết như hình vẽ. Ý nghĩa của kí hiệu là: a.Dung sai độ đồng tâm của mặt A so với đường trục không quá 0.1mm. b.Dung sai độ trụ của mặt B so với đường trục không quá 0.1mm. c.Dung sai độ đồng tâm của các mặt A và B không quá 0.1mm. |  |
| --- | --- |

d.Dung sai ñoä troøn cuûa caùc beà maët A vaø B khoâng quaù 0.1mm.

| 6.Cho chi tiết như hình vẽ. Ý nghĩa của kí hiệu là: a.Dung sai độ trụ của mặt A so với đường trục không quá 0.01mm b. Dung sai độ đảo của mặt A không quá 0.01mm c. Dung sai độ trụ của mặt A không quá 0.01mm |  |
| --- | --- |

d. Dung sai độ tròn của mặt A  không quá 0.01mm

7.Thế nào là độ côn?

a.Là sai lệch giữa các điểm của bề mặt thực và mặt phẳng áp mà giá trị giới hạn phần chuẩn giảm dần từ mép vào giữa.

b.Là sai lệch của profin mặt cắt dọc mà các đường sinh là đường thẳng nhưng không song song nhau.

c.Là sai lệch của profin mặt cắt dọc mà các đường sinh không thẳng với đường kính tăng dần từ mép đến giữa mặt cắt.

d.Tất cả đều sai.

8.Kí hiệu độ đảo hướng tâm là:

a.				b.X	                           c.    		d.÷

## III. NHÁM BỀ MẶT

### 1. Khái niệm

Bề mặt chi tiết sau gia công thường không bằng phẳng một cách lí tưởng mà có những nhấp nhô do quá trình biến dạng dẻo của bề mặt chi tiết khi tiết, do vết lưỡi cắt để lại, do ảnh hưởng của chấn động khi cắt và nhiều nguyên nhân khác.

Quan sát một phần bề mặt đã được khuyếch đại – hình 3.12, có thể nhận được các loại nhấp nhô:

- Nhấp nhô có chiều cao h1: thuộc về độ không phẳng của bề mặt.

- Nhấp nhô có chiều cao h2: thuộc về độ sóng bề mặt.

- Nhấp nhô có chiều cao h3: thuộc về độ nhám bề mặt.

Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới chất lượng làm việc của chi tiết

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

### 2. Chỉ tiêu đánh giá

Độ nhám là mức độ cao thấp của các nhấp nhô xét trong một phạm vi hẹp của bề mặt gia công. Độ nhẵn thấp khi chiều cao nhám lớn và ngược lại.

Mức độ nhám dược đánh giá dựa vào một trong hai chỉ tiêu sau:

#### 2.1. Sai lệch trung bình số học của profin Ra

Là trị số trung bình của khoảng cách từ các điểm trên đường nhấp nhô đến đường trung bình OO’ lấy theo giá trị tuyệt đối trong phạm vi chiều dài chuẩn L.

Đường trung bình là đường chia nhấp nhô bề mặt thành hai phần sao cho diện tích hai phần đó bằng nhau.

Ra=y1+y2+...+ynn=1ni=1nyi=1n0lydx

#### 2.2. Chiều cao trung bình của Profin theo 10 điểm Rz

Là giá trị trung bình của 5 khoảng cách từ 5 đỉnh cao nhất đến 5 đáy thấp nhất của profin trong phạm vi chiều dài chuẩn l.

Rz=h1+h3+...+h9−h2+h4+...+h105=15hmax−hmin

Trị số Ra,Rzcàng lớn thì nhám càng lớn (độ bóng thấp) và ngược lại. Căn cứ vào hai trhông số đó, TCVN chia ra 14 cấp nhám với mức độ nhám giảm dần (hay độ bóng tăng dần) . Ứng với mỗi cấp nhám, thì trị số Ra, Rz tương ứng cho trong bảng 3.2, 3.3

Bảng 3.2 – Độ nhám bề mặt

| Cấp độ nhám bề mặt | Thông số nhám |  | Chiều dài chuẩn l (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ra | Rz |  |
| 1 2 3 | Từ 80 đến 40 Dưới 40 đến 20 Dưới 20 đến 10 | Từ 320 đến 160 Dưới 160 đến 80 Dưới 80 đến 40 | 8 |
| 4 5 | Dưới 10 đến 5 Dưới 5 đến 2,5 | Dưới 40 đến 20 Dưới 20 đến 10 | 2,5 |
| 6 7 8 | Dưới 2,5 đến 1,25 Dưới 1,25 đến 0,63 Dưới 0,63 đến 0,32 | Dưới 10 đến 6,3 Dưới 6,3 đến 3,2 Dưới 3,2 đến 1,6 | 0,8 |
| 9 10 11 12 | Dưới 0,32 đến 0,16 Dưới 0,16 đến 0,08 Dưới 0,08 đến 0,04 Dưới 0,04 đến 0,02 | Dưới 1,6 đến 0,8 Dưới 0,8 đến 0,4 Dưới 0,4 đến 0,2 Dưới 0,2 đến 0,1 | 0,25 |
| 13 14 | Dưới 0,02đến 0,01 Dưới 0,01 đến 0,005 | Dưới 0,1 đến 0,05 Dưới 0,05đến 0,025 | 0,08 |

Bảng 3.3 – Các giá trị tiêu chuẩn của Ra, Rz

| Raμm |  |  |  |  | Rzμm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,008 0,010 0,012 0,016 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 | 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 | 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 | 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 160 200 250 320 400 | 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 | 0,125 0,160 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00 | 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 | 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 | 1250 1600 |
| Ưu tiên dùng các giá trị in đậm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.3. Xác định giá trị cho phép của thông số nhám

Trị số của nhám được xác định tuỳ vào chức năng sử dụng của bề  mặt  và

điều kiện làm việc của chi tiết. Trong thực  tế,  trị  số  này  được  chọn  dựa   vào

phương pháp gia công hoặc dựa vào cấp chính xác kích thước và hình dạng

#### 2.4. Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ

| Nhám được kí hiệu bằng chữ “v” lệch, với đỉnh của kí hiệu chỉ vào bề mặt gia công, trên đó ghi trị số của chỉ tiêu Ra hoặc Rz. Thường thì cấp nhám 1÷5 và cấp 13, 14 dùng Rz, các cấp còn lại dùng Ra(nếu là Rathì không cần ghi chữ Ra trước trị số) Ví dụ: Hình 3.14 |  |
| --- | --- |

- Chú ý:

- Nếu tất cả bề mặt của chi tiết có cùng một cấp độ nhám thì kí hiệu nhám được ghi chung ở góc trên bên phải bản vẽ.

- Nếu một số bề mặt của chi tiết có cùng một cấp độ nhám thì kí hiệu nhám được ghi trong dấu ngoặt đơn và đặt ở góc trên bên phải bản vẽ. Kí hiệu nhám các bề mặt còn lại được ghi trực tiếp trên bề mặt đó.

- Nếu các phần của cùng một bề mặt có độ nhám khác nhau thì phải vẽ đường phân cách bằng nét liền mảnh, ghi kích thước tương ứng và ghi kí hiệu độ nhám cho từng phần.

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Sai lệch trung bình số học của profin Ra là:

a.Chiều cao trung bình từ đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của mặt nhấp nhô trong phạm vi chiều dài chuẩn.

b.Trị số trung bình của khoảng cách từ các điểm trên đường nhấp nhô đến đường trung bình lấy theo giá trị tuyệt đối trong phạm vi chiều dài chuẩn.

c.Chiều cao trung bình của 5 đỉnh cao nhất đến 5 đáy thấp nhất của profin trong phạm vi chiều dài chuẩn.

d.Trị số trung bình của khoảng cách từ các điểm trên đường nhấp nhô đến một đường chuẩn cho trước lấy theo giá trị tuyệt đối trong phạm vi chiều dài chuẩn.

2.Trong lắp ghép có độ hở, độ bóng thấp sẽ làm cho:

a.Bề mặt làm việc của chi tiết mài mòn chậm hơn

b.Chi tiết mau mòn trong quá trình làm việc

c.Dầu bôi trơn đọng lại ở các vết nhấp nhô giúp cho việc bôi trơn giữa 2 bề mặt diễn ra tốt hơn.

d.Quá trình lắp ghép khó khăn.

3.Chi tiết có độ bóng cao mang lại:

a.Chống ăn mòn tốt.

b.Chống mài mòn tốt.

c.Hạn chế vết nứt phát sinh trong quá trình làm việc của chi tiết.

d.Tất cả đều đúng.

4.Nếu tất cả các bề mặt của chi tiết có cùng một cấp độ nhám thì phải:

a.Ghi kí hiệu độ nhám chung ở góc trên bên trái của bản vẽ.

b.Ghi kí hiệu độ nhám chung ở góc trên bên phải của bản vẽ.

c.Ghi kí hiệu độ nhám chung đặt trong dấu ngoặt đơn đặt ở góc trên bên trái của bản vẽ.

d.Ghi kí hiệu độ nhám chung đặt trong dấu ngoặc đơn đặt ở góc trên bên phải của bản vẽ.

5.Nếu có một số bề mặt của chi tiết không gia công thì phải:

a.Ghi kí hiệu bằng dấu  trên tất cả các bề mặt đó.

b.Ghi kí hiệu bằng dấu  trên  bề mặt đặc trưng nhất, đồng thời liệt kê các bề mặt khác trong phần ghi chú.

c.Ghi kí hiệu bằng dấu  ở góc trên bên phải của bản vẽ.

d.Ghi kí hiệu bằng dấu ở trong dấu ngoặc đơn đặt ở góc trên bên phải của bản vẽ.

6.Nếu trên cùng một bề mặt có các cấp độ nhám khác nhau thì:

a.Vẽ đường phân cách bằng nét liền mảnh và ghi kí hiệu độ nhám cho từng phần.

b.Vẽ đường phân cách bằng nét chấm gạch và ghi kí hiệu độ nhám cho từng phần.

c.Vẽ đường phân cách bằng nét cơ bản và ghi kí hiệu độ nhám cho từng phần.

d.Phải thể hiện sự khác biệt về độ nhám này bằng những ghi chú rõ ở phần dưới bản vẽ.

7.Kí hiệu độ nhám bằng dấu  và:

a.Phải đặt trên đường bao thấy.

b.Phải đặt trên đường bao thấy hoặc đường bao khuất.

c.Phải đặt trên đường bao thấy hoặc đường chuyển tiếp thấy.

d.Phải đặt trên đường bao thấy, đường dóng hay trên giá ngang trên đường dóng.

8.Kí hiệu độ nhám làm việc bề mặt của ren được ghi:

a.Trực tiếp lên bề mặt làm việc của ren

b.Trên đường kích thước của ren

c.Trên đường dóng của kích thước ren.

d.Có thể chọn 1 trong 3 cách trên.

9.Tiêu chuẩn 2511-78 chia độ nhám bề mặt ra :

a.19 cấp từ 01, 0, 1, …17 với mức độ nhám tăng dần.

b.14 cấp từ 1, 2, 3…14 với mức độ nhám giảm dần.

c.14 cấp từ 1, 2, 3…14 với mức độ nhám tăng dần.

d.17 cấp từ 1, 2, 3…17 với mức độ nhám giảm dần.

10.Chọn cách ghi độ nhám bề mặt đúng theo yêu cầu của thiết kế cho chi tiết sau. Biết độ nhám mặt nghiêng của rãnh mang cá là cấp 7, mặt A là cấp 8, các mặt còn lại cấp 4.

11.Chọn cách ghi độ nhám bề mặt đúng theo yêu cầu của thiết kế cho chi tiết sau, biết độ nhám bề mặt lỗ bậc cấp 7, mặt lỗ suốt cấp 3, mặt trụ ngoài cấp 5, các mặt

còn lại cấp 4.

12.Độ bóng bề mặt chi tiết càng cao nếu thông số:

a.Ra càng lớn và Rz càng nhỏ 		b.Ra  và Rz càng nhỏ

b.Ra càng nhỏ và Rz càng lớn		d.Ra  và Rz càng nhỏ

## BÀI TẬP CHƯƠNG 3

----

| 1. Cho một chi tiết như hình vẽ a. Hãy ghi độ nhám bề mặt lên bản vẽ đó.Biết rằng độ nhám mặt A là cấp 6, mặt B là cấp 7, mặt ren là cấp 5, các mặt còn lại cấp 4 b. Ghi kí hiệu độ đồng tâm của mặt A và mặt B không quá 0,02mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Cho một chi tiết như hình vẽ Ghi kí hiệu độ đồng tâm giữa hai mặt côn không quá 0,01 mm |  |  |  |  |
| 3. Cho một chi tiết như hình vẽ Ghi kí hiệu độ tròn bề mặt B không quá 0,01mm |  |  |  |  |
| 4. Cho một chi tiết như hình vẽ a. Hãy ghi độ nhám bề mặt lên bản vẽ đó.Biết rằng độ nhám hai mặt bên của rãnh là cấp 6,mặt A, mặt B là cấp 7, hai mặt bên C là cấp 5, các mặt còn lại cấp 4. b. Ghi kí hiệu độ đối xứng của rãnh so với hai mặt bên C không quá 0,02 mm trên chiều dài chuẩn L = 100mm |  |  |  |  |

| 5. Cho một chi tiết như hình vẽ Ghi kí hiệu độ đối xứng của rãnh so với bề mặt lỗ không quá 0,03mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Cho một chi tiết như hình vẽ Ghi kí hiệu độ song song giữa đường tâm lỗ so với mặt đế không quá 0,015mm |  |  |

# Chương 4

# DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ LẮP GHÉP

# CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

----

## I. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP Ổ LĂN

### 1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn

| Ổ lăn là một chi tiết máy đã được tiêu chuẩn hóa và được chế tạo sẵn. Cấu tạo ổ lăn gồm 3 chi tiết: vòng trong, vòng ngoài và con lăn. Ổ lăn được lắp với các bộ phận máy theo các kích thước sau – hình 4.1 - Kích thước đường kính trong của vòng trong d - Kích thước đường kính ngoài của vòng ngoài D - Bề rộng ổ B |  |
| --- | --- |

Ổ lăn được chế tạo theo 5 cấp chính xác: 0; 6; 5;  4; 2 với độ chính xác tăng dần. Trong cơ khí thường dùng ổ lăn cấp 6; 2. Trong trường hợp cần độ chính xác quay cao, số vòng quay lớn thì dùng cấp 4; 5. Ổ cấp 2 được dùng khi yêu cầu chính xác đặc biệt cao. Cấp chính xác ổ lăn được ghi trước tiên trong kí hiệu ổ. Ví dụ: 6 – 205 nghĩa là ổ cấp chính xác 6, cấp chính xác 0 không cần ghi.

Bảng 4.1 – Các kích thước cơ bản của ổ lăn

| Kiểu ổ lăn |  |  | d | D | B | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 | 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 | 60307 60308 60309 60310 60311 60312 60313 60314 60315 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 | 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 | 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 |
| Các kích thước d, D, B, r của ổ lăn kiểu khác cũng tra theo bảng này theo 3 số sau cùng tương ứng. Ví dụ: ổ lăn 92311 có d=55mm,D=120mm,B=29mm,r=3mm |  |  |  |  |  |  |

### 2. Lắp ghép ổ lăn

Ổ lăn là chi tiết được chế tạo sẵn, do đó để đạt được đặc tính lắp ghép, vòng trong ổ lăn được lắp với trục theo hệ thống ………, vòng ngoài ổ lăn được lắp với thân hộp theo hệ thống ……….

Chọn kiểu lắp ổ lăn chủ yếu phụ thuộc vào dạng tải tác dụng lên ổ. Các dạng tải tác dụng lên ổ lăn gồm:

- Dạng tải chu kì: Tải trọng lần lượt tác động lên khắp đường lăn của ổ và lặp lại sau mỗi chu kì quay của ổ. Vòng chịu tải chu kì thường được lắp ……… để duy trì tình trạng tác dụng đều đặn của lực lên khắp đường lăn làm cho vòng lăn mòn đều, nâng cao tuổi thọ của ổ.

- Dạng tải cục bộ và dao động: Tải trọng chỉ tác dụng lên một phần đường lăn còn các phần khác thì không, nên mòn cục bộ. Vòng chịu tải cục bộ và dao động thường được lắp ….. để dưới tác động của chấn động và va đập, vòng ổ lăn bị xê dịch, miền chịu lực bị thay đổi làm cho vòng lăn mòn đều hơn, nâng cao độ bền của ổ.

Có thể xác định dạng chịu tải của ổ lăn dựa vào điều kiện làm việc của ổ như bảng 4.2 sau

Bảng 4.2 – Dạng tải của các vòng lăn trong ổ lăn

| Điều kiện làm việc |  | Dạng tải của vòng lăn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ | Vòng quay | Vòng trong | Vòng ngoài |
| Có hướng không đổi | Vòng trong | Chu kì | Cục bộ |
|  | Vòng ngoài | Cục bộ | Chu kì |
| Có hướng không đổi và quay một lượng nhỏ | Vòng trong | Chu kì | Dao động |
|  | Vòng ngoài | Dao động | Chu kì |
| Có hướng không đổi và quay một lượng lớn | Vòng trong | Cục bộ | Chu kì |
|  | Vòng ngoài | Chu kì | Cục bộ |
| Có hướng không đổi | Vòng trong và vòng ngoài quay cùng chiều hoặc ngược chiều với vận tốc góc khác nhau | Chu kì | Chu kì |
| Quay cùng với vòng trong |  | Cục bộ | Chu kì |
| Quay cùng với vòng ngoài |  | Chu kì | Cục bộ |

Với ổ lăn cấp chính xác 0 và 6, miền dung sai kích thước lỗ và trục có thể chọn theo bảng 4.3

Bảng 4.3:

| Dạng tải trọng | Miền dung sai trục | Miền dung sai lỗ |
| --- | --- | --- |
| Cục bộ | h6, g6, f7 | G7, H7, JS7 |
| Dao động | h6, js7, k6 | JS6; JS7, K6, K7 |
| Chu kì | js6, k6, m6, n6 | K7,M7,N7,P7 |

Với ổ lăn cấp chính xác 5; 4 thì chọn miền dung sai ở cấp chính xác cao hơn. Ví dụ: vòng chịu tải cục bộ thì chọn miền h5, g5, f6 đối với trục và G6, H6, JS6 đối với lỗ.

Với vòng chịu tải cục bộ, kích thước càng lớn thì chọn độ hở càng lớn. Ngược lại, với vòng chịu tải chu kì, kích thước càng lớn thì chọn độ dôi càng lớn.

Ví dụ: Cho lắp ghép giữa vòng trong ổ lăn với trục, vòng ngoài ổ lăn với vỏ hộp, trục quay, thân hộp đứng yên, tải trọng tác dụng lên ổ là tải trọng hướng tâm cố định phương. Ổ bi đỡ số hiệu 315, cấp chính xác 0. Hãy chọn miền dung sai kích thước trục và vỏ hộp

Với ổ lăn 315, tra bảng được d=............., D=............., B=.............

Với điều kiện đề cho là trục quay, tải trọng hướng tâm cố định phương thì:

Vòng trong chịu tải ……………….

Vòng ngoài chịu tải ……………….

Trục lắp với vòng trong ổ lăn có kích thước d=............., chịu tải ……… theo bảng 4.2, chọn miền dung sai kích thước trục ……….

Lỗ thân hộp lắp với vòng ngoài ổ lăn có kích thước D=............., chịu tải ……………, theo bảng 4.3, chọn miền dung sai kích thước lỗ ………..

Miền dung sai lắp ghép ổ lăn cũng có thể chọn theo kinh nghiệm như bảng 4.4 dưới đây

Bảng 4.4 – Miền dung sai lắp ghép ổ lăn với lỗ của thân hộp

| Điều kiện chọn miền dung sai |  | Ví dụ về máy và bộ phận lắp ổ lăn | Cấp chính xác của ổ lăn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dạng chịu tải | Chế độ làm việc |  | Cấp 0 và 6 | Cấp 4 và 5 | Cấp 2 |
| Dạng tải chu kì | Nặng P>0,15C | Bánh xe máy bay, bánh trước và sau của ôtô lắp ổ côn, tang dẫn của bánh xích, bánh xe cần cẩu tháp | P7 | P6 |  |
|  | Bình thường 0,07C<P≤0,15C | Bánh trước ôtô và máy kéo lắp ổ bi, trục khuỷu, puly kéo cáp và puly căng | N7 | N6 |  |
|  | Nhẹ P<0,15C | Con lăn của băng tải | M7 |  |  |
| Dạng tải dao động | Nặng P>0,15C | Động cơ điện có công suất lớn | M7 |  |  |
|  | Bình thường 0,07C<P≤0,15C | Động cơ điện, bơm, hộp truyền động, cầu sau ôtô, máy kéo | K7 |  |  |
|  | Bình thường (đối với bộ phận chính xác) 0,07C<P≤0,15C | Trục chính của máy công cụ hạng nặng | Js6 M6 | Js5 M5 | M5 |
| Dạng tải cục bộ | Nặng | Động cơ điện có công suất lớn, máy bơm, trục chính máy cắt kim loại | Js7 | Js6 |  |
|  | Bình thường | Cặp bánh xe lửa và xe điện, đa số các bộ phận lắp ổ của ngành chế tạo máy thông dụng | Js7 H7 |  |  |
|  | Nhẹ | Động cơ điện có công suất nhỏ | G7 H8 |  |  |
| Dạng tải dao động | Vòng ngoài không dịch chuyển dọc trục. Tải trọng có hướng thay đổi. Độ chính xác của hành trình cao | Ổ đũa trụ cho trục chính máy cắt kim loại | K6 |  |  |
|  |  | Ổ đũa trụ cho trục chính máy mài và môtơ điện nhỏ | H6 |  |  |
|  | Nhẹ, tải trọng có hướng thay đổi. Độ chính xác của hành trình cao | Động cơ điện có vận tốc cao dùng cho các thiết bị điện có độ chính xác cao | H7 H6 |  |  |

| 3. Ghi kí hiệu lắp ghép ổ lăn Vì các kích thước cơ bản D và d của ổ luôn là những trục và những lỗ cơ bản nên trên bản vẽ lắp không cần ghi niền dung sai của các kích thước này mà chỉ cần ghi miền dung sai kích thước trục lắp với vòng trong và kích thước lỗ lắp với vòng ngoài của ổ. Khi đó kí hiệu lắp ghép ổ lăn gồm có: Kích thước danh nghĩa Miền dung sai của chi tiết lắp với ổ lăn Ví dụ: Hình 4.2 |  |
| --- | --- |

## II. DUNG SAI LẮP GHÉP THEN VÀ THEN HOA

### 1. Dung sai lắp ghép then

| Then là một chi tiết phụ trong mối ghép hình trụ trơn, dùng để cố định chiều quay giữa trục và chi tiết lắp trên trục: bánh răng, bánh đai, tay quay. Then có nhiều loại: then bằng, then bán nguyệt, then vát, then ma sát. |  |
| --- | --- |

Lắp ghép then được thực hiện trong hệ thống …………

Lắp ghép then được thực hiện theo bề mặt bên và theo kích thước bề rộng then b – hình 4.3

Miền dung sai kích thước b của then được chọn là h9.

Miền dung sai kích thước b của rãnh then trên trục có thể chọn là N9 hoặc H9.

Miền dung sai kích thước b của rãnh then trên bạc có thể chọn là Js9 hoặc D10.

Trường hợp bạc cố định trên trục nên chọn kiểu lắp của then với rãnh then trên trục là N9h9, then với rãnh then trên bạc là Js9h9. Then lắp có độ dôi lớn với trục và có độ dôi nhỏ với bạc để tạo điều kiện tháo lắp dễ dàng.

Trường hợp then dẫn hướng, bạc di trượt dọc trục ta chọn kiểu lắp của then với rãnh then trên trục là N9h9, then với rãnh then trên bạc là D10h9. Then lắp với bạc có độ hở lớn, đảm bảo bạc dịch chuyển dọc trục dễ dàng.

Trường hợp mối ghép then có chiều dài lớn, l>2dta chọn kiểu lắp của then với rãnh then trên trục là H9h9, then với rãnh then trên bạc là D10h9. Then lắp có độ hở với trục và bạc nhằm bồi thường cho sai số vị trí rãnh then.

Ký hiệu mối ghép then trên bản vẽ:

### 2. Dung sai lắp ghép then hoa

Then hoa là hình ảnh nhiều then thường nhưng những then này liền thành một khối trên trục và phân bố đều trên mặt trụ. Khi đó mối ghép còn hai chi tiết: trục then hoa và bạc then hoa.

Các loại then hoa: Then hoa dạng răng chữ nhật, dạng răng thân khai,  dạng răng hình thang, dạng răng tam giác. Trong ngành chế tạo máy hiện nay, mối ghép then hoa dạng răng chữ nhật được dùng phổ biến nên ở đây chỉ giới thiệu loại then này – hình 4.4

Các yếu  tố cơ bản của then hoa dạng răng chữ nhật:

- Đường kính ngoài D của lỗ và trục then hoa.

| - Đường kính trong d của lỗ và trục then hoa. - Bề rộng b của lỗ và trục then hoa. Trong lắp ghép then hoa, để đảm bảo chức năng truyền lực thì lắp ghép được thực hiện theo kích thước b, còn để đảm bảo độ đồng tâm giữa bạc và trục thì lắp ghép được thực hiện theo d, D hoặc b. - Định tâm theo đường kính ngoài D: hai kích thước lắp ghép là D, b. - Định tâm theo đường kính trong d: hai kích thước lắp ghép là d ,b. |  |
| --- | --- |

- Định tâm theo mặt bên của then b: chỉ một kích thước lắp ghép là b.

Thường sử dụng phương pháp định tâm theo đường kính ngoài D vì nó kinh tế hơn. Còn trường hợp cần độ chính xác đồng tâm cao và độ rắn bề mặt chi tiết bạc quá cao thì định tâm theo đường kính trong d, còn định tâm theo b thì ít dùng vì độ đồng tâm kém.

Miền dung sai các kích thước lắp ghép được cho trong bảng 4.5

Bảng 4.5: Miền dung sai các kích thước trong mối ghép then hoa

| Định tâm theo đường kính ngoài D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kích thước D |  | Kích thước b |  |
| MDS của lỗ | MDS của trục | MDS của rãnh | MDS của chiều dày b trên trục then hoa |
| H7 H8 | f7, g6, h6, js6, n6 h7 | F8 D9 F10 JS10 | (d9),e8,f7,f8,h7,h8,js7 d9,e8,f7,h8,js7 e9,f7,h9 d10 |
| Định tâm theo đường kính trong d |  |  |  |
| Kích thước d |  | Kích thước b |  |
| MDS của lỗ | MDS của trục | MDS của rãnh | MDS của chiều dày b trên trục then hoa |
| H6 H7 H8 | g5, js5 e8,f7, g6, h6, h7, js6,js7,n6 e8,(e9) | F8 H8 D9 D10 F10 JS10 | d8, f7, f8 ,h7, h8, h9, js7 h7, h8, (h9), js7 d9, e8,f7,f8,f9,h8,h9,js7,k7 d9 d9, e8, f7, f8, f9,h7,h8,h9,js7 d10 |
| Định tâm theo mặt bên b của rãnh then |  |  |  |
| MDS bề rộng rãnh b của lỗ then hoa |  | MDS chiều dày b trên trục then hoa |  |
| F8 D9 D10 F10 JS10 |  | e8, f8, js7 d9, e8, f8, f9, h8, h9, js7, k7 d10, (h10) d9, e8, f8, f9,h8, h9, js7, k7 d9 |  |
| MDS in đậm là MDS cho lắp ghép ưu tiên. Hạn chế sử dụng MDS trong dấu ngoặt đơn. Cho phép kết hợp bất kì một MDS của lỗ then hoa với một MDS của trục then hoa. |  |  |  |

Có thể chọn theo kinh nghiệm theo bảng 4.6

Bảng 4.6: Các kiểu lắp kinh nghiệm thường dùng

| Yếu tố lắp ghép | Kiểu lắp ghép |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Với mối ghép không có chuyển động tương đối, tải trọng va đập lớn, ít tháo lắp | Với mối ghép không có chuyển động tương đối, tải trọng điều hoà, hay tháo lắp | Với mối lắp có di trượt giữa bạc và trục then hoa |
| D, b | H7n6,F8js7 | H7js6,F8js7 | H7f7,H7g6,F8f7 |
| D, b | H7n6,H8js7 | H7js6,H8h8 | H7f7,H7g6,D9h9 |
| b | Với mối ghép không có chuyển động tương đối | F8js7 | F8f8,D9f9 |

Ký hiệu mối ghép then hoa trên bản vẽ:

Kí hiệu gồm có

- Chữ cái (D, d, b) biểu thị cho bề mặt định tâm

- Số răng Z của then

- Giá trị đường kính trong d, đường kính ngoài D, bề rộng b theo thứ tự d, D, b.

- Kí hiệu miển dung sai hoặc lắp ghép của yếu tố kích thước nào được ghi bên cạnh yếu tố kích thước đó.

- Ví dụ:  Đọc các thông số then hoa trên bản vẽ lắp hình 4.5

- Mối ghép được định tâm theo…………..

- Số then Z=………

- Đường kính trong  d=………

- Đường kính ngoài D=……

- Kiểu lắp của đường kính ngoài là ………., trong đó H7 là miền dung sai đường kính ngoài D của …… then hoa và f7 là miền dung sai đường kính ngoài D của …….then hoa.

- Bề rộng then b=……

- Kiểu lắp của bề rộng là …………., trong đó F8 là miền dung sai bề rộng rãnh của …….then hoa và f7 là ………………………………………

- Từ ví dụ trên, các kí hiệu ghi trên bản vẽ chi tiết như sau:

- Trên bạc then hoa:………………………………………………

- Trên trục then hoa:  …………………………………………….

## III. LẮP GHÉP CÔN TRƠN

Lắp ghép côn trơn được sử dụng phổ biến do độ kín, độ bền cao, có thể dễ dàng điều chỉnh khe hở hoặc độ dôi nhờ vào sự thay đổi vị trí dọc trục của chi tiết, tự định tâm tốt, khả năng tháo lắp nhanh mà không làm hư hỏng bề mặt của chi tiết lắp ghép.

### 1. Góc côn và độ côn

Góc côn α là góc giữa hai đường sinh trong mặt cắt dọc trục của côn – hình 4.6a

Độ côn C là tỉ số giữa hiệu đường kính hai mặt cắt ngang với khoảng cách L giữa chúng. Đối với côn cụt, thì độ côn là tỉ số của hiệu đường kính đáy lớn và đáy nhỏ với chiều dài côn – hình 4.6b

C=D−dL=2tgα2

### 2. Dung sai kích thước côn

Lắp ghép côn thực hiện theo kích thước góc, vì vậy, dung sai kích thước côn cũng  chính  là dung sai kích thước góc. Dung sai kích thước góc  được  kí

hiệu là AT (Angle Tolerance)

Trị số dung sai được tính bằng hiệu số của góc giới hạn lớn nhất và góc giới hạn nhỏ nhất.

AT=αmax−αmin

Dung sai góc có thể biểu diễn bằng đơn vị góc hoặc đơn vị dài. Tùy theo đơn vị biểu thị ta có các kí hiệu sau – hình 4.7

ATα: Dung sai góc tính theo đơn vị góc – hình 4.7a

ATα': Trị số qui tròn của dung sai góc tính theo độ, phút, giây góc

ATh: Dung sai góc được biểu diễn bằng đoạn vuông góc với một cạnh của góc tại vị trí cách đỉnh một khoảng L1 và nằm đối diện với góc dung sai ATα.

ATh=ATα.L1.10−3

Với ATh−μm,ATα−μrad,L1−mm

ATD: Dung sai góc được biểu diễn bằng dung sai hiệu đường kính của 2 mặt cắt ngang của côn và cách nhau một lhoảng L đã cho

- Khi góc côn ứng với độ côn C≤1:3  – hình 4.7b thì ATD=ATh

- Khi góc côn ứng với độ côn C>1:3 – hình 4.7c thì ATD=AThcosα2

với α là góc danh nghĩa

### 3. Cấp chính xác

TCVN qui định 17 cấp chính xác góc 1; 2;…;17 với độ chính xác giảm dần từ 1 đến 17. Trong chế tạo cơ khí, cấp chính xác từ 7 đến 12 được dùng phổ biến. Cấp chính xác 7 và 8 được dùng cho những chi tiết yêu cầu độ chính xác cao như đầu định tâm của trục lắp với bánh răng, lỗ côn trong bánh răng độ chính xác cao, chuôi côn dụng cụ cắt… Cấp chính xác 9÷12 sử dụng đối với những chi tiết côn độ chính xác bình thường như côn của khớp nối ma sát, mũi tâm và lỗ tâm, sống trượt góc, rãnh góc trong các bàn trượt…

Trị số dung sai tương ứng với cấp chính xác và chiều dài danh nghĩa L được cho trong bảng 4.7

Bảng 4.7 – Trị số dung sai góc

| Khoảng chiều dài L,L1,mm | Cấp chính xác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ATα |  | ATα' | ATh | ATD | ATα |  | ATα' | ATh | ATD |
|  | μrad | ph -gi | ph - gi | μm |  | μrad | ph-gi | ph -gi | μm |  |
| Đến 10 | 800 | 2’45’’ | 2’45’’ | ...8,0 |  | 1250 | 4’18’’ | 4’ | ...12,5 |  |
| >10÷16 | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 6,3 ...10,0 |  | 1000 | 3’26’’ | 3’ | 10,0...16,0 |  |
| >16÷25 | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 8,0 ...12,5 |  | 800 | 2’45’’ | 2’30’’ | 12,5...20,0 |  |
| >25÷40 | 400 | 1’22’’ | 1’20’’ | 10,0 ...16,0 |  | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 16,0...25,0 |  |
| >40÷63 | 315 | 1’05’’ | 1’ | 12,5 ...20,0 |  | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 20...32 |  |
| >63÷100 | 250 | 52’’ | 50’’ | 16,0 ...25,0 |  | 400 | 1’22’’ | 1’20’’ | 25...40 |  |
| >100÷160 | 200 | 41’’ | 40’’ | 20,0 ...32,0 |  | 315 | 1’05’’ | 1’ | 32...50 |  |
| >160÷250 | 160 | 33’’ | 32’’ | 25,0 ...40,0 |  | 250 | 52’’ | 50’’ | 40...63 |  |
| >250÷400 | 125 | 26’’ | 26’’ | 32 ...50 |  | 200 | 41’’ | 40’’ | 50...80 |  |
| >400÷630 | 100 | 21’’ | 20’’ | 40 ...63 |  | 160 | 33’’ | 32’’ | 63...100 |  |
| >630÷1000 | 80 | 16’’ | 16’’ | 50 ...80 |  | 125 | 26’’ | 26’’ | 80...125 |  |
| >1000÷1600 | 63 | 13’’ | 12’’ | 63 ...100 |  | 100 | 21’’ | 20’’ | 100...160 |  |
| >1600÷2500 | 50 | 10’’ | 10’’ | 80 ...125 |  | 80 | 16’’ | 16’’ | 125...200 |  |

| Khoảng chiều dài L,L1,mm | Cấp chính xác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ATα |  | ATα' | ATh | ATD | ATα |  | ATα' | ATh | ATD |
|  | μrad | ph -gi | ph - gi | μm |  | μrad | ph-gi | ph -gi | μm |  |
| Đến 10 | 2000 | 6’52’’ | 6’ | ...20 |  | 3150 | 10’49” | 10’ | ...32 |  |
| >10÷16 | 1600 | 5’30’’ | 5’ | 16...25 |  | 2500 | 8’35’’ | 8’ | 25...40 |  |
| >16÷25 | 1250 | 4’18’’ | 4’ | 20...32 |  | 2000 | 6’52’’ | 6’ | 32...50 |  |
| >25÷40 | 1000 | 3’26’’ | 3’ | 25...40 |  | 1600 | 5’30’’ | 5’ | 40...63 |  |
| >40÷63 | 800 | 2’45’’ | 2’30’’ | 32...50 |  | 1250 | 4’18’’ | 4’ | 50...80 |  |
| >63÷100 | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 40...63 |  | 1000 | 3’26’’ | 3’ | 63...100 |  |
| >100÷160 | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 50...80 |  | 800 | 2’45’’ | 2’30’’ | 80...125 |  |
| >160÷250 | 400 | 1’22’’ | 1’20’’ | 63...100 |  | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 100...160 |  |
| >250÷400 | 315 | 1’05’’ | 1’ | 80...125 |  | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 125...200 |  |
| >400÷630 | 250 | 52’’ | 50’’ | 100...160 |  | 400 | 1’22’’ | 1’20’’ | 160...250 |  |
| >630÷1000 | 200 | 41’’ | 40’’ | 125...200 |  | 315 | 1’05’’ | 1’ | 200...320 |  |
| >1000÷1600 | 160 | 33’’ | 32’’ | 160...250 |  | 250 | 52’’ | 50’’ | 250...400 |  |
| >1600÷2500 | 125 | 26’’ | 26’’ | 200...320 |  | 200 | 41’’ | 40’’ | 320...500 |  |

| Khoảng chiều dài L,L1,mm | Cấp chính xác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ATα |  | ATα' | ATh | ATD | ATα |  | ATα' | ATh | ATD |
|  | μrad | ph -gi | ph - gi | μm |  | μrad | ph-gi | ph -gi | μm |  |
| Đến 10 | 5000 | 17’10” | 16’ | ...50 |  | 8000 | 27’28’’ | 26’ | ...80 |  |
| >10÷16 | 4000 | 13’44” | 12’ | 40...63 |  | 6300 | 21’38’’ | 20’ | 63...100 |  |
| >16÷25 | 3150 | 10’49” | 10’ | 50...80 |  | 5000 | 17’10’’ | 16’ | 80...125 |  |
| >25÷40 | 2500 | 8’35’’ | 8’ | 63...100 |  | 4000 | 13’44’’ | 12’ | 100...160 |  |
| >40÷63 | 2000 | 6’52’’ | 6’ | 80...125 |  | 3150 | 10’49” | 10’ | 125...200 |  |
| >63÷100 | 1600 | 5’30’’ | 5’ | 100...160 |  | 2500 | 8’35’’ | 8’ | 160...250 |  |
| >100÷160 | 1250 | 4’18’’ | 4’ | 125...200 |  | 2000 | 6’52’’ | 6’ | 200...320 |  |
| >160÷250 | 1000 | 3’26’’ | 3’ | 160...250 |  | 1600 | 5’30’’ | 5’ | 250...400 |  |
| >250÷400 | 800 | 2’45’’ | 2’30’’ | 200...320 |  | 1250 | 4’18’’ | 4’ | 320...500 |  |
| >400÷630 | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 250...400 |  | 1000 | 3’26’’ | 3’ | 400...630 |  |
| >630÷1000 | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 320...500 |  | 800 | 2’45’’ | 2’30’’ | 500...800 |  |
| >1000÷1600 | 400 | 1’22’’ | 1’20’’ | 400...630 |  | 630 | 2’10’’ | 2’0’’ | 630...1000 |  |
| >1600÷2500 | 315 | 1’05’’ | 1’ | 500...800 |  | 500 | 1’43’’ | 1’40’’ | 800...1250 |  |

### 4. Lắp ghép côn trơn

Lắp ghép côn trơn cũng có các đặc tính tương tự như lắp ghép trụ trơn:, lắp dôi, lắp hở và lắp ghép khít.

Độ hở và độ dôi lắp ghép tuỳ thuộc vào vị trí hướng trục của chi tiết lắp ghép. Vị trí hướng trục của chúgn được xác định so với mặt phẳng chuẩn đã chọn – hình 4.8

| Mặt phẳng chuẩn của côn được chọn là mặt phẳng vuông góc với tâm côn. Khi đã chọn mặt phẳng chuẩn thì vị trí hướng trục của hai côn lắp ghép với nhau được xác định bằng khoảng cách chuẩn, Zp Khi yêu cầu dung sai khoảng cách chuẩn ta có thể tính được dung sai góc của côn lắp ghép, và ngược lại với dung sai góc đã cho của côn lắp ghép ta cũng có thể tính ra dung sai khoảng cách chuẩn. Trong chế tao, thường người ta kiểm tra côn thông qua kiểm tra khoảng cách chuẩn. |  |
| --- | --- |

## IV. DUNG SAI LẮP GHÉP REN

### 1. Dung sai lắp ghép ren hệ mét

#### 1.1.Các thông số cơ bản của ren – Hình 4.9

- Đường kính ngoài của ren D (d): Là đường kính của một hình trụ, có tâm trùng với đường tâm ren, bao lấy đỉnh của ren ngoài và đáy ren trong. Đường kính này được chọn là đường kính danh nghĩa của ren.

- Đường kính trong của ren D1d1: Là đường kính bao lấy đáy ren ngoài và đỉnh của ren trong.

- Đường kính trung bình của ren D2d2 Là đường kính chia chiều rộng thân ren và chiều rộng rãnh ren bằng nhau.

- Bước ren P: Là khoảng cách giữa hai cạnh ren song song kề nhau đo theo phương trục ren.

- Góc profin ren α: Là góc tạo thành giữa hai cạnh ren kề nhau của ren đo trong mặt phẳng qua trục ren.

- Chiều cao lý thuyết của ren H: Là khoảng cách từ đỉnh đến đáy của tam giác do các cạnh ren kéo dài tạo thành.

Chiều cao làm việc của ren H1 : Là khoảng cách tiếp xúc lớn nhất ở một phía của các cạnh ren ngoài và ren trong đo theo phương thẳng góc với trục ren.

- Góc nâng ren β: Là góc tạo thành bởi tiếp tuyến của một đường xoắn ốc và mặt phẳng thẳng góc với trục ren

tgβ=Pπd2

Các yếu tố kích thước cơ bản của ren được cho trong bảng 4.8

Bảng 4.8 – Đường kính trung bình và trong của ren hệ mét

| Bước ren P | Đường kính ren (bulông và đai ốc) |  | Bước ren P | Đường kính ren (bulông và đai ốc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đường kính trung bình d2, D2 | Đường kính trong d1, D1 |  | Đường kính trung bình d2, D2 | Đường kính trong d1, D1 |
| 0,075 0,08 0,09 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 | d-1+0,951 d-1+0,948 d-1+0,942 d-1+0,935 d-1+0,919 d-1+0,903 d-1+0,886 d-1+0,870 d-1+0,854 d-1+0,838 d-1+0,805 d-1+0,773 d-1+0,740 d-1+0,708 d-1+0,675 d-1+0,610 | d-1+0,919 d-1+0,913 d-1+0,903 d-1+0,892 d-1+0,865 d-1+0,838 d-1+0,811 d-1+0,783 d-1+0,756 d-1+0,730 d-1+0,675 d-1+0,621 d-1+0,567 d-1+0,513 d-1+0,459 d-1+0,350 | 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 | d-1+0,546 d-1+0,513 d-1+0,480 d-1+0,350 d-1+0,188 d-1+0,026 d-2+0,863 d-2+0,701 d-2+0,376 d-2+0,051 d-3+0,727 d-3+0,402 d-3+0,077 d-4+0,752 d-4+0,428 d-4+0,103 | d-1+0,242 d-1+0,181 d-1+0,134 d-2+0,918 d-2+0,647 d-2+0,376 d-2+0,106 d-3+0,835 d-3+0,294 d-4+0,752 d-4+0,211 d-5+0,670 d-5+0,129 d-6+0,587 d-6+0,046 d-7+0,505 |
| Ví dụ: Với ren M 16 bước P =2mm, thì dD=16mm,d2D2=14,701mm, d1D1=13,835mm |  |  |  |  |  |

#### 1.2. Dung sai ren

Khác với lắp ghép trụ trơn, ảnh hưởng tới tính lắp lẫn của ren không chỉ có đường kính mà cả bước ren và góc profin ren. Nhưng khi phân tích ảnh hưởng của sai số bước ren và góc profin ren, người ta đã qui lượng ảnh hưởng của chúng về phương của đường kính trung bình gọi là:

- Lượng bù hướng kính của đường kính trung bình cho sai số bước ren, fp, được tính bằng công thức:

fp=1,732ΔPn

ΔPn là sai số tích luỹ  n  bước ren

- Lượng bù hướng kính của đường kính trung bình cho sai số góc profin ren, fα, được tính bằng công thức:

fα=0,36PΔα2μm

Với P tính theo mm, Δα2=Δα2phai+Δα2trái2(phút góc)

Đường kính trung bình có xét tới ảnh hưởng của bước và góc profin ren gọi là đường kính trung bình biểu kiến D2',d2'. Trị số của chúng được tính theo công thức sau:

d2'=d2th+fp+fα đối với ren vít

D2'=D2th−fp+fα đối với đai ốc

d2th, D2th là đường kính trung bình thực đo được trên bulông và đai ốc.

Như vậy, chi tiết ren muốn thỏa mãn tính lắp lẫn thì không những đường kính trung bình mà cả đường kính trung bình biểu kiến cũng phải nằm trong phạm vi dung sai cho phép.

d2min≤d2th≤d2'≤dalignl2maxD2min≤D2'≤D2th≤Dalignl2max

#### 1.3. Cấp chính xác chế tạo ren

TCVN qui định các cấp chính xác chế tạo ren hệ mét như bảng 4.9

Bảng 4.9 – Cấp chính xác kích thước ren

| Dạng ren | Đường kính của ren | Cấp chính xác |
| --- | --- | --- |
| Ren ngoài | d | 4; 6; 8 |
|  | d2 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| Ren trong | D2 | 4; 5; 6; 7; 8 |
|  | D1 | 4; 5; 6; 7; 8 |

Trị số dung sai đường kính ren ứng với các cấp chính xác khác nhau được qui định trong bảng 4.10

Bảng 4.10 a – Sai lệch giới hạn kích thước ren trong

| Đường kính danh nghĩa của ren d,mm | Bước ren P,mm | Miền dung sai ren trong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6H |  |  |  |  | 7H |  |  |  |  |
|  |  | Đường kính ren, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | D2 |  | D1 |  | D | D2 |  | D1 |  |
|  |  | Sai lệch giới hạn, μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EI | ES | EI | ES | EI | EI | ES | EI | ES | EI |
| Trên 2,8 đến 5,6 | 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 | 0 0 0 0 0 0 0 | +75 +90 +100 +112 +116 +118 +125 | 0 0 0 0 0 0 0 | +71 +100 +140 +160 +180 +190 +200 | 0 0 0 0 0 0 0 | – – 0 0 0 0 0 | – – +125 +140 +150 +155 +160 | – – 0 0 0 0 0 | – – +180 +200 +224 +238 +250 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Trên 5,6 đến 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | 0 0 0 0 0 0 0 | +85 +95 +112 +132 +156 +160 +180 | 0 0 0 0 0 0 0 | +71 +100 +140 +190 +236 +265 +300 | 0 0 0 0 0 0 0 | – – 0 0 0 0 0 | – – +140 +170 +190 +200 +224 | – – 0 0 0 0 0 | – – +180 +236 +300 +335 +375 | – – 0 0 0 0 0 |
| Trên 11,2 đến 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +100 +118 +140 +160 +160 +190 +200 +212 +224 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +100 +110 +190 +236 +265 +300 +335 +357 +450 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | – 0 0 0 0 0 0 0 0 | – +150 +180 +200 +224 +236 +250 +265 +280 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | – +180 +236 +300 +335 +357 +425 +475 +560 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Trên 22,4 đến 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +125 +150 +170 +200 +224 +265 +280 +300 +345 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +140 +190 +238 +300 +375 +500 +560 +600 +670 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | – 0 0 0 0 0 0 0 0 | – +190 +212 +250 +280 +335 +355 +375 +400 | – 0 0 0 0 0 0 0 0 | – +239 +300 +375 +475 +630 +710 +750 +850 | – 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Trên 45 đến 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +132 +160 +190 +212 +236 +280 +315 +335 +355 +375 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +140 +190 +236 +300 +375 +500 +600 +710 +758 +800 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | – – 0 0 0 0 0 0 0 0 | – – +236 +265 +300 +355 +400 +425 +450 +475 | – – 0 0 0 0 0 0 0 0 | – – +300 +375 +475 +630 +730 +900 +950 +1000 | – – 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Bảng 4.10b – Sai lệch giới hạn kích thước ren  ngoài

| Đường kính danh nghĩa của ren d,mm | Bước ren P,mm | Miền dung sai ren ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6e |  |  |  |  |  | 6g |  |  |  |  |  |
|  |  | Đường kính ren, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d |  | d2 |  | d1 |  |  | d |  | d2 |  | d1 |
|  |  | Sai lệch giới hạn, μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | es | ei | es | ei |  | es |  | es | ei | es | ei | es |
| Trên 2,8 đến 5,6 | 0,25 0,35 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 | – – -50 -53 -56 -56 -60 | – – -156 -178 -196 -196 -210 | – – -50 -53 -56 -56 -60 | – – -125 -138 -146 -146 -155 |  | – – -50 -53 -56 -56 -60 |  | -18 -19 -20 -21 -22 -22 -24 | -85 -104 -126 -146 -162 -162 -174 | -18 -19 -20 -21 -22 -22 -24 | -74 -86 -95 -102 -112 -112 -119 | -18 -19 -20 -21 -22 -22 -24 |
| Trên 5,6 đến 11,2 | 0,25 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 | – – -50 -56 -60 -63 -67 | – – -156 -196 -210 -275 -303 | – – -50 -56 -60 -63 -67 | - - -135 -156 -172 -181 -199 |  | – – -50 -56 -60 -63 -67 |  | -18 -19 -20 -22 -26 -28 -32 | -85 -101 -126 -162 -206 -240 -268 | -18 -19 -20 -22 -26 -28 -32 | -81 -90 -105 -122 -138 -146 -164 | -18 -19 -20 -22 -26 -28 -32 |
| Trên 11,2 đến 22,4 | 0,35 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 | – -50 -56 -60 -63 -67 -71 -71 -80 | – -156 -196 -240 -275 -303 -336 -351 -415 | – -50 -56 -60 -63 -67 -71 -71 -80 | - -140 -162 -178 -195 -207 -221 -231 -250 |  | – -50 -56 -60 -63 -67 -71 -71 -80 |  | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 | -104 -126 -162 -206 -240 -268 -290 -318 -377 | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 | -91 -110 -128 -144 -160 -172 -184 -198 -212 | -19 -20 -22 -26 -28 -32 -34 -38 -42 |
| Trên 22,4 đến 45 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -90 -95 -100 | -156 -196 -240 -303 -351 -460 -515 -570 -600 | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -90 -95 -100 | -145 -168 -185 -217 -241 -285 -302 -319 -336 |  | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -90 -95 -100 |  | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -478 -535 -563 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 | -115 -134 -151 -182 -208 -248 -265 -284 -299 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -53 -60 -63 |
| Trên 45 đến 90 | 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -95 -106 -112 -118 | -156 -196 -240 -303 -351 -460 -570 -636 -672 -718 | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -95 -106 -112 -118 | -150 -174 -200 -227 -251 -297 -331 -356 -377 -398 |  | -50 -56 -60 -67 -71 -85 -95 -106 -112 -118 |  | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 | -126 -162 -206 -268 -318 -423 -535 -601 -635 -680 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 | -120 -140 -166 -192 -218 -260 -296 -321 -340 -360 | -20 -22 -26 -32 -38 -48 -60 -71 -75 -80 |

#### 1.4. Lắp ghép ren

Lắp ghép ren cũng có các đặc tính: lắp hở, lắp dôi, lắp trung gian. Ở đây chỉ giới thiệu lắp ghép ren có độ hở.

Miền dung sai của các kích thước ren được chỉ ra trong bảng bảng 4.11

Bảng 4.11–  Miền dung sai kích thước ren (lắp có độ hở)

| Loại chính xác | Chiều dài vặn ren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S |  | N |  |  |  |  | L |  |  |
|  | Miền dung sai ren ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chính xác |  | (3h4h) |  |  |  | 4g | 4h |  |  | (5h4h) |
| Trung bình | 5g6g | (5h6h) | 6d | 6e | 6f | 6g | 6h | (7e6e) | 7g6g | (7h6h) |
| Thô |  |  |  |  |  | 8g | (8h) |  | (9g8g) |  |
| Miền dung sai ren trong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chính xác |  | 4H |  |  | 4H5H |  | 5H |  | 6H |  |
| Trung bình | (5G) | 5H | 6G |  |  |  | 6H | (7G) | 7H |  |
| Thô |  |  | 7G |  |  |  | 7H | (8G) | 8H |  |
| MDS in đậm là MDS cho lắp ghép ưu tiên. Hạn chế sử dụng MDS trong dấu ngoặt đơn. Khi chiều dài vặn ren thuộc nhóm ngắn (S) và nhóm dài (L) thì cho phép sử dụng miền dung sai được quy định cho chiều dài vặn ren thuộc nhóm trung bình (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khác với lắp ghép trụ trơn, kí hiệu miền dung sai trong lắp ghép ren có cấp chính xác đặt trước sai lẹch cơ bản. Ví dụ: 6H. Khi miền dung sai đường kính d2 và d  hoặc D2 và D1 khác nhau thì kí hiệu như sau: Ví dụ: 4H5H nghĩa là miền dung sai đường kính D2 là 4H, miền dung sai đường kính D1 là 5H, hoặc 7g6g nghĩa là miền dung sai đường kính  d2 là 7g,  miền dung sai đường kính d là 6g

Trị số sai lệch giới hạn và dung sai kích thước ren được tra trong bảng tra.

Kí hiệu ren

Kí hiệu ren gồm các yếu tố ghi theo thứ tự sau:

- Dạng profin ren:

- Với ren tam giác hệ mét: kí hiệu bằng chữ	M

- Với ren hình thang: kí hiệu bằng chữ	Tr

- Với ren tròn: kí hiệu bằng chữ	Rd

- Với ren hình vuông: kí hiệu bằng chữ	S

- Với ren côn: kí hiệu bằng chữ	MK

- Kích thước danh nghĩa của ren (đó cũng chính là đường kính ngoài của ren)

- Bước ren: Đối với ren nhiều đầu mối phải ghi trị số bước xoắn và để trong ngoặc đơn chữ “P” cùng với trị số bước ren. Ví dụ: M24×3P1

- Chiều xoắn của ren: Với ren trái ghi chữ “LH”, ren phải không cần ghi

- Kí hiệu miền dung sai( trên bản vã chi tiết) hay kiểu lắp của ren( trên bản vẽ lắp)

- Ví dụ: Với bản vẽ chi tiết: M12 – 6g

Với bản vẽ lắp: M12 – 6H/6g

### 2. Dung sai lắp ghép ren hình thang

Mối ghép ren hình thang được dùng để truyền chuyển động tịnh tiến. Ví dụ: vít me, vít bàn xa dao trong máy tiện…

Dung sai lắp ghép ren

Sai lệch cơ bản và cấp chính xác chế tạo ren được cho trong bảng 4.12

Bảng 4.12 – Sai lệch cơ bản và cấp chính xác chế tạo ren hình thang

| Dạng ren | Đường kính | Sai lệch cơ bản (es,EI) | Cấp chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| Vít | Ngoài d | h | 4 |
|  | Trung bình d2 | c,e,g | 7; 8; 9; 10 |
|  | Trong d2 | h | 7; 8; 9; 10 |
| Đai ốc | Ngoài D | H | – |
|  | Trung bình D2 | H | 7; 8; 9 |
|  | Trong D1 | H | 4 |
| Đường kính trong d1 của ren vít phải ở cùng cấp chính xác với đường kính trung bình d2 của nó |  |  |  |

Miền dung sai kích thước ren được qui định trong bảng 4.13

Bảng 4.13 – Miền dung sai kích thước ren hình thang

| Loại chính xác | Vít |  | Đai ốc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài vặn ren |  |  |  |
|  | N | L | N | L |
|  | Miền dung sai |  |  |  |
| Chính xác | 6e; 6g | 7e | 6H | 7H |
| Trung bình | 7e; 7g | 8e | 7H | 8H |
| Thô | 8c; 8e | 9c | 8H | 9H |

Việc chọn miền dung sai và kiểu lắp là tùy thuộc vào mức độ chính xác và đặc tính yêu cầu của lắp ghép.

Ren được kí hiệu giống như ren hệ mét.

## V. DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Truyền động bánh răng là một trong những loại truyền động được sử dụng rất rộng rãi. Mục đích của nó là truyền chuyển động quay giữa các trục hay biến đổi chuyển động (từ chuyển động quay thành tịnh tiến và ngược lại)

Về dạng profin răng thì có: dạng răng thân khai, dạng răng xicloit…nhưng chủ yếu sử dụng dạng răng thân khai nên ở đây chỉ giới thiệu dạng răng này.

### 1. Các thông số kích thước cơ bản

m- modun của răng				df – đường kính vòng chân răng

z- số răng của bánh răng			da – đường kính vòng đỉnh răng

- góc ăn khớp của truyền động		db – đường kính vòng cơ bản

 - góc nghiêng của hướng răng		h – chiều cao của răng

p- bước răng					b – chiều rộng bánh răng

pb – bước răng trên vòng cơ bản		w – khoảng pháp tuyến chung

d – đường kính vòng chia của bánh răng	a- khoảng cách tâm 2 bánh răng trong truyền động

### 2. Các yêu cầu kĩ thuật của truyền động bánh răng

Tùy theo chức năng sử dụng của truyền động mà chúng có các yêu cầu khác nhau:

- Yêu cầu “mức chính xác động học” là yêu cầu sự phối hợp chính xác về yêu cầu bánh dẫn và bánh bị dẫn của truyền động. Yêu cầu này đề ra đối với truyền động bánh răng của xích động học chính xác của dụng cụ đo, xích phân độ của máy gai công bánh răng, xích cắt ren của máy tiện ren… Bánh răng trong truyền động này thường có mođun nhỏ, chiều dài răng không lớn, làm việc với tốc độ và tải trọng nhỏ.

- Yêu cầu “mức làm việc êm” nghĩa là bánh răng phải có tốc độ quay ổn định, không có sự thay đổi tức thời về tốc độ gây va đập, ồn. Yêu cầu này đề ra đối với những truyền động trong hộp tốc độ của động cơ máy bay, ô tô, tuabin… Bánh răng trong tuyền động thường có mođun trung bình, chiều dài răng lớn, tốc độ vòng của bánh răng có thể đạt tới 120 – 150 m/s, công suất truyền động tới 40.000kW

- Yêu cầu về “mức tiếp xúc mặt răng” lớn đặc biệt là tiếp xúc theo chiều dài. Mức tiếp xúc đảm bảo độ bền của răng khi truyền momen xoắn lớn. Ví dụ: truyền động bánh răng trong máy cán thép, trong cần trục, cầu trục… Bánh răng trong truyền động thường có mođun lớn và chiều dài răng lớn.

- Yêu cầu “độ hở mặt bên” giữa các mặt răng phía không làm việc các căp răng ăn khớp (mức khe hở cạnh răng). Bất kì bộ truyền bánh răng nào cũng yêu cầu độ hở mặt bên để tạo điều kiện bôi trơn mặt răng, bồi thường cho sai số giãn nở nhiệt, sai số do gia công và lắp ráp, tránh hiện tượng kẹt răng.

Đối với bộ truyền bánh răng nào cũng đòi hỏi cả 4 yêu cầu trên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện làm việc thực tế của từng bộ truyền mà yêu cầu nào được chú trọng hơn.

### 3. Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng

Trong chế tạo bánh răng, mức chính xác chế tạo được đánh giá thông qua 4 yêu cầu: mức chính xác động học, mức làm việc êm, mức tiếp xúc mặt răng và mức độ hở mặt bên.

- Đánh giá mức chính xác động học: Mức chính xác động học được đánh giá bằng chính sai số động học của bánh răng, Fir'. Đó là sai số lớn nhất về góc quay của bánh răng trong phạm vi một vòng quay khi nó ăn khớp với bánh răng mẫu chính xác. Sai số động học là tổng hợp ảnh hưởng cảu tất cả Các loại sai số gia công đến mức chính xác động học.

- Đánh giá mức làm việc êm: Mức làm việc êm được đánh giá bằng sai số động học cục bộ của bánh răng, fir', là hiệu số lớn nhất và nhỏ nhất kế tiếp nhau của sai số động học cục bộ.

Sai số động học cục bộ là thành phần tần số cao của sai số động học. Nó chính là sự thay đổi tốc độ góc tức thời, sinh gia tốc, gây va đập và ồn. Sai số động học cục bộ thể hiện tổng hợp ảnh hưởng cảu sai số gia công đến mức làm việc êm.

- Đánh giá mức tiếp xúc mặt răng: Mức tiếp xúc mặt răng được đánh gái bằng chính vết tiếp xúc mặt răng của bánh răng trong truyền động.

Vết tiếp xúc là phần làm việc của mặt răng có tiếp xúc với răng của bánh răng thứ hai trong cặp truyền, sau khi quay cặp truyền động có tải.

### 4. Cấp chính xác chế tạo bánh răng

TCVN qui định 12 cấp chính xác chế tạo bánh răng từ 1; 2;…;12 với mức độ chính xác giảm dần. Ở mỗi cấp chính xác, tiêu chuẩn qui định giá trị dung sai và sai lệch giới hạn cho các thông số đánh giá mức chính xác.

Việc chọn cấp chính xác của truyền động khi thiết kế phải dựa vào điều kiện làm việc cụ thể của truyền động, chẳng hạn tốc độ vòng quay, công suất truyền.… Trong sản xuất cơ khí thường chọn cấp chính xác 6, 7, 8, 9, chọn theo kinh nghiệm hay theo hướng dẫn cho trong bảng 4.14

Bảng 4.14 – Phạm vi sử dụng cấp chính xác của bánh răng trụ

| Cấp chính xác | Điều kiện làm việc và phạm vi sử dụng | Tốc độ vòng m/s | Hiệu suất không nhỏ hơn | Phương pháp cắt răng | Gia công lần cuối mặt răng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bánh răng làm việc êm ở tốc độ cao, hiệu suất cao, không ồn, bánh răng của cơ cấu phân độ, bánh răng đặc biệt quan trọng trong chế tạo máy bay và ôtô | Đến 15 | 0,99 | Phương pháp bao hình trên máy chính xác cao | Mài chính xác hoặc cà răng |
| 7 | Bánh răng ở tốc độ hơi cao và công suất vừa phải goặc ngược lại, bánh răng trong truyền động của máy cắt kim loại cần sự phối hợp chuyển động, bánh răng hộp tốc độ máy bay, ôtô, truyền động của cơ cấu tính, đếm | Đến 10 | 0,98 | Phương pháp bao hình trên máy chính xác cao | Bằng dụng cụ cắt chính xác, với bánh răng không tôi. Mài hoặc cà khi bánh răng cần tôi |
| 8 | Bánh răng trong chế tạo máy nói chung không yêu cầu chính xác đặc biệt, bánh răng trong máy công cụ, trừ xích phân độ, bánh răng không quan trọng trong máy bay, ôtô, bánh răng của cơ cấu nâng, bánh răng quan trọng trong máy nông nghiệp, bánh răng hộp giảm tốc htông thường | Đến 6 | 0,97 | Phương pháp bao hình hoặc chép hình bằng dụng cụ định hình tương ứng với số răng thực của bánh răng | Không mài, khi cần thiết thì gia công tinh lần cuối hoặc nghiền |
| 9 | Bánh răng dùng cho truyền động không đòi hỏi chính xác, truyền tải không tải thực hiện do lý do kết cấu là chủ yếu | Đến 2 | 0,96 | Bất kì | Không yêu cầu gia cầu tinh đặc biệt |

### 5. Dạng đối tiếp mặt răng và dung sai độ hở mặt bên

Tùy theo yêu cầu về giá trị độ hở mặt bên, tiêu chuẩn qui định 6 dạng đối tiếp H, E, D, C, B, A. Dạng H có giá trị độ hở mặt bên nhỏ nhất bằng không và độ hở tăng dần từ H đến A. Trong điều kiện làm việc bình thường thường sử dụng dạng B. Các giá trị độ hở mặt bên ứng với từng dạng cho sẵn trong bảng tra.

### 6. Ghi kí hiệu bánh răng trên bản vẽ

Kí hiệu gồm 3 chữ số và 2 chữ cái. Các chữ số lần lượt chỉ cấp chính xác của mức chính xác động học, mức làm việc êm và mức tiếp xúc mặt răng. Chữ cái chỉ dạng đối tiếp và dung sai khe hở cạnh răng (nếu chúng không tương ứng với nhau). Ký hiệu phải kém theo số hiệu của tiêu chuẩn đó.

Ví dụ: Bánh răng được kí hiệu như sau: 8 – 7 – 7 – B TCVN 1067 – 84 nghĩa là:………………………………………………………………………..............................

Hoặc 8 – 7 – 7 – Ba TCVN 1067 – 84 nghĩa là:.……………………… …..……………………………………………………………….........................................

## BÀI TẬP CHƯƠNG 4

----

1. Cho mối ghép ổ lăn làm việc trong điều kiện trục đứng yên, thân hộp quay, tải trọng tác động lên ổ là tải trọng hướng tâm cố định phương, ổ lăn có số hiệu 317, cấp chính xác 0.

- Chọn miền dung sai kích thước trục và lỗ thân hộp lắp với ổ.

- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước lắp ghép đó

2. Cho mối ghép then bằng giữa bánh răng với trục để truyền momen xoắn. Bánh răng (bạc) cố định trên trục và cần tháo lắp khi thay thế. Kích thước chiều rộng của then là b=14mm

- Chọn kiểu lắp cho mối ghép then với rãnh trục và rãnh bạc

- Xác định trị số sai lệch giới hạn của các kích thước tham gia lắp ghép và biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép.

3. Cho lắp ghép then hoa giữa bánh răng với trục có kích thước danh nghĩa là 8×42×48. Bánh răng cần di trượt dễ dàng trên trục và định tâm theo đường kính D

- Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép then rồi ghi kí hiệu trên bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.

- Tra sai lệch giới hạn của các kích thước lắp ghép và biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép.

4. Cho lắp ghép ren M20×2−6H/6e

- Giải thích kí hiệu lắp ghép

- Tra sai lệch giới hạn và dung sai kích thước ren

- Giả sử sau khi gia công một ren vít người ta đo được các thông số sau:

- Đường kính trung bình của ren vít d2th=18,516,mm

- Sai số góc profin ren vít Δα2phải =40’, Δα2trái =-20’

- Sai số tích lũy bước ΔP=0,02mm

Hỏi ren vít có đạt yêu cầu không?

5. Cho lắp ghép ren hình thang Tr20×8P4−8H/8e

- Giải thích kí hiệu lắp ghép

- Tra sai lệch giới hạn và dung sai kích thước ren vít và đai ốc

- Tính sai lệch giới hạn kích thước ren vít và đai ốc

6. Giải thích kí hiệu lắp ghép sau:

- 8 – 8 – 7 B TCVN 1067 – 84

- 8 – 7 – 6 Ba TCVN 1067 -84

- 7 C TCVN 1067 – 84

# Chương 5

# CHUỖI KÍCH THƯỚC

----

## I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

### 1. Chuỗi kích thước

Chuỗi kích thước là mối quan hệ khép kín giữa các của một chi tiết hay nhiều chi tiết trong cùng một bộ phận máy hay một máy – hình 5.1

Để hình thành một chuỗi kích thước phải có 2 điều kiện: các kích thước nối tiếp nhau và các kích thước tạo thành vòng kín.

### 2. Khâu

Mỗi kích thước trong chuỗi kích thước gọi là một khâu.

Dựa vào tính chất của khâu, người ta chia nó làm 2 loại:

Khâu thành phần

Khâu thành phần Ai (i=1;2;3…) là khâu mà giá trị của nó độc lập so với những khâu khác.

Trong chuỗi kích thước lắp ghép, kích thước của chi tiết tham gia vào chuỗi đều được gọi là khâu thành phần.

Khâu khép kín

Là khâu mà kích thước của nó AΣ phụ thuộc vào kích thước của khâu thành phần. Khâu khép kín tự hình thành sau khi gia công chi tiết và tự hình thành sau khi lắp ghép.

- Chú ý:

- Trong chuỗi kích thước chi tiết muốn phân biệt khâu thành phần và khâu khép kín cần phải biết trình tự gia công của các kích thước trong chuỗi đó. Khâu nào hình thành cuối cùng trong trình tự công nghệ là khâu khép kín.

- Trong một chuỗi kích thước chỉ có một khâu khép kín.

Trong các khâu thành phần, tùy theo ảnh hưởng của nó tới khâu khép kín mà chia ra làm hai loại sau:

- Khâu tăng: Là khâu mà khi kích thước của nó tăng thì sẽ làm kích thước của khâu khép kín  tăng và ngược lại.

- Khâu giảm:là khâu mà khi kích thước của nó tăng thì sẽ làm kích thước của khâu khép kín  giảm  và ngược lại.

Ví dụ: Trong chuỗi kích thước hình 5.1, xác định khâu thành phần (tăng, giảm), khâu khép kín

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

### 1. Bài toán chuỗi và phương trình cơ bản của chuỗi kích thước

Giải chuỗi kích thước là phải tìm một khâu hoặc một số khâu trong chuỗi. Khi giải chuỗi kích thước có thể gặp 2 bài toán sau:

- Bài toán thuận: Cho biết kích thước và sai lệch giới hạn của tất cả các khâu thành phần, xác định kích thước và sai lệch giới hạn của khâu khép kín.

Bài toán thuận thường dùng để:

  - Tính sai số chuẩn cho một kích thước thực hiện nào đó trong công nghệ.

  - Kiểm nghiệm lại một kết quả tình toán hay một yêu cầu trong lắp ráp.

- Bài toán nghịch: Cho biết kích thước và sai lệch giới hạn của khâu khép kín, xác định kích thước và sai lệch giới hạn của khâu thành phần.

Bài toán nghịch thường dùng để:

  - Chuyển từ kích thước thiết kế sang kích thước công nghệ khi kích thước thiết kế khác với kích thước công nghệ do việc chọn chuẩn công nghệ không trùng với chuẩn thiết kế.

  - Tính toán xác định độ chính xác kích thước của các chi tiết máy từ yêu cầu kĩ thuật của máy.

- Phương trình cơ bản của chuỗi kích thước

Đối với chuỗi đường thẳng có n khâu thành phần phần, nếu ta đánh số thứ tự từ 1 đến m là các khâu tăng thì từ m+1 đến n  sẽ là khâu giảm. Như vậy khâu khép kín được tính:

AΣ=i=1mAi−i=m+1nAi

Đây là phương trình cơ bản của chuỗi kích thước, trên cơ sở đó, xác lập các cộng thức về sai lệch giới hạn và dung sai giữa các khâu thành phần và khâu khép kín để giải các chuỗi kích thước đường thẳng.

### 2. Giải chuỗi kích thước

Trong chuỗi kích thước các khâu thành phần có thể có gồm nhiều kích thước khác nhau. Để thuận lợi trong quá trình tính toán ta qui ước một số ký hiệu:

  - Khâu tăng: chữ in hoa

  - Khâu giảm: chữ in thường

  - Khâu khép kín: chữ in hoa có chỉ số Σ

  - Khâu bù: có chỉ số b, kí hiệu chữ in hoa nếu là khâu bù tăng, chữ in thường nếu là khâu bù giảm.

#### 2.1.Giải bài toán thuận

- Bước 1: Vẽ sơ đồ kích thước (không cần vẽ chi tiết)

Ví dụ: Lập chuỗi kích thước từ hình 5.1a, c, d lần lượt như hình 5.2a, c, d như sau:

- Bước 2: Xác định khâu tăng, khâu giảm.

Ví dụ: Với hình 5.2a , giả sử trình tự gia công là A3, A2, A1 thì AΣ=A1 và mối quan hệ là AΣ=A1=A4−A3−A2 nên khâu A4 là khâu tăng, A3, A2 là khâu giảm.

Hình 5.2c, AΣ=………………và mối quan hệ là:…………………………. nên khâu tăng là ………………., khâu giảm là ……………………………………

- Bước 3: Tính toán kích thước của khâu khép kín.

AΣ=i=1mAi−i=m+1nAi

Ví dụ: Hình 5.2a thì khâu khép kín

AΣ=A1=A4−A3−A2=105−60−25=20

- Bước 4: Xác định kích thước giới hạn của khâu khép kín.

  - Sai lệch giới hạn trên ESΣ=i=1mESi−i=m+1neii

Với 	i=1mESilà tổng sai lệch trên của m khâu tăng

i=m+1neiilà tổng sai lệch dưới của n –m khâu giảm

  - Sai lệch giới hạn dưới EIΣ=i=1mEIi−i=m+1nesi

Với	i=1mEIilà tổng sai lệch dưới của m khâu tăng

i=m+1nesilà tổng sai lệch dưới của n – m khâu giảm

Ví dụ: Hình 5.2a

ESΣ=i=1mESi−i=m+1neii=ES4−ei2+ei3=0,05−0,08+0,06=0,19

EIΣ=i=1mEIi−i=m+1nesi=EI4−es2+es3=−0,05−0+0=−0,05

- Bước 5: Thử lại kết quả

Tính dung sai khâu khép kín bằng hai công thức:

TΣ=ESΣ−EIΣ

Hoặc TΣ=i=1nTi

Ví dụ: Hình 5.2a

TΣ=ESΣ−EIΣ=0,19−−0,05=0,24

Hoặc TΣ=i=1nTi=T4+T2+T3=0,1+0,08+0,06=0,24

#### 2.2.Giải bài toán nghịch

- Bước 1: Vẽ sơ đồ kích thước (không cần vẽ chi tiết)

- Bước 2: Xác định khâu tăng, khâu giảm.

- Bước 3: Tính hệ số chính xác atb

Giả thiết tất cả các khâu thành phần có cùng cấp chính xác, tức chúng có cùng hệ số chính xác và kí hiệu là atb

atb=TΣi=1nii

Với 	TΣlà dung sai khâu khép kín, tính bằng μm

i=1niilà tổng đơn vị dung sai của tất cả các khâu thành phần, nó phụ thuộc vào kích thước danh nghĩa cảu khâu thành phần( đã nói ở chương 2). Để thuận lợi cho tính toán, trị số ii được cho sẵn trong bảng tra sau:

| Khoảng kích thước mm | Đến 3 | 3÷6 | 6÷10 | 10÷18 | 18÷30 | 30÷50 | 50÷80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị ii | 0,55 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,31 | 1,56 | 1,86 |
| Khoảng kích thước mm | 80÷120 | 120÷180 | 180÷250 | 250÷315 | 315÷400 | 400÷500 |  |
| Giá trị ii | 2,17 | 2,52 | 2,92 | 3,23 | 3,54 | 3,95 |  |

Từ giá trị atb, đem so sánh với trị số a trong bảng hệ số chính xác (bảng 2.1 – chương 2) và chọn cấp chính xác cho các khâu thành phần. Trị số atb thường không khớp với trị số a trong bảng, khi đó có thể qui tròn giá trị a tới cấp chính xác gần nhất, có thể cao hơn hay thấp hơn cấp chính xác tính toán.

Bảng 2.1 – Hệ số chính xác a phụ thuộc vào cấp chính xác

| Cấp chính xác | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số a | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2500 |

- Bước 4: Xác định sai lệch giới hạn n – 1 khâu thành phần

Tra bảng xác định sai lệch giới hạn n – 1 khâu thành phần với qui ước khâu tăng tra theo hệ thống lỗ H, khâu giảm tra theo hệ thống trục h.

- Bước 5: Tính sai lệch giới hạn 1 khâu thành phần cuối cùng – khâu bù

Lúc tra bảng ta chỉ tra cho n – 1 khâu thành phần, còn một khâu thành phần nào đó phải để lại để tính toán bù trừ cho sai số lúc ta làm tròn hệ số chính xác ở bước 3

Về nguyên tắc, để lại khâu nào làm khâu bù cũng được. Tuy nhiên, khi chọn khâu bù cần lưu ý

  - Nếu chọn cấp chính xác khâu thành phần cao hơn cấp chính xác tính toán (tức là dung sai của các khâu này đã bị thu hẹp) thì dung sai khâu bù rộng ra nên chọn khâu bù là khâu khó gia công.

  - Nếu chọn cấp chính xác khâu thành phần thấp hơn cấp chính xác tính toán thì ngược lại nên chọn khâu bù là khâu dễ gia công.

Sai lệch giới hạn của khâu bù được tính

  - Nếu khâu bù là khâu tăng:

Sai lệch giới hạn trên: ESb=ESΣ−i=1mESi+i=m+1neii

Sai lệch giới hạn dưới:EIb=EIΣ−i=1mEIi+i=m+1nesi

  - Nếu khâu bù là khâu giảm:

Sai lệch giới hạn trên: esb=i=1mEIi−i=m+1nesi−EIΣ

Sai lệch giới hạn dưới : eib=i=1mESi−i=m+1neii−ESΣ

- Bước 5: Thử lại kết quả

Tính dung sai khâu khép kín bằng hai công thức:

TΣ=ESΣ−EIΣ

Hoặc TΣ=i=1nTi

| Ví dụ: Cho một bộ phận máy có chuỗi kích thước như hình vẽ - hình 5.3 Yêu cầu kĩ thuật sau khi lắp là khe hở AΣ=A6=1+0,5mm. Biết A1=120mm,A2=50mm,A3=A5=5mm. Hãy tính kích thước các khâu thành phần. |  |
| --- | --- |

- Bước 1: Vẽ sơ đồ kích thước: đề bài

Từ chuỗi kích thước ta tính được A4=A1+A2−A3−A5−AΣ=159

- Bước 2: Xác định khâu tăng, khâu giảm:

Khâu tăng: A1,A2

Khâu giảm: A3,A4,A5

- Bước 3: Tính hệ số chính xác atb

atb=TΣi=1nii=T6i1+i2+i3+i4+i5=5002,17+1,56+0,73+2,52+0,73=64,8

Chọn cấp chính xác cho các khâu thành phần là cấp 10 (có a=64) và A4 là khâu bù.

- Bước 4: Xác định sai lệch giới hạn n – 1 khâu thành phần

Tra bảng, , A2=50H10=120+0,1,

A5=A3=5h10=5−0,048

- Bước 5: Tính sai lệch giới hạn khâu bù A4

A4 là khâu bù giảm

esb=es4=i=1mEIi−i=m+1nesi−EIΣ=EI1+EI2−es3−es5−EIΣ0+0−0−0−0=0

eib=ei4=i=1mESi−i=m+1neii−ESΣ=ES1+ES2−ei3−ei5−ESΣ0,14+0,1−−0,048−0,048−0,5=0,164

Vậy A4=159−0,164

- Bước 5: Thử lại kết quả

TΣ=ESΣ−EIΣ=0,5

TΣ=i=1nTi=T1+T2+T3+T4+T5=0,14+0,1+0,048+0,164+0,048=0,5

### 3. Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy

#### 3.1. Các yêu cầu của việc ghi kích thước

Phải dùng kích thước tiêu chuẩn nếu loại kích thước đó đã được tiêu chuẩn hóa.

Phải xuất phát từ yêu cầu chất lượng làm việc của chi tiết máy trong bộ phận máy hoặc trong máy cũng như chất lượng làm việc của máy.

Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc gia công các chi tiết máy nói riêng và máy nói chung.

#### 3.2. Các nguyên tắc cơ bản của việc ghi kích thước

Để thỏa mãn các yêu cầu của việc ghi kích thước đã trình bày ở trên, người thiết kế cần tiến hành ghi kích thước theo các nguyên tắc thứ tự lần lượt sau:

- Nguyên tắc 1: Ghi kích thước cho các lắp ghép đã tiêu chuẩn hóa

- Nguyên tắc 2: Phân tích chuỗi kích thước lắp để ghi kích thước cho chi tiết.

- Nguyên tắc 3: Ghi kích thước phải tạo điều kiện chế tạo chi tiết dễ dàng.

#### 3.3. Các phương pháp ghi kích thước

- Ghi kích thước theo một xích liên tiếp: các kích thước của chi tiết được ghi nối tiếp nhau – hình 5.4a

- Ghi kích thước theo phương pháp tọa độ: các kích thước của chi tiết được ghi từ một chuẩn đã chọn – hình 5.4b

- Ghi kích thước theo phương pháp tổng hợp: kết hợp cả hai cách ghi kích thước trên – hình 5.4c

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Khâu giảm trong một chuỗi kích thước là:

a.Khâu mà giá trị của nó giảm sẽ làm giá trị khâu khép kín giảm theo.

b.Khâu mà giá trị của nó giảm sẽ làm giá trị khâu khép kín tăng lên.

c.Khâu mà giá trị của nó giảm hay tăng đều không ảnh hưởng đến giá trị khâu khép kín.

d.Khâu mà giá trị của nó tăng sẽ làm giá trị khâu khép kín tăng theo.

2.Khâu thành phần là:

a.Khâu mà giá trị của nó độc lập so với những khâu khác.

b.Khâu tự hình thành sau khi gia công chi tiết đối với chuỗi kích thước chi tiết.

c.Khâu hình thành sau khi gia công chi tiết.

d.Khâu tự hình thành sau lắp đối với chuỗi kích thước lắp ghép.

3.Chọn câu sai:

a.Khi chuyển từ kích thước thiết kế sang kích thước công nghệ, kích thước công nghệ luôn đóng vai trò là khâu khép kín trong chuỗi kích thước được thành lập.

b.Khi chuyển từ kích thước thiết kế sang kích thước công nghệ, kích thước thiết kế luôn đóng vai trò là khâu khép kín trong chuỗi kích thước được thành lập.

c.Khâu khép kín là khâu hình thành sau khi gia công chi tiết.

d.Khâu khép kín có thể thay đổi nếu thay đổi trình tự gia công chi tiết.

| 4.Xác định khâu tăng trong chuỗi kích thước sau: a.A1 b.A2 c.A3 d.A2,A3 |  |
| --- | --- |

| 5.Trong chuỗi kích thước sau, sai lệch trên và dưới khâu khép kín là: a.ES=0.25mm EI=0.55mm b.ES=0.15mm EI= - 0.65mm c.ES=0.25mm EI= - 0.55mm d.ES= -0.15mm EI= - 0.40mm |  |
| --- | --- |

VôùiA1=30−0.4+0.15mm,A2=30−0.15mm,A3=10+0.1mm

6.Trong chuỗi kích thước sau, kích thước khâu khép kín là

Với A1=70-0.3 mm, A2=30-0.15 mm, A3=10+0.1mm

| a.30+0.15mm b.30−0.4+0.15mm c.30−0.04mm d.30−0.15−0.04mm |  |
| --- | --- |

7.Nguyeân taéc ñeå laäp chuoãi kích thöôùc hôïp lí laø:

a.Caùc khaâu cuûa chuoãi phaûi lieân tieáp nhau vaø taïo thaønh moät voøng kín.

b.Phaûi laäp chuoãi sao cho soá khaâu tham gia ít nhaát.

c.Trong chuoãi chæ coù moät khaâu kheùp kín.

d.Taát caû ñeàu ñuùng.

| c. Khâu tăng A1, A4; khâu giảm A2, A3, A5 d. Khâu tăng A1, A3, A2 ; khâu giảm A4, A5 8.Trong chuỗi kích thước sau, xác định khâu tăng, khâu giảm. a.Khâu tăng A1, A3; khâu giảm A2, A4, A5 b.Khâu tăng A1, A4, A2 ; khâu giảm A3, A5_ |  |
| --- | --- |

c. Khaâu taêng A1, A4; khaâu giaûm A2, A3, A5

d. Khaâu taêng A1, A3, A2 ; khaâu giaûm A4, A5

| Cho hình vẽ sau: A1, A2 ,A3 là các kích thước thiết kế. B1,B2, B3 là kích thước công nghệ. Tính kích thước B2 biết: |  |
| --- | --- |

A1=60+0.02mm; A2=30−0.05+0.03mm; A3=150.07mm

9.Chuỗi kích thước để tính B2 gồm có:

a. 3 khâu B2, B1, A2, trong đó A2 là khâu khép kín.

b. 3 khâu B2, B1, A2, trong đó B1 là khâu khép kín.

c. 3 khâu B2, B3, A3, trong đó A3 là khâu khép kín.

d. 3 khâu B2, B3, A3, trong đó B3 là khâu khép kín.

10.Dung sai khâu B2 bằng:

a.0.04mm	b.0.05mm		c.0.06mm		d.0.08mm

11.Sai lệch trên và dưới của khâu B2 là:

a.ES=0.05mm	EI= - 0.01mm

b.ES= - 0.03mm	EI= - 0.09mm

c.ES=0.125mm	EI= - 0.01mm

d.ES=0.05mm	EI= - 0.09mm

12.Kích thước khâu B2 có giá trị là:

a.30−0.09+0.05mm	b. 30−0.01+0.125mm		c. 30+0.01+0.05mm		d. 30−0.01+0.05mm

| Cho hình vẽ sau: Trình tự gia công là: Gia công thô đường kính D1, gia công mặt phẳng A theo kích thước L1, gia công tinh đường kính D2. Xác định kích thước L để gia công được L1=45±0,15mm Cho biết D1=φ62−0.05+0.1mm D2=φ60−0.02mm |  |
| --- | --- |

| 13.Lập chuỗi kích thước để tính L như hình vẽ, trong đó: a.L1 là khâu khép kín, L và là khâu tăng, là khâu giảm b.L1 là khâu khép kín, L và là khâu tăng, là khâu giảm c.L là khâu khép kín, L1 và là khâu tăng, là khâu giảm d.L là khâu khép kín, L1 và là khâu tăng, là khâu giảm |  |
| --- | --- |

14.Dung sai khâu L được tính bằng

a.0.255mm	b.0.215mm		c.0.125mm		d.0.025mm

16.Sai lệch trên và dưới của khâu L là:

a.ES=0.125mm	EI=0.09mm		c.ES=0.125mm	EI= - 0.09mm

b.ES=0.15mm	EI= - 0.09mm	d.ES=0		EI= - 0.215mm

17.Kích thước khâu L được tính bằng

a.46−0.09+0.125mm							b.46−0.215mm

c.46+0.09+0.125mm							d. 46−0.09+0.15mm

## BÀI TẬP CHƯƠNG 5

----

| 1. Cho một chi tiết như hình vẽ a. Trình tự gia công A1, A2, A3. Biết A1=160±0,03,A2=90−0,05,A3=50+0,035. Tính các kích thước A4, A5 |  |
| --- | --- |

b. Trình tự gia công A1, A2, A3. Biết A1=160±0,03,A4=70−0,06+0,04,A3=50+0,035. Tính các kích thước A2, A5

c. Trình tự gia công A1, A4 , A3. Biết A1=160±0,03,A4=70−0,05,A5=40+0,15. Tính các kích thước A2, A3

d. Trình tự gia công A1, A4, A3. Biết A5=40±0,07, kích thước danh nghĩa  A1=160,A4=70,A3=50 . Tính các kích thước A1, A2, A3, A4

| 2. Cho một chi tiết như hình vẽ Biết các kích thước thiết kế B1=30−0,05,B2=90±0,03,B3=10 Tính các kích thước công nghệ A1, A2, A3 |  |
| --- | --- |

| 3. Cho một chi tiết như hình vẽ Trình tự gia công là: - Gia công thô đường kính D=φ60,3+0,1 - Phay rãnh then theo kích thước T - Gia công tinh d=φ60−0,03 Xác định kích thước T để sau khi gia công chi tiết sẽ đạt chiều sâu rãnh then t=12+0,2 |  |
| --- | --- |

# Chương 6

# DỤNG CỤ ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

# CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC TRONG CHẾ TẠO MÁY

----

## I. CÁC DỤNG DỤ ĐO THÔNG DỤNG

### 1. Dụng cụ đo kiểu thước cặp

#### 1.1. Công dụng, phân loại

Thước cặp là loại thước có du xích, dùng để đo kích thước ngoài (chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đường kính trụ ngoài…), kích thước trong (đường kính lỗ, chiều rộng rãnh…) và chiều sâu.

Hình 6.1 – Thước cặp

1.Cán	2,7.Mỏ	             3.Khung động	     4.Vít hãm	   5.Thang chia độ chính

5.Thước đo chiều sâu   6.Thước đo chiều sâu       8.Thang chia độ của du xích

Tuỳ thuộc vào khả năng đạt độ chính xác của thước khi đo, thước cặp được chia làm 3 loại: thước cặp 1/10; 1/20, 1/50.

Thước cặp 1/10 đo chính xác tới phần mười của milimét nên thường dùng để kiểm tra kích thước có độ chính xác thấp.

Thước cặp 1/20; 1/50 đo chính xác tới 0,05 mm và 0,02 mm nên thường dùng kiểm tra những kích thước tương đối chính xác.

#### 1.2. Cấu tạo

Thước cặp được cấu tạo như hình 6.1 gồm:

Thước chính (1): mang mỏ đo cố định (2) và trên thân có thang chia độ mm

Thước phụ (5): mang mỏ đo di động (4) và trên thân thước phụ có khắc vạch, tổng giá trị kích thước đo được trên thước phụ là 1mm. Do vậy, nếu thước phụ có 10 vạch thì giá trị mỗi vạch là 0,1mm, thước phụ có 20 vạch thì giá trị mỗi vạch là 0,05mm

#### 1.3. Cách đọc

Kiểm tra vị trí “0” của thước cặp: cho các mỏ đo của thước cặp tiếp xúc nhau. Các mỏ phải song song không có khe hở. Vạch “0” của du xích phải trùng với vạch “0” của thang đo chính.

Khoảng cách giữa hai đầu đo là kích thước đo, kích thước đo được đọc phần nguyên trên thước chính và phần thập phân trên thước phụ.

Khi đo, xem vạch “0” của du xích ở vào vị trí nào của thước chính ta đọc phần nguyên của kích thước trên thước chính.

Xem vạch nào của thước phụ trùng với vạch bất kỳ của thước chính, ta đọc phần lẻ của kích thước theo vạch đó của thước phụ (tại vị trí trùng nhau).

Kết quả đo được tính bằng biểu thức sau đây:

L = m + i.c

Trong đó:

m: số vạch trên thước chính ở bên trái vạch 0 (không) của thước phụ.

i: vạch thứ i trên thước phụ trùng với vạch bất kỳ trên thước chính.

c: độ vi sai của thước –  giá trị một vạch chia trên thước phụ

| Ví dụ 1: Đọc kết quả đo trên hình 6.2 L = m + i.c = 22 + (5 x 0,1) = 22,5 mm |  |
| --- | --- |

| Ví dụ 2: Đọc kết quả đo trên hình 6.3 ………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |

## 2. Dụng cụ đo kiểu Panme

#### 2.1. Công dụng, phân loại

Panme là loại dụng cụ đo kích thước dài có độ chính xác cao hơn thước cặp.

Khả năng đo được đến 0,01mm ( loại  đặc biệt đến 0,001 mm).

Có 3 loại panme chính:

Hình 6.4a – Panme đo ngoài

Hình 6.4b – Panme đo trong

Panme đo ngoài – hình 6.2: Đo các kích thước chiều dài, chiều rộng, độ dày, đường kính ngoài.

Panme đo trong – hình 6.3: Đo các kích thước đường kính lỗ, chiều rộng rãnh. Để mở rộng phạm vi đo, mỗi Panme kèm theo những trục nối dài có chiều dài khác nhau. Một Panme đo trong có thể đo nhiều kích thước: 75÷175, 75÷600, 150÷1250mm…

Panme đo sâu – hình 6.4: Đo chiều sâu các rãnh, lổ bậc, bậc thang…

#### 2.2.Cấu tạo

Panme có cấu tạo dựa trên nguyên lý chuyển đông của ren vít và đai ốc, trong đó biến chuyển động quay của tay quay thành chuyển động tịnh tiến của đầu đo di động – hình 6.5. Cuối đầu đo di động có ren vít chính xác (với bước p=0,5mm) ăn khớp với đai ốc đàn hồi được gắn cố định bên trong một ống trụ. Trên ống trụ có khắc thước chính với giá trị mỗi vạch chia là 0,5mm. Phần côn của ống quay có khắc 50 vạch chia đều theo chu vi. Giá trị vạch chia trên thước phụ là 0,05mm

Để đảm bảo độ chính xác Panme, chiều dài phần ren vít trong cơ cấu truyền động thường là 25mm nhằm giảm sai số tích luỹ bước ren trong quá trình chế tạo.

#### 2.3. Cách đọc

Kết quả đo cũng gồm 2 phần và được xác định như ở thứ cặp:

L= m + i.c

Trong đó

m: số vạch trên thước chính ở bên trái của ống quay.

i: vạch thứ i trên thước phụ trùng với đường chuẩn trên ống cố định.

c: giá trị một vạch chia trên thước phụ (c=0,05mm)

| Ví dụ: Đọc kết quả đo trên hình 6.6 …………………………………………………………………………………………………… | Hình 6.6 |
| --- | --- |

### 3. Đồng hồ so

Đồng hồ so – hình 6.7 là một loại dụng cụ đo có mặt số, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, có công dụng:

| - Dùng kiểm tra hàng loạt kích thước chi tiết bằng phương pháp đo so sánh. - Kiểm tra sai lệch về hình dáng của bề mặt và sai lệch về vị trí tương quan giữa các bề mặt trên chi tiết. - Dùng để điều chỉnh máy, đồ gá. Đồng hồ so gồm các loại: Đồng hồ so dùng đòn, đồng hồ so dùng bánh răng , đồng hồ so dùng trục vít, đồng hồ so dùng lò xo. Ở đây chỉ trình bày nguyên lý hoạt động đồng hồ so dùng đòn – hình 6.8 |  |
| --- | --- |
| Sự thay đổi kích thước chi tiết đo làm thanh đo 1 mang dao 2 dịch chuyển lên xuống. Khi đó đòn 3 sẽ quay quanh dao cố định 4 và làm cho kim chỉ thị 5 quay theo. Lò xo 6 có tác dụng tạo ra lực đo, giữ cho đầu đo luôn tiếp xúc với bề mặt chi tiết đo. Lò xo 7 tạo ra lực căng giữ cho đòn 3, dao di động 2 và đầu đo 1 luôn tiếp xúc với nhau nhằm đảm bảo truyền động chính xác. |  |

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.Để đảm bảo độ chính xác của panme, chiều dài phần ren vít chính xác thường là:

a.25mm		b.50mm

c.75mm		d.100mm

| 2.Với sơ đồ dưới đây, kết quả đo được trên thước cặp là: a.10,04mm b.10,4mm c.10,14mm d.1,4mm |  |
| --- | --- |

3.Lí do chuû yeáu khieán panme ñöôïc cheá taïo thaønh nhieàu côõ coù phaïm vi ño 0-25, 25-50, 50-75… laø:

a.Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi söû duïng.

b.Ñeå cho kích thöôùc panme nhoû goïn.

c.Ñeå ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao cuûa panme.

d.Taát caû caùc yeáu toá treân.

| 4.Với sơ đồ dưới đây, kết quả đo được trên panme là: a.L=16,7mm b.L=16,07mm c.L=16,007mm d.L=15,57mm |  |
| --- | --- |

5.Panme là một loại dụng cụ đo kiểu cơ khí có độ chính xác:

a.Tương đương với thước cặp.

b.Cao hơn thước cặp.

c.Thấp hơn thước cặp.

d.Cao hơn hoặc thấp hơn thước cặp tùy từng trường hợp.

6.Panme có cấu tạo dựa trên nguyên tắc:

a.Ăn khớp các của bánh răng.		b.Chuyển dộng của ren vít và đai ốc.

c.Đàn hồi của lò xo.			d.Đòn bẩy không cân bằng.

7.Tùy vào khả năng đạt độ chính xác mà thước cặp chia làm 3 loại:

a.Thước cặp 1/10, 1/50, 1/100.	c.Thước cặp 1/10, 1/30, 1/50.

b.Thước cặp 1/10, 1/20, 1/50.	d.Thước cặp 1/10, 1/20, 1/100.

8.So sánh các loại panme đo ngoài, đo trong và đo sâu, ta thấy chúng chỉ khác nhau:

a.Về hình dáng bên ngoài và cách đọc số trên cơ cấu chỉ thị.

b.Về thân và mỏ còn bộ phận bên trong có cấu tạo giống nhau.

c.Về cấu tạo của hệ thống truyền động bên trong thước.

d.Về cách thức đo và hình thức hiển thị kích thước

## II. PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC TRONG CHẾ TẠO MÁY

### 1. Phương pháp đo độ dài

Đo độ dài tức là đo kích thước thẳng như đường kính, chiều cao, chiều dài, chiều dày…

Có thể đo độ dài theo 3 phương pháp:

| 1.1. Phương pháp đo một tiếp điểm Đầu đo tiếp xúc với bề mặt đo từng điểm một. Từ tọa độ các điểm đo, người ta tính được kích thước cần đo. Tùy theo cách đặt các điểm đo mà công thức tính toán kết quả đo có khác nhau. Ví dụ: Khi đo lỗ như hình 6.10 , người ta kẹp chi tiết đo lên bàn đo, đầu đo bi gắn trên thân trượt của máy đo lần lượt tiếp xúc tại A và B. Tại A, B, ta đọc được trên máy tọa độ điểm tiếp xúc xA và xB D=xA – xB +d Với d là đường kính bi |  |
| --- | --- |
| 1.2. Phương pháp đo hai tiếp điểm Đầu đo tiếp xúc với bề mặt chi tiết đo ít nhất 2 điểm nằm trên phương biến thiên của kích thước đo. Như hình 6.11, MC là mặt chuẩn gắn với bàn đo, MĐ là mặt đo gắn với đầu đo động. Chi tiết đo tiếp xúc với MC và MĐ tại hai điểm A, B. ll là phương biến thiên của kích thước đo. Để phép đo được chính xác, yêu cầu MĐ phải song song với MC và vuông góc với ll Để giảm sai số phép đo do mặt chuẩn không song song với mặt đo, người ta bố trí thêm điểm tì phụ C nhằm làm cho tiếp điểm đo ổn định. |  |

#### 1.3. Phương pháp đo ba tiếp điểm

Dụng cụ đo tiếp xúc với bề mặt chi tiết đo trên 3 điểm, có 2 điểm không nằm trên phương biến thiên của kích thước đo – hình 6.12

Phương pháp đo 3 tiếp điểm buộc phải so sánh với mẫu đo:

D=D0+2Δh1sinα2±1

| Trong đó: Δh: chuyển vị đầu đo so với điểm chỉnh “0” α : góc V Dấu + khi đo theo sơ đồ a, dấu trừ khi đo theo sơ đồ b |  |
| --- | --- |

### 2. Phương pháp đo góc

#### 2.1. Phương pháp đo trực tiếp góc

| Hình 6.13 là sơ đồ nguyên lý đo góc dựa trên nguyên lý hệ tọa độ độc cực. Mặt chuẩn OX0 gắn với bảng chia đo, mặt đo OX quay quanh tâm O trùng tâm bảng chia. |  |
| --- | --- |

Khi đo, mặt chuẩn và mặt đo kẹp lấy góc cần đo. Mặt đo OX nối với cơ cấu chỉ thị ra trị số góc đo. Thước đo góc thông dụng có dạng như hình 6.14

#### 2.2. Phương pháp đo gián tiếp kích thước góc

| Hình 6.15 giới thiệu phương pháp đo góc của lỗ côn bằng bi cầu. Khi thả lần lượt hai viên bi có đường kính d1, d2 vào lỗ, đo được độ cao tương ứng h1, h2 và có thể tính được: tgα=O2IO1O2 |  |
| --- | --- |

hay tgα=d2−d12h2−h1−d2−d12=12h2−h1d2−d1−1

Từ đó tính được góc α

Hình 6.16 mô tả phương pháp đo góc rãnh mang cá bằng con lăn

Phương pháp này dựa trên mối quan hệ giữa độ dài và góc trong tam giác.

### 3. Phương pháp đo các thông số sai số hình dáng

#### 3.1. Phương pháp đo độ không tròn

Độ không tròn hay độ méo có các dạng như đã trình bày ở chương 3 và được đo theo các cách sau – hình 6.17a, b, c, d

Sơ đồ a: Kết quả đo sẽ phản ánh luôn cả độ không đồng tâm của bề mặt đo với tâm quay của nó.

Sơ đồ b: Sử dụng đối với chi tiết dài, có 2 lỗ chống tâm, kết quả đo phản ánh cả sai số độ đồng tâm của bề mặt đo với 2 lỗ chống tâm của nó.

Sơ đồ c: Chi tiết gá đặt kém ổn định vì cần có lực ép chi tiết vào các chuẩn tì.

Sơ đồ d: Khả năng ổn định của chi tiết cao hơn nhưng thao tác khó khăn hơn.

Khi đo, ta phải xoay chi tiết đi toàn vòng, làm tổn hại bề mặt phương tiện đo, nhất là khi chi tiết có độ bóng bề mặt không cao. Có thể khắc phục điều này bằng cách chỉ đo chi tiết ở trạng thái tĩnh tại một vài vị trí, 00, 900 ..hoặc 00, 600, 1200 ..hoặc 00, 450, 900 ...

#### 3.2. Phương pháp đo độ không trụ

3.2.1. Đo độ côn

Độ côn được xác định thông qua việc đo đường kính tại hai tiết diện A – A, B – B cách nhau chiều dài chuẩn L – hình 6.18, cách này có năng suất thấp, chỉ dùng khi số lượng chi tiết đo ít.

3.2.2. Đo độ phình thắt

Độ phình thắt được xác định bằng việc đo đường kính tại hai tiết diện biên và một tiết diện giữa – hình 6.19

3.2.3. Đo độ cong trục

Cần đặt vị trí chuyển đổi đo hợp lý, thông thường là đặt giữa trục, vì nơi đó trị số độ cong đạt giá trị lớn nhất. Khi chi tiết có tiết diện cong đột biến thì nơi đó có độ cong lớn nhất và cũng là nơi đặt chuyển đổi đo.

#### 3.3. Phương pháp đo độ không thẳng

| - Dùng thước kiểm: Áp trực tiếp thước kiểm vào bề mặt kiểm tra và đánh giá độ thẳng qua khe hở ánh sáng giữa bề mặt kiểm tra và thước. - Dùng đồng hồ so: Để đo độ không thẳng của đường thẳng thực AB, người ta đặt chi tiết lên gá điều chỉnh – hình 6.21. Trước hết điều chỉnh cho AB//MC bằng cách chỉnh xA=xB, sau đó dịch đồng hồ so từ A đến B, Δ=xmax−xmin |  |
| --- | --- |

#### 3.4. Phương pháp đo độ không phẳng

- Dùng bột màu: Dịch chuyển bề mặt cần kiểm tra lên bề mặt làm việc của bàn máp có bôi một lớp mỏng bột màu, số lượng vết bột màu trên bề mặt kiểm

tra phản ánh độ phẳng, số lượng vết càng nhiều, độ phẳng càng cao.

- Dùng thước kiểm đo theo các hướng khác nhau trên bề mặt kiểm tra

| - Dùng đồng hồ so rà liên tục trên bề mặt cần đo A. Độ lệch của kim chỉ thị ở các vị trí kiểm tra cho ta giá trị độ phẳng. Để loại trừ ảnh hưởng độ phẳng của mặt B, độ song song của mặt A so với mặt B, chi tiết được đạt lên gá điều chỉnh – hình 6.22. |  |
| --- | --- |

### 4. Phương pháp đo các thông số sai số vị trí

#### 4.1. Đo độ không song song

4.1.1. Đo độ không song song giữa 2 mặt phẳng – hình 6.23

- Sơ đồ a: Sử dụng khi mặt chuẩn A đủ lớn để đạt đồng hồ so.

- Sơ đồ b: Sử dụng khi mặt chuẩn A nhỏ, phải sử dụng gá điều chỉnh để chỉnh A song song với bàn máp.

4.1.2. Đo độ không song song giữa đường tâm với  mặt phẳng

Thường chọn mặt phẳng làm chuẩn để kiểm tra lỗ

- Nếu lỗ nhỏ, dùng trục lắp vào bề mặt lỗ để kiểm tra – hình 6.24a

- Khi lỗ khá lớn, để không dùng trục lắp quá lớn và nặng nề thì phải dùng thêm bạc lót – hình 6.24b

- Khi lỗ đủ lớn, đưa chuyển đổi đo vào rà trực tiếp

4.1.3. Đo độ không song song giữa 2 đường tâm – hình 6.25

| Sơ đồ này đo độ không song song của cổ biên trục khuỷu với hai cổ trục chính. Hai cổ trục chính định tâm trên hai khối V ngắn có tâm V song song với MC, đầu đo rà trên mặt trụ cổ biên theo MC, sai lệch khi rà suốt chiều dài cổ biên cho ta độ không song song của cổ biên so với cổ trục chính. |  |
| --- | --- |

#### 4.2. Đo độ không vuông góc

Hình 6.26a đo độ không vuông góc giữa 2 mặt phẳng.

Hình 6.26b đo độ không vuông góc giữa đường tâm và mặt phẳng.

#### 4.3. Đo độ không đồng tâm

Tâm của một bề mặt là đường tâm các điểm tương ứng trên bề mặt, nói cách khác đường tâm chính là trục đối xứng của bề mặt. Do đó, các trục có tiết diện tam giác, tứ giác, đa giác đều hoặc có tiết diện tròn đều có thể tồn tại khái niệm độ đồng tâm.

Hình 6.27 là sơ đồ đo độ đồng tâm của 2 vấu khớp ly hợp. Trước hết cần kiểm tra độ đồng tâm giữa A và B, C và D

ΔBA=x1B+x2B2−x1A+x2A2

ΔCD=x1C+x2C2−x1D+x2D2

ΔBA,ΔCDrất nhỏ so với độ đồng tâm giữa B và C, do đó:

ΔBC=x1B+x2B2−x1C+x2C2

Khi một trong hai yếu tố đo độ đồng tâm có thể quay quanh tâm, ta dùng sơ đồ đo độ đảo thay vì đo độ đồng tâm, sơ đồ đo sẽ đơn giản hơn, kết quả đo chính xác hơn, chỉ số đo được là độ đảo bằng hai lần độ đồng tâm.

Hình 2.28 là sơ đồ đo độ đồng tâm của 2 lỗ A và B. Biến tâm lỗ thành tâm trục nhờ hai trục chuẩn A và B. Trục chẩun A mang hệ đo quay quanh tâm A. Đầu đo rà liên tục trên một tiết diện vuông góc với trục B. Sau một vòng quay, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đọc được là sai lệch khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ các điểm trên tiết diện đo ở trục B với tâm quay, đó là độ đảo hướng tâm giữa hai trục, bằng hai lần độ đồng tâm.

Δ=xmax−xmin2

#### 4.4. Đo độ đảo

- Độ đảo hướng kính – hình 2.29

  - Hình 2.29a: Kiểm tra độ đảo hướng kính giữa 2 mặt trụ ngoài trên 2 khối V ngắn.

  - Hình 2.29b: Kiểm tra độ đảo hướng kính giữa mặt trụ ngoài và trong bằng trục gá côn có độ côn rất nhỏ và mang chi tiết cùng quay.

- Độ đảo mặt mút – hình 2.30: Khái niệm độ đảo mặt mút chỉ tồn tại khi chi tiết quay quanh trục của nó. Chỉ tiêu này cần đo khi mặt mút chi tiết là một mặt làm việc và trong quá trình làm việc chi tiết quay quanh trục của nó. Sở dĩ có độ đảo mặt mút vì mặt mút không vuông góc với trục quay của chi tiết. Trị số độ đảo mặt mút phản ánh hai lần trị số độ vuông góc của mặt mút với trục quay.

#### 4.5. Đo độ không giao tâm

Hình 2.31 là sơ đồ đo độ giao tâm của đường tâm 2 lỗ. Biến 2 lỗ thành 2 trục nhờ 2 trục chuẩn bằng kích thước lỗ. Tại vị trí giao nhau của 2 lỗ, tiến hành đo các trị số như trên hình vẽ.

Độ không giao tâm:

ΔBC=x1A+x2A2−x1B+x2B2

#### 4.6. Đo độ không đối xứng

Đo đối xứng thường được biến thành đo sai lệch khoảng cách giữa các bề mặt – hình 2.32 là sơ đồ đo độ đối xứng của hai mặt bên với tâm lỗ

Δ=xA−xB

PHỤ LỤC

----

Bảng 2.4a – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác 5, 6

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G5 | H5 | JS5 | K5 | M5 | N5 | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +6 +2 | +4 0 | +2 –2 | 0 –4 | –2 –6 | –4 –8 | +8 +2 | +6 0 | +3 –3 | 0 –6 | –2 –8 | –4 –10 | –6 –12 |
| Trên 3 đến 6 | +9 +4 | +5 0 | +2,5 –2,5 | 0 –5 | –3 –8 | –7 –12 | +12 +4 | +8 0 | +4 –4 | +2 –6 | -1 –9 | –5 –13 | –9 –17 |
| “ 6 “ 10 | +11 +5 | +6 0 | +3 –3 | +1 –5 | –4 –10 | –8 –14 | +14 +5 | +9 0 | +4,5 –4,5 | +2 –7 | –3 –12 | –7 –16 | –12 –21 |
| “ 10 “ 18 | +14 +6 | +8 0 | +4 –4 | +2 –6 | –4 –12 | –9 –17 | +17 +6 | +11 0 | +5,5 –5,5 | +2 –9 | –4 –15 | –9 –20 | –15 –26 |
| “ 18 “ 30 | +16 +7 | +9 0 | +4,5 –4,5 | +1 –8 | –5 –14 | –12 –21 | +20 +7 | +13 0 | +6,5 –6,5 | +2 –11 | –4 –17 | –11 –24 | –18 –31 |
| “ 30 “ 50 | +20 +9 | +11 0 | +5,5 –5,5 | +2 –9 | –5 –16 | –13 –24 | +25 +9 | +16 0 | +8 –8 | +3 –13 | –4 –20 | –12 –28 | –21 –37 |
| “ 50 “ 80 | +23 +10 | +13 0 | +6,5 –6,5 | +3 –10 | –6 –19 | –15 –28 | +29 +10 | +19 0 | +9,5 –9,5 | +4 –15 | –5 –24 | –14 –33 | –26 –45 |
| “ 80 “ 120 | +27 +12 | +15 0 | +7,5 –7,5 | +2 –13 | –8 –23 | –18 –33 | +34 +12 | +22 0 | +11 –11 | +4 –18 | –6 –28 | –16 –38 | –30 –52 |
| “ 120 “ 180 | +32 +14 | +18 0 | +9 –9 | +3 –15 | –9 –27 | –21 –39 | +39 +14 | +25 0 | +12,5 –12,5 | +4 –21 | –8 –33 | –20 –45 | –36 –61 |
| “ 180 “ 250 | +35 +15 | +20 0 | +10 –10 | +2 –18 | –11 –31 | –25 –45 | +44 +15 | +29 0 | +14,5 –14,5 | +5 –24 | –8 –37 | –22 –51 | –41 –70 |
| “ 250 “ 315 | +40 +17 | +23 0 | +11,5 –11,5 | +3 –20 | -13 –36 | -27 –50 | +49 +17 | +32 0 | +16 –16 | +5 –27 | –9 –41 | –25 –57 | -47 –79 |
| “ 315 “ 400 | +43 +18 | +25 0 | +12,5 –12,5 | +3 –22 | –14 –39 | –30 –55 | +54 +18 | +36 0 | +18 –18 | +7 –29 | –10 –46 | –26 –62 | –51 –87 |
| “ 400 “ 500 | +47 +20 | +27 0 | +13,5 –13,5 | +2 –25 | –16 –43 | –33 –60 | +60 +20 | +40 0 | +20 –20 | +8 –32 | –10 –50 | –27 –67 | –55 –85 |

Bảng 2.4b – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác 7

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +16 +6 | +12 +2 | +10 0 | +5 –5 | 0 –10 | –2 –12 | –4 –14 | –6 –16 | –10 –20 | –14 –24 | – – |
| Trên 3 đến 6 | +22 +10 | +16 +4 | +12 0 | +6 –6 | +3 –9 | 0 –12 | –4 –16 | –8 –20 | –11 –23 | –15 –37 | – – |
| “ 6 “ 10 | +28 +13 | +20 +5 | +15 0 | +7 –7 | +5 –10 | 0 –15 | –4 –19 | –9 –24 | –13 –28 | –17 –32 | – – |
| “ 10 “ 18 | +34 +16 | +24 6 | +18 0 | +9 –9 | +9 –12 | 0 –18 | –5 –23 | –11 –29 | –16 –34 | –21 –39 | – – |
| “ 18 “ 24 | +41 +20 | +28 +7 | +21 0 | +10 –10 | +6 –15 | 0 –21 | –7 –28 | +14 –35 | –20 –41 | –27 –48 | – – |
| “ 24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –33 –54 |
| “ 30 “ 40 | +50 +25 | +34 +9 | +25 0 | +12 –12 | +7 –28 | 0 –25 | –8 –33 | –17 –42 | –25 –50 | –34 –59 | –39 –64 |
| “ 40 “ 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –45 –70 |
| “ 50 “ 65 | +60 +30 | +40 +10 | +30 0 | +15 –15 | +9 –21 | 0 –30 | –9 –39 | –21 –51 | –30 –60 | –42 –72 | –55 –85 |
| “ 65 “ 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | –32 –62 | –48 –78 | –64 –94 |
| “ 80 “ 100 | +71 +36 | +47 +12 | +35 0 | +17 –17 | +10 –25 | 0 –35 | –10 –45 | –24 –59 | –38 –73 | –58 –93 | –78 –113 |
| “ 100 “ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | –41 –76 | –66 –101 | –91 –126 |
| “ 120 “ 140 | +83 +43 | +54 +14 | +40 0 | +20 –20 | +12 –28 | 0 –40 | –12 –52 | –28 –68 | –48 –88 | –77 –117 | –107 –147 |
| “ 140 “ 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | –50 –90 | –85 –125 | –119 –159 |
| “ 160 “ 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | –53 –93 | –93 –133 | –131 –171 |
| “ 180 “ 200 | +96 +50 | +61 +15 | +46 0 | +23 –23 | –13 –33 | 0 –46 | –14 –60 | –33 –79 | –60 –106 | –105 –151 | –149 –195 |
| “ 200 “ 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | –63 –109 | –113 –159 | –163 –209 |
| “ 225 “ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | –67 –113 | –123 –169 | –179 –225 |
| “ 250 “ 280 | +108 +56 | +69 +17 | +52 0 | +26 –26 | +16 –36 | 0 –52 | –14 –66 | –36 –88 | –74 –126 | –138 –190 | –198 –250 |
| “ 280 “ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | –78 –130 | –150 –202 | –220 –272 |
| “ 315 “ 355 | +119 +62 | +75 +18 | +57 0 | +28 –28 | +17 –40 | 0 –57 | –16 –73 | –41 –98 | –87 –144 | –169 –226 | –247 –304 |
| “ 355 “ 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | –93 –150 | –187 –244 | –273 –330 |
| “ 400 “ 450 | +131 +68 | +83 +20 | +63 0 | +31 –31 | +18 –45 | 0 –63 | –17 –80 | –45 –108 | –103 –166 | –209 –272 | –307 –370 |
| “ 450 “ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | –109 –172 | –229 –292 | –337 –400 |

Bảng 2.4c – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác  8

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D8 | E8 | F8 | H8 | Js8 | K8 | M8 | N8 | U8 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +34 +20 | +28 +14 | +20 +6 | +14 0 | +7 –7 | 0 –14 | –2 –16 | –4 –18 | –18 –32 |
| Trên 3 đến 6 | +48 +30 | +38 +20 | +28 +10 | +18 0 | +9 –9 | +5 –13 | +2 –16 | –20 –20 | –23 –41 |
| “ 6 “ 10 | +62 +40 | +47 +25 | +35 +13 | +22 0 | +11 –11 | +6 –16 | +1 –21 | –3 –25 | –28 –50 |
| “ 10 “ 18 | +77 +50 | +59 +32 | +43 +16 | +27 0 | +13 –13 | +8 –19 | +2 –25 | –3 –30 | –33 –60 |
| “ 18 “ 24 | +98 +65 | +73 +40 | +53 +20 | +33 0 | +16 –16 | +10 –23 | +4 –29 | –3 –36 | –41 –74 |
| “ 24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | –48 –81 |
| “ 30 “ 40 | +119 + 80 | +89 +50 | +64 +25 | +39 0 | +19 –19 | +12 –27 | +5 –34 | –3 –42 | –60 –99 |
| “ 40 “ 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | –70 –109 |
| “ 50 “ 65 | +146 +100 | +106 + 60 | +76 +30 | +46 0 | +23 –23 | +14 –32 | +5 –41 | –4 +50 | –87 –133 |
| “ 65 “ 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | –102 –148 |
| “ 80 “ 100 | +174 +120 | +126 + 72 | +90 +36 | +54 0 | +27 –27 | +16 –38 | +6 –48 | –4 –58 | –124 –178 |
| “ 100 “ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | –144 –198 |
| “ 120 “ 140 | +208 +145 | +148 + 85 | +106 + 43 | +63 0 | +31 –31 | +20 –43 | +8 –55 | –4 –67 | –170 –233 |
| “ 140 “ 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | –190 –253 |
| “ 160 “ 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | –210 –273 |
| “ 180 “ 200 | +242 +170 | +172 +100 | +122 + 50 | +72 0 | +36 –36 | +22 –50 | +9 –63 | –5 –77 | –236 –308 |
| “ 200 “ 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | –258 –33 0 |
| “ 225 “ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | –284 –356 |
| “ 250 “ 280 | +271 +190 | +191 +110 | +137 + 56 | +81 0 | +40 –40 | +25 –56 | +9 –72 | –5 –86 | –315 –396 |
| “ 280 “ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | –350 –431 |
| “ 315 “ 355 | +299 +210 | +214 +125 | +151 + 62 | +89 0 | +44 –44 | +28 –61 | +11 –78 | –5 –94 | –390 –479 |
| “ 355 “ 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | –435 –524 |
| “ 400 “ 450 | +327 +230 | +232 +135 | +165 + 68 | +97 0 | +48 –48 | +29 –68 | +11 –86 | –6 –103 | –490 –587 |
| “ 450 “ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | –540 –637 |

Bảng 2.4d – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác 9, 10

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D9 | E9 | F9 | H9 | Js9 | D10 | H10 | Js10 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +45 +20 | +39 +14 | +31 + 6 | +25 0 | +12 –12 | +60 +20 | +40 0 | +20 –20 |
| Trên 3 đến 6 | +60 +30 | +50 +20 | +40 +10 | +30 0 | +15 –15 | +78 +30 | +48 0 | +24 –24 |
| “ 6 “ 10 | +76 +40 | +61 +25 | +49 +13 | +36 0 | +18 –18 | +98 +40 | +58 0 | +29 –29 |
| “ 10 “ 18 | +93 +50 | +72 +32 | +59 +16 | +43 0 | +21 –21 | +120 +50 | +70 0 | +35 –35 |
| “ 18 “ 30 | +117 + 65 | +92 +40 | +72 +20 | +52 0 | +26 –26 | +179 + 65 | +84 0 | +42 –42 |
| “ 30 “ 50 | +142 + 80 | +112 + 50 | +87 +25 | +60 0 | +31 –31 | +180 + 80 | +100 0 | +50 –50 |
| “ 50 “ 80 | +174 +100 | +134 + 60 | +104 + 30 | +74 0 | +37 –37 | +220 +100 | +120 0 | +60 –60 |
| “ 80 “ 120 | +207 +120 | +159 + 72 | +123 + 36 | +87 0 | +43 –43 | +260 +120 | +140 0 | +70 –70 |
| “ 120 “ 180 | +245 +145 | +185 + 85 | +143 + 43 | +100 0 | +50 –50 | +305 +145 | +160 0 | +80 –80 |
| “ 180 “ 250 | +285 +170 | +215 +100 | +165 + 50 | +115 0 | +57 –57 | +355 +170 | 185 0 | +92 –92 |
| “ 250 “ 315 | +320 +190 | +240 +110 | +186 + 56 | +130 0 | +65 –65 | +400 +190 | +210 0 | +105 –105 |
| “ 315 “ 400 | +350 +210 | +265 +125 | +202 + 62 | +140 0 | +70 –70 | +440 +210 | +230 0 | +115 –115 |
| “ 400 “ 500 | +385 +230 | +290 +135 | +223 + 68 | +115 0 | +77 –77 | +480 +230 | +250 0 | +125 –125 |

Bảng 2.4e – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác  11, 12

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A11 | B11 | C11 | D11 | H11 | Js11 | B12 | H12 | Js12 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +330 +270 | +200 +140 | +120 + 60 | +80 +20 | +60 0 | +30 –30 | +240 +140 | +100 0 | +50 –50 |
| Trên 3 đến 6 | +345 +270 | +215 +140 | +145 + 70 | +105 + 30 | +75 0 | +37 –37 | +260 +140 | +120 0 | +60 –60 |
| “ 6 “ 10 | +370 +280 | +240 +150 | +170 + 80 | +130 + 40 | +90 0 | +45 –45 | +300 +150 | +150 0 | +75 –75 |
| “ 10 “ 18 | +400 +290 | +260 +150 | +205 + 95 | +160 + 50 | +110 0 | +55 –55 | +330 +150 | +180 0 | +90 –90 |
| “ 18 “ 24 | +430 +300 | +290 +160 | +240 +110 | +195 + 65 | +130 0 | +65 –65 | +370 +160 | +210 0 | +105 –105 |
| “ 24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “ 30 “ 40 | +470 +310 | +330 +170 | +280 +120 | +240 + 80 | +160 0 | +80 –80 | +420 +170 | +250 0 | +125 –125 |
| “ 40 “ 50 | +480 +320 | +340 +180 | +290 +130 |  |  |  | +430 +180 |  |  |
| “ 50 “ 65 | +530 +340 | +380 +190 | +330 +140 | +290 +100 | +190 0 | +95 –95 | +490 +190 | +300 0 | +150 –150 |
| “ 65 “ 80 | +550 +360 | +390 +200 | +340 +150 |  |  |  | +500 +200 |  |  |
| “ 80 “ 100 | +600 +380 | +440 +220 | +390 +170 | +340 +120 | +220 0 | +110 –110 | +570 +220 | +350 0 | +175 –175 |
| “ 100 “ 120 | +630 +410 | +460 +240 | +400 +180 |  |  |  | +590 +240 |  |  |
| “ 120 “ 140 | +710 +460 | +510 +260 | +450 +200 | +395 +145 | +250 0 | +125 –125 | +660 +260 | +400 0 | +200 –200 |
| “ 140 “ 160 | +770 +220 | +350 +280 | +460 +210 |  |  |  | +680 +280 |  |  |
| “ 160 “ 180 | +830 +580 | +560 +310 | +480 +230 |  |  |  | +710 +310 |  |  |
| “ 180 “ 200 | +950 +660 | +630 +340 | +530 +240 | +460 +170 | +290 0 | +145 –145 | +800 +340 | +460 0 | +230 –230 |
| “ 200 “ 225 | +1030 + 740 | +670 +380 | +550 +260 |  |  |  | +840 +380 |  |  |
| “ 225 “ 250 | +1110 + 820 | +710 +420 | +570 +280 |  |  |  | +880 +420 |  |  |
| “ 250 “ 280 | +1290 + 920 | +860 +540 | +620 +300 | +510 +190 | +320 0 | +160 –160 | +1000 + 480 | +520 0 | +260 –260 |
| “ 280 “ 315 | +1370 +1050 | +880 +560 | +650 +330 |  |  |  | +1060 + 540 |  |  |
| “ 315 “ 355 | +1560 +1200 | +960 +600 | +720 +360 | +570 +210 | +360 0 | +180 –180 | +1170 + 600 | +570 0 | +285 –285 |
| “ 355 “ 400 | +1710 +1350 | +1040 + 680 | +760 +400 |  |  |  | +1250 +680 |  |  |
| “ 400 “ 450 | +1900 +1500 | +1160 + 760 | +840 +440 | +630 +230 | +400 0 | +200 –200 | +1390 + 760 | +630 0 | +315 –315 |
| “ 450 “ 500 | +2050 +1650 | +1240 + 840 | +880 +480 |  |  |  | +1470 + 840 |  |  |

Bảng 2.4f – Sai lệch giới hạn của lỗ – Cấp chính xác 13 đến 17

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H13* | Js13* | H14* | Js14* | H15* | Js15* | H16* | Js16* | H17* | Js17* |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | +140 0 | +70 –70 | +250 0 | +125 –125 | +400 0 | +200 –200 | +600 0 | +300 –300 | +1000 0 | +500 –500 |
| Trên 3 đến 6 | +180 0 | +90 –90 | +300 0 | +150 –150 | +480 0 | +240 –240 | +750 0 | +375 –375 | 1200 0 | +600 –600 |
| “ 6 “ 10 | +220 0 | +110 0 | +360 0 | +180 –180 | +580 0 | +290 –290 | +900 0 | +450 –450 | +1500 0 | +750 –750 |
| “ 10 “ 18 | +270 0 | +135 –135 | +430 0 | +215 –215 | +700 0 | +350 –350 | +1100 0 | +550 –550 | +1800 0 | +900 –900 |
| “ 18 “ 30 | +330 0 | +165 –165 | +520 0 | +260 –260 | +840 0 | +420 –420 | +1300 0 | +650 –650 | +2100 0 | +1050 –1050 |
| “ 30 “ 50 | +390 0 | +195 –195 | +620 0 | +310 –310 | +1000 0 | +500 –500 | +1600 0 | +800 –800 | +2500 0 | +1250 –1250 |
| “ 50 “ 80 | +460 0 | +230 –230 | +740 0 | +370 –370 | +1200 0 | +600 –600 | +1900 0 | +950 –950 | +3000 0 | +1500 –1500 |
| “ 80 “ 120 | +540 0 | +270 –270 | +870 0 | +435 –435 | +1400 0 | +700 –700 | +2200 0 | +1100 –1100 | +3500 0 | +1750 –1750 |
| “ 120 “ 180 | +630 0 | +315 –315 | +1000 0 | +500 –500 | +1600 0 | +800 –800 | +2500 0 | +1250 –1250 | +4000 0 | +2000 –2000 |
| “ 180 “ 250 | +720 0 | +360 –360 | +1150 0 | +575 –575 | +1850 0 | +925 –925 | +2900 0 | +1450 –1450 | +4600 0 | +2300 –2300 |
| “ 250 “ 315 | +810 0 | +405 –405 | +1300 0 | +650 –650 | +2100 0 | +1050 –1050 | +3200 0 | +1600 –1600 | +5200 0 | +2600 –2600 |
| “ 315 “ 400 | +890 0 | +445 –445 | +970 0 | +485 –485 | +1550 0 | +775 –775 | +2300 0 | +1250 –1250 | +4000 0 | +2000 –2000 |
| “ 400 “ 500 | +970 0 | +485 –485 | +1550 0 | +775 –775 | +2300 0 | +1250 –1250 | +4000 0 | +2000 –2000 | +6300 0 | +3150 –3150 |

Bảng 2.5a – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  4, 5

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | –2 –5 | 0 –3 | +1,5 –1,5 | +3 0 | +5 +2 | +7 +4 | –2 –6 | 0 –4 | +2 –2 | +4 0 | +6 +2 | +8 +4 | +10 +6 | +14 +10 | +18 +14 |
| Trên 3 đến 6 | –4 –8 | 0 –4 | +2 –2 | +5 +1 | +8 +4 | +12 +8 | –4 –9 | 0 –5 | +2,5 –2,5 | +6 +1 | +9 +4 | +13 +8 | +17 +12 | +20 +15 | +24 +19 |
| “ 6 “ 10 | –5 –9 | 0 –4 | +2 –2 | +5 +1 | +10 + 6 | +14 +10 | –5 –11 | 0 –6 | +3 –3 | +7 +1 | +12 + 6 | +16 +10 | +21 +15 | +25 +19 | +29 +23 |
| “ 10 “ 18 | –6 –11 | 0 –5 | +2,5 –2,5 | +6 +1 | +12 +7 | +17 +12 | –6 –14 | 0 –8 | +4 –4 | +9 +1 | +15 +7 | +20 +12 | +26 +18 | +31 +23 | +36 +28 |
| “ 18 “ 30 | –7 –13 | 0 –6 | +3 –3 | +8 +2 | +14 + 8 | +21 +15 | –7 –16 | 0 –9 | +4,5 –4,5 | +11 +2 | +17 + 8 | +24 +15 | +31 +22 | +37 +28 | +44 +35 |
| “ 30 “ 50 | –9 –16 | 0 –7 | +3,5 –3,5 | +9 +2 | +16 +9 | +24 +17 | –9 –20 | 0 –11 | +5,5 –5,5 | +13 +2 | +20 + 9 | +28 +17 | +37 +26 | +45 +34 | +54 +43 |
| “ 50 “ 65 | –10 –18 | 0 –8 | +4 –4 | +10 +2 | +19 +11 | +28 +20 | –10 –23 | 0 –13 | +6,5 –6,5 | +15 + 2 | +24 +11 | +33 +20 | +45 +32 | +54 +41 | +66 +53 |
| “ 65 “ 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +56 +43 | +72 +59 |
| “ 80 “ 100 | –12 –22 | 0 –10 | +5 –5 | +13 + 3 | +23 +13 | +33 +23 | –12 –27 | 0 –15 | +7,5 –7,5 | +18 + 3 | +28 +13 | +38 +23 | +52 +37 | +66 +51 | +86 +71 |
| “ 100 “ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +69 +54 | +94 +79 |
| “ 120 “ 140 | –14 –26 | 0 –12 | +6 –6 | +15 + 3 | +27 +15 | +39 +27 | –14 –32 | 0 –18 | +9 –9 | +21 +3 | +33 +15 | +45 +27 | +61 +43 | +81 +63 | +110 + 92 |
| “ 140 “ 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +83 +65 | +118 +100 |
| “ 160 “ 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +86 +68 | +126 +108 |
| “ 180 “ 200 | –15 –29 | 0 –14 | +7 –7 | +18 +4 | +31 +17 | +45 +31 | –15 –35 | 0 –20 | +10 –10 | +24 + 4 | +37 +17 | +51 +31 | +70 +50 | +97 +77 | +142 +122 |
| “ 200 “ 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +100 + 80 | +150 +130 |
| “ 225 “ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +104 +84 | +160 +140 |
| “ 250 “ 280 | –17 –33 | 0 –16 | +8 –8 | +20 + 4 | +36 +20 | +50 +34 | –17 –40 | 0 –23 | +11,5 –11,5 | +27 +4 | +43 +20 | +57 +34 | +79 +56 | +117 +94 | +181 +158 |
| “ 280 “ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +121 +98 | +193 +170 |
| “ 315 “ 355 | –18 –36 | 0 –18 | +9 –9 | +22 + 4 | +39 +21 | +55 +37 | –18 –43 | 0 –25 | +12,5 -12,5 | +29 +4 | +46 +21 | +62 +37 | +87 +62 | +133 +108 | +215 +190 |
| “ 355 “ 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +139 +114 | +233 +208 |
| “ 400 “ 450 | –20 –40 | 0 –20 | +10 –10 | +25 + 5 | +43 +23 | +60 +40 | –20 –47 | 0 –27 | +13,5 –13,5 | +35 + 5 | +50 +23 | +67 +40 | +95 +68 | +153 +126 | +259 +232 |
| “ 450 “ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +159 +132 | +279 +252 |

Bảng 2.5b – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  6

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | -6 -12 | -2 -8 | 0 -6 | +3 -3 | +6 0 | +8 +2 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | - - |
| Trên 3 đến 6 | -10 -18 | -4 -12 | 0 -8 | +4 -4 | +9 +1 | +12 + 4 | +16 + 8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | - - |
| “ 6 “ 10 | -13 -22 | -5 -14 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +10 + 1 | +15 + 6 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | - - |
| “ 10 “ 18 | -16 -27 | -6 -17 | 0 -11 | +5,5 -5,5 | +12 + 1 | +18 + 7 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | - - |
| “ 18 “ 30 | -20 -33 | -7 -20 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +15 + 2 | +21 + 8 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | +54 +41 |
| “ 30 “ 40 | -25 -41 | -9 -25 | 0 -16 | +8 -8 | +18 + 2 | +25 + 9 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 |
| “ 40 “ 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +70 +54 |
| “ 50 “ 65 | -30 -49 | -10 -29 | 0 -19 | +9,5 -9,5 | +21 + 2 | +30 +11 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 |
| “ 65 “ 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 |
| “ 80 “ 100 | -36 -58 | -12 -34 | 0 -22 | +11 -11 | +26 + 3 | +35 +13 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 |
| “ 100 “ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +76 +54 | +101 + 79 | +126 +104 |
| “ 120 “ 140 | -43 -68 | -14 -39 | 0 -25 | +12,5 -12,5 | +28 + 3 | +40 +15 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 + 92 | +147 +122 |
| “ 140 “ 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +90 +65 | +125 +100 | +159 +134 |
| “ 160 “ 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +93 +68 | +133 +108 | +171 +146 |
| “ 180 “ 200 | -50 -79 | -15 -44 | 0 -29 | +14,5 -14,5 | +33 + 4 | +46 +17 | +60 +31 | +79 +50 | +106 + 77 | +151 +122 | +195 +166 |
| “ 200 “ 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +109 + 80 | +150 +130 | +209 +180 |
| “ 225 “ 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +133 + 84 | +169 +140 | +225 +196 |
| “ 250 “ 280 | -56 -88 | -17 -49 | 0 -32 | +16 -16 | +36 + 4 | +52 +20 | +66 +34 | +88 +56 | +126 + 94 | +190 +158 | +250 +218 |
| “ 280 “ 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +130 + 98 | +202 +170 | +272 +240 |
| “ 315 “ 355 | -62 -98 | -18 -54 | 0 -36 | +18 -18 | +40 + 4 | +57 +21 | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | +226 +190 | +304 +268 |
| “ 355 “ 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | +150 +114 | +244 +208 | +330 +294 |
| “ 400 “ 450 | -68 -108 | -20 -60 | 0 -40 | +20 -20 | +45 + 5 | +63 +23 | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | +272 +232 | +370 +330 |
| “ 450 “ 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +172 +132 | +292 +252 | +400 +360 |

Bảng 2.5c – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  7

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e7 | f7 | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 | s7 | u7 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | -14 -24 | -6 -16 | 0 -10 | +5 -5 | +10 0 | - - | +14 + 4 | +24 +14 | +28 +18 |
| Trên 3 đến 6 | -20 -32 | -10 -22 | 0 -12 | +6 -6 | +13 + 1 | +16 + 4 | +20 + 8 | +31 +19 | +35 +23 |
| “ 6 “ 10 | -25 -40 | -13 -28 | 0 -15 | +7 -7 | +16 + 1 | +21 + 6 | +25 +10 | +38 +23 | +43 +28 |
| “ 10 “ 18 | -32 -50 | -16 -34 | 0 -18 | +9 -9 | +19 + 1 | +25 + 7 | +30 +12 | +46 +28 | +51 +33 |
| “ 18 “ 24 | -40 -61 | -20 -41 | 0 -21 | +10 -10 | +23 + 2 | +29 + 8 | +36 +15 | +56 +35 | +62 +41 |
| “ 24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +69 +48 |
| “ 30 “ 40 | -50 -75 | -25 -50 | 0 -25 | +12 -12 | +27 + 2 | +34 + 9 | +42 +17 | +68 +43 | +85 +60 |
| “ 40 “ 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | +95 +70 |
| “ 50 “ 65 | -60 -90 | -30 -60 | 0 -30 | +15 -15 | +32 + 2 | +41 +11 | +50 +20 | +83 +53 | +117 + 87 |
| “ 65 “ 80 |  |  |  |  |  |  |  | +89 +59 | +132 +102 |
| “ 80 “ 100 | -72 -107 | -36 -71 | 0 -35 | +17 -17 | +38 + 3 | +48 +13 | +58 +23 | +106 + 71 | +159 +124 |
| “ 100 “ 120 |  |  |  |  |  |  |  | +114 + 79 | +179 +144 |
| “ 120 “ 140 | -85 -125 | -43 -83 | 0 -40 | +20 -20 | +43 + 3 | +55 +15 | +67 +27 | +132 +92 | +210 +170 |
| “ 140 “ 160 |  |  |  |  |  |  |  | +140 +100 | +230 +190 |
| “ 160 “ 180 |  |  |  |  |  |  |  | +148 +108 | +250 +210 |
| “ 180 “ 200 | -100 -146 | -50 -96 | 0 -46 | +23 -23 | +50 + 4 | +63 +17 | +77 +31 | +168 +122 | +282 +236 |
| “ 200 “ 225 |  |  |  |  |  |  |  | +176 +130 | +306 +250 |
| “ 225 “ 250 |  |  |  |  |  |  |  | +186 +140 | +330 +284 |
| “ 250 “ 280 | -110 -162 | -56 -108 | 0 -52 | +26 -26 | +56 + 4 | +72 +20 | +86 +34 | +210 +158 | +362 +310 |
| “ 280 “ 315 |  |  |  |  |  |  |  | +222 +170 | +402 +350 |
| “ 315 “ 355 | -125 -182 | -62 -119 | 0 -57 | +28 -28 | +61 + 4 | +78 +21 | +94 +37 | +247 +190 | +447 +390 |
| “ 355 “ 400 |  |  |  |  |  |  |  | +226 +208 | +490 +433 |
| “ 400 “ 450 | -135 -198 | -68 -131 | 0 -63 | +31 -31 | +68 + 5 | +86 +23 | +103 +40 | +295 +232 | +253 +490 |
| “ 450 “ 500 |  |  |  |  |  |  |  | +315 +252 | +603 +540 |

Bảng 2.5d – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  8

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c8 | d8 | e8 | f8 | h8 | js8* | u8 | x8 | z8 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | -60 -74 | -20 -34 | -14 -28 | -6 -20 | 0 -14 | +7 -7 | +32 +18 | +34 +20 | +40 +26 |
| Trên 3 đến 6 | -70 -88 | -30 -48 | -20 -38 | -10 -28 | 0 -18 | +9 -9 | +41 +23 | +46 +28 | +53 +35 |
| “ 6 “ 10 | -80 -102 | -40 -62 | -25 -47 | -13 -35 | 0 -22 | +11 -11 | +50 +28 | +56 +34 | +64 +42 |
| “ 10 “ 14 | -95 -122 | -50 -77 | -32 -59 | -16 -43 | 0 -27 | +13 -13 | +60 +33 | +67 +40 | +77 +50 |
| “ 14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  | +72 +45 | +87 +60 |
| “ 18 “ 24 | -110 -143 | -65 -98 | -40 -73 | -20 -53 | 0 -33 | +16 -16 | +74 +41 | +87 +54 | +106 +73 |
| “ 24 “ 30 |  |  |  |  |  |  | +81 +48 | +97 +64 | +121 +88 |
| “ 30 “ 40 | -120 -159 | -80 -119 | -50 -89 | -25 -64 | 0 -39 | +19 -19 | +99 +60 | +119 + 80 | +151 +112 |
| “ 40 “ 50 | -130 -169 |  |  |  |  |  | +109 + 70 | +136 + 97 | +175 +136 |
| “ 50 “ 65 | -140 -186 | -100 -146 | -60 -106 | -30 -76 | 0 -46 | +23 -23 | +133 + 87 | +168 +122 | +218 +172 |
| “ 65 “ 80 | -150 -196 |  |  |  |  |  | +148 +102 | +192 +146 | +256 +210 |
| “ 80 “ 100 | -170 -224 | -120 -174 | -72 -126 | -36 -90 | 0 -54 | +27 -27 | +178 +124 | +232 +178 | +312 +258 |
| “ 100 “ 120 | -180 -234 |  |  |  |  |  | +198 +144 | +264 +210 | +364 +310 |
| “ 120 “ 140 | -200 -263 | -145 -208 | -85 -148 | -43 -106 | 0 -63 | +31 -31 | +233 +170 | +311 +248 | +428 +365 |
| “ 140 “ 160 | -210 -273 |  |  |  |  |  | +253 +190 | +343 +280 | +478 +415 |
| “ 160 “ 180 | -230 -293 |  |  |  |  |  | +273 +210 | +373 +310 | +528 +465 |
| “ 180 “ 200 | -240 -312 | -170 -242 | -100 -172 | -50 -122 | 0 -72 | +36 -36 | +308 +206 | +422 +350 | +592 +520 |
| “ 200 “ 225 | -260 -332 |  |  |  |  |  | +330 +258 | +457 +385 | +647 +575 |
| “ 225 “ 250 | -280 -352 |  |  |  |  |  | +350 +284 | +497 +425 | +712 +610 |
| “ 250 “ 280 | -300 -381 | -190 -271 | -110 -191 | -56 -137 | 0 -81 | +40 -40 | +396 +315 | +556 +475 | +791 +710 |
| “ 280 “ 315 | -330 -341 |  |  |  |  |  | +431 +350 | +606 +525 | +871 +790 |
| “ 315 “ 355 | -360 -449 | -210 -299 | -125 -214 | -62 -151 | 0 -89 | +44 -44 | +479 +390 | +679 +590 | +989 +900 |
| “ 355 “ 400 | -400 -489 |  |  |  |  |  | +524 +435 | +749 +660 | +1089 +1000 |
| “ 400 “ 450 | -440 -537 | -230 -327 | -135 -232 | -68 -165 | 0 -97 | +48 -48 | +587 +490 | +837 +740 | +1197 +1100 |
| “ 450 “ 500 | -480 -577 |  |  |  |  |  | +637 +540 | +917 +820 | +1347 +1250 |

Bảng 2.5e – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  9, 10

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d9 | e9 | f9 | h9 | js9* | d10 | h10 | js10* |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | -20 -45 | -14 -39 | -6 -31 | 0 -25 | +12 -12 | -20 -60 | 0 -40 | +20 -20 |
| Trên 3 đến 6 | -30 -60 | -20 -50 | -10 -40 | 0 -30 | +15 -15 | -30 -78 | 0 -48 | +24 -24 |
| “ 6 “ 10 | -40 -76 | -25 -61 | -13 -49 | 0 -36 | +18 -18 | -40 -98 | 0 -58 | +29 -29 |
| “ 10 “ 18 | -50 -93 | -32 -75 | -16 -59 | 0 -43 | +21 -21 | -50 -120 | 0 -70 | +35 -35 |
| “ 18 “ 30 | -65 -117 | -40 -92 | -20 -72 | 0 -52 | +26 -26 | -65 -149 | 0 -84 | +42 -42 |
| “ 30 “ 50 | -80 -142 | -50 -112 | -25 -87 | 0 -62 | +31 -31 | -80 -180 | 0 -100 | +50 -50 |
| “ 50 “ 80 | -100 -174 | -60 -134 | -30 -104 | 0 -74 | +37 -37 | -100 -220 | 0 -120 | +60 -60 |
| “ 80 “ 120 | -120 -207 | -72 -159 | -36 -123 | 0 -87 | +43 -43 | -120 -260 | 0 -140 | +70 -70 |
| “ 120 “ 180 | -145 -245 | -85 -185 | -43 -143 | 0 -100 | +50 -50 | -145 -305 | 0 -160 | +80 -80 |
| “ 180 “ 250 | -170 -285 | -100 -215 | -50 -165 | 0 -115 | +57 -57 | -170 -350 | 0 -185 | +92 -92 |
| “ 250 “ 315 | -190 -320 | -110 -240 | -56 -186 | 0 -130 | +65 -65 | -190 -400 | 0 -210 | +105 -105 |
| “ 315 “ 400 | -210 -350 | -125 -265 | -62 -202 | 0 -140 | +70 -70 | -210 -440 | 0 -230 | +115 -115 |
| “ 400 “ 500 | -230 -285 | -135 -290 | -68 -223 | 0 -155 | +77 -77 | -230 -480 | 0 -250 | +125 -125 |

Bảng 2.5f – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  11, 12

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a11 | b11 | c11 | d11 | h11 | js11 | b12 | h12 | js12 |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | -270 -330 | -140 -200 | -60 -120 | -20 -80 | 0 -60 | +30 -30 | -140 -240 | 0 -100 | +50 -50 |
| Trên 3 đến 6 | -270 -345 | -140 -215 | -70 -145 | -30 -105 | 0 -75 | +45 -45 | -140 -260 | 0 -120 | +60 -60 |
| “ 6 “ 10 | -280 -370 | -150 -240 | -80 -170 | -40 -130 | 0 -90 | +45 -45 | -150 -300 | 0 -150 | +75 -75 |
| “ 10 “ 18 | -290 -400 | -150 -260 | -95 -205 | -50 -160 | 0 -110 | +55 -55 | -150 -330 | 0 -180 | +90 -90 |
| “ 18 “ 30 | -300 -430 | -160 -290 | -110 -240 | -65 -195 | 0 -130 | +65 -65 | -160 -370 | 0 -210 | +105 -105 |
| “ 30 “ 40 | -310 -470 | -170 -330 | -120 -280 | -80 -240 | 0 -160 | +80 -80 | -170 -420 | 0 -250 | +125 -125 |
| “ 40 “ 50 | -320 -480 | -180 -340 | -130 -290 |  |  |  | -180 -430 |  |  |
| “ 50 “ 65 | -340 -530 | -190 -380 | -140 -330 | -100 -290 | 0 -190 | +95 -95 | -190 -490 | 0 -300 | +150 -150 |
| “ 65 “ 80 | -360 -550 | -200 -390 | -150 -340 |  |  |  | -200 -500 |  |  |
| “ 80 “ 100 | -380 -600 | -220 -440 | -170 -390 | -120 -340 | 0 -220 | +110 -110 | -220 -570 | 0 -350 | +175 -175 |
| “ 100 “ 120 | -410 -630 | -240 -460 | -180 -400 |  |  |  | -240 -590 |  |  |
| “ 120 “ 140 | -460 -710 | -260 -510 | -200 -450 | -145 -395 | 0 -250 | +125 -125 | -260 -660 | 0 -400 | +200 -200 |
| “ 140 “ 160 | -520 -770 | -280 -530 | -210 -460 |  |  |  | -280 -680 |  |  |
| “ 160 “ 180 | -580 -830 | -310 -560 | -230 -480 |  |  |  | -310 -710 |  |  |
| “ 180 “ 200 | -660 -950 | -340 -630 | -240 -530 | -170 -460 | 0 -290 | +145 -145 | -340 -800 | 0 -460 | +230 -230 |
| “ 200 “ 225 | -740 -1030 | -380 -670 | --260 -550 |  |  |  | -380 -840 |  |  |
| “ 225 “ 250 | -820 -1110 | -420 -710 | -280 -570 |  |  |  | -420 -880 |  |  |
| “ 250 “ 280 | -920 -1240 | -480 -800 | -300 -620 | -190 -510 | 0 -320 | +160 -160 | -480 -1000 | 0 -520 | +260 -260 |
| “ 280 “ 315 | -1050 -1370 | -540 -860 | -330 -650 |  |  |  | -540 -1060 |  |  |
| “ 315 “ 355 | -1200 -1560 | -600 -900 | -360 -720 | -210 -570 | 0 -360 | +180 -180 | -600 -1170 | 0 -570 | +285 -285 |
| “ 355 “ 400 | -1350 -1710 | -680 -1040 | -400 -760 |  |  |  | -680 -1250 |  |  |
| “ 400 “ 450 | -1500 -1900 | -760 -1160 | -440 -840 | -230 -630 | 0 -400 | +200 -200 | -760 -1390 | 0 -630 | +315 -315 |
| “ 450 “ 500 | -1650 -2050 | -840 -1240 | -480 -880 |  |  |  | -840 -1470 |  |  |

Bảng 2.5g – Sai lệch giới hạn của trục – Cấp chính xác  13, 14, 15

| Khoảng kích thước (mm) | Miền dung sai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h13* | js13* | h14* | js14* | h15* | js15* |
|  | Sai lệch giới hạn μm |  |  |  |  |  |
| Từ 1 đến 3 | 0 -140 | +70 -70 | 0 -250 | +125 -125 | 0 -400 | +200 -200 |
| Trên 3 đến 6 | 0 -180 | +90 -90 | 0 -300 | +150 -150 | 0 -480 | +240 -240 |
| “ 6 “ 10 | 0 -220 | +110 -110 | 0 -360 | +180 -180 | 0 -580 | +290 -290 |
| “ 10 “ 18 | 0 -270 | +135 -135 | 0 -430 | +215 -215 | 0 -700 | +350 -350 |
| “ 18 “ 30 | 0 -330 | +165 -165 | 0 -520 | +260 -260 | 0 -840 | +420 -420 |
| “ 30 “ 50 | 0 -390 | +195 -195 | 0 -620 | +310 -310 | 0 -1000 | +500 -500 |
| “ 50 “ 80 | 0 -460 | +230 -230 | 0 -740 | +370 -370 | 0 -1200 | +600 -600 |
| “ 80 “ 120 | 0 -540 | +270 -270 | 0 -870 | +435 -435 | 0 -1400 | +700 -700 |
| “ 120 “ 180 | 0 -630 | +315 -315 | 0 -1000 | +500 -500 | 0 -1600 | +800 -800 |
| “ 180 “ 250 | 0 -720 | +360 -360 | 0 -1150 | +575 -575 | 0 -1850 | +925 -925 |
| “ 250 “ 315 | 0 -810 | +405 -405 | 0 -1300 | +650 -650 | 0 -2100 | +1050 -1050 |
| “ 315 “ 400 | 0 -890 | +445 -445 | 0 -1400 | +700 -700 | 0 -2300 | +1150 -1150 |
| “ 400 “ 500 | 0 -970 | +485 -485 | 0 -1550 | +775 -775 | 0 -2500 | +1250 -1250 |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

----

- Phạm Đình Diêu, Ninh Đức Tốn, Bài tập dung sai, Nhà Xuất Bản Đại học và THCN, 1979

- Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt, Nhà Xuất Bản Khoa học Kỹ thuật, 1984

- Hoàng Xuân Nguyên, Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, Sổ tay công nghệ chế tạo máy, Tập 1, Nhà Xuất Bản Giáo dục, 1994

- Hồ Đắc Thọ, Ninh Đức Tốn, Cơ sở dung sai và đo lường trong chế tạo máy, Nhà Xuất Bản Đại học và THCN, 1978

- Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy, Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, Nhà Xuất Bản Giáo dục, 2005

- Hà Văn Vui, Chuỗi kích thước, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia, 2001

- Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Việt Nam, Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam, 1994 – 1997

MỤC LỤC

Chương 1	2

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP	2

I.TÍNH ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG CỦA CHI TIẾT MÁY	2

1.Định nghĩa	2

2.Phân loại	2

3.Ý nghĩa thực tiễn của tính đổi lẫn chức năng	3

II.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	4

1.Kích thước	4

2. Sai lệch giới hạn	8

3. Dung sai TD,Td	9

III. KHÁI NIỆM VỀ LẮP GHÉP	11

1. Khái niệm	11

2. Các loại lắp ghép	11

3 Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép	14

BÀI TẬP CHƯƠNG 1	17

Chương 2	18

DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN	18

I. QUI ĐỊNH DUNG SAI	18

1. Cấp chính xác	18

2. Công thức tính trị số dung sai	18

2. Hệ thống lỗ cơ bản	20

3. Hệ thống trục cơ bản	20

4. Lắp ghép tiêu chuẩn	21

5. Ghi kí hiệu dung sai và lắp ghép trên bản vẽ	21

III. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA CÁC LẮP GHÉP TIÊU CHUẨN	26

1. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp lỏng	26

2. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp trung gian	27

3. Phạm vi ứng dụng của các kiểu lắp chặt	27

BÀI TẬP CHƯƠNG 2	27

Chương 3	30

DUNG SAI HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT	30

I. DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ BỀ MẶT	30

1. Các định nghĩa	30

2. Sai lệch hình dạng	30

3. Sai lệch vị trí bề mặt	32

4. Ghi ký hiệu sai lệch hình dạng và vị trí	34

5. Xác định dung sai hình dạng và vị trí khi thiết kế	35

III. NHÁM BỀ MẶT	37

1. Khái niệm	37

2. Chỉ tiêu đánh giá	38

BÀI TẬP CHƯƠNG 3	43

Chương 4	45

DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ LẮP GHÉP	45

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG	45

I. DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP Ổ LĂN	45

1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn	45

2. Lắp ghép ổ lăn	46

II. DUNG SAI LẮP GHÉP THEN VÀ THEN HOA	49

1. Dung sai lắp ghép then	49

2. Dung sai lắp ghép then hoa	50

III. LẮP GHÉP CÔN TRƠN	53

1. Góc côn và độ côn	53

2. Dung sai kích thước côn	53

3. Cấp chính xác	54

4. Lắp ghép côn trơn	57

IV. DUNG SAI LẮP GHÉP REN	57

1. Dung sai lắp ghép ren hệ mét	57

2. Dung sai lắp ghép ren hình thang	64

V. DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG	65

1. Các thông số kích thước cơ bản	65

2. Các yêu cầu kĩ thuật của truyền động bánh răng	66

3. Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng	66

4. Cấp chính xác chế tạo bánh răng	67

5. Dạng đối tiếp mặt răng và dung sai độ hở mặt bên	68

6. Ghi kí hiệu bánh răng trên bản vẽ	68

BÀI TẬP CHƯƠNG 4	68

Chương 5	70

CHUỖI KÍCH THƯỚC	70

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	70

1. Chuỗi kích thước	70

2. Khâu	70

II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC	71

1. Bài toán chuỗi và phương trình cơ bản của chuỗi kích thước	71

2. Giải chuỗi kích thước	72

3. Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy	76

BÀI TẬP CHƯƠNG 5	80

Chương 6	82

DỤNG CỤ ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO	82

CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC TRONG CHẾ TẠO MÁY	82

I. CÁC DỤNG DỤ ĐO THÔNG DỤNG	82

1. Dụng cụ đo kiểu thước cặp	82

2. Dụng cụ đo kiểu Panme	83

3. Đồng hồ so	85

II. PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC TRONG CHẾ TẠO MÁY	87

1. Phương pháp đo độ dài	87

2. Phương pháp đo góc	88

3. Phương pháp đo các thông số sai số hình dáng	89

4. Phương pháp đo các thông số sai số vị trí	91